ZONING PLAN RADNO – POSLOVNE ZONE

BAZIMICE

HAN BILA, TRAVNIK

# Za period od 10 godina

ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Zoning plana radno – poslovne zone Bazimice (u daljem tekstu: Plan) u okviru koje se definišu: granice prostorne cjeline i granice površina namjenjenih novoj izgradnji, urbanističko tehnički uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta, uvjeti za uređenje zelenih i slobodnih površina, uvjeti za privremeno korištenje površina rezervisanih za druge namjene (do privođenja utvrđenoj namjeni) uvjeti za uređivanje fasada, postavljanje ograda, postavljanje stubova i samostalnih reklamnih objekata, odnos prema postojećim objektima sa uslovima za legalizaciju bespravno izgrađenih ili započeti građevina, uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati i uslovi izgradnje objekata za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara u slučaju katastrofe ili elementarne nepogode.

I	GRANICE PROSTORNE CJELINE

Član 2.

Granica Plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. 710 k.o. Maline, naziva Bazimice, u posjedu PD Vlašić; zemljište označeno sa k.č. broj 2169 k.o. Guča Gora naziva Kraban u posjedu Općina Travnik, zemljište naziva Rijeka Bila, posjednik vode; putno zemljište označeno sa k.č. br. 750, 1872, 1884, 2259, 3146, 3156 k.o. Maline, zemljište u posjedu PD Vlašić; označeno sa k.č. br. 702, 706/1, 706/2, 707 k.o. Maline, zemljište u privatnom posjedu; označeno sa k.č. br. 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 742, 743, 744, k.o. Maline, zemljište označeno sa k.č. 1864/2, 1865, 1866, 1870, 1871/2, 1870, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878 k.o. Han Bila.

Površina kompletnog obuhvata  iznosi 85,5 ha.

Član 3.

Sadržaj Zoning plana radno-poslovne zone Bazimice, koji se sastoji od tekstualnog I grafičkog dijela sa sljedećim sadržajem:

I – Tekstualni dio

- Izvod iz plana višeg reda – Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025

- Sintezni snimak postojećeg stanja

- Osnovni koncept razvoja

- Definicije pojmova

- Lista namjena po zonama

- Urbanistički standardi i pokazatelji

II – Grafički dio

- Izvod iz plana višeg reda

1a.  Analiza makro lokacije – dostupnost sadržaja

- Vlasnička struktura

2a.  Prostorne analize,

3.Postojeće stanje građevinskog fonda,

3a. Postojeće stanje sa fotodokumentacijom,

4.Geomorfologija tla

5. Osnovna koncepcija razvoja, M 1:2500

6. Službena karta, M 1:2500

7. Prijedlog modela organizacije, M 1:2500

II	URBANISTIČKO TEHNIČKI UVJETI  ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA

Član 4.

Namjena planiranih objekata, gabarit i položaj u prostoru je orjentaciono određen i u grafičkom prilogu Plana.

Član 5.

Gabariti planiranih objekta će se končno definisati i odrediti obaveznom izradom investiciono tehničke dokumentacije, na osnovu prijedloga maksimalno dozvoljenih horizontalnih gabarita i  uslova propisanih ovom Odlukom.

Član 6.

Građevinske parcele definisane su u grafičkom dijelu Plana.

Za Planom utvrđene parcele moguće je, zavisno od potrebe potencijalnih investitora, nadležna Služba dozvoli spajanje više parcela u jednu odnosno cijepanje građevinkih parcela  pri čemu se ne može remetiti planirani saobraćajni koncept.

Zone izgradnje individualnih, poslovnih i drugih objekata

Član 7.

- Priključke na javni put i mrežu instalacija treba u svakom konkretnom slučaju uskladiti sa elementima datim u Planu.

- Visina građevina data je u grafičkom prilogu Plana i limitirana je do spratnost P + 1, uz mogućnost formiranje suterenskih, podrumskih i potkrovnih etaža, a  u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima.

- Etaže objekta su : podrum (''Po''), suteren (''Su''), prizemlje (''P''), spratovi (''1'',''2''...), potkrovlje (''Pk'').

- Spratnost objekata na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strani uređenog terena, odnosno, računa se od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu.

- Suteren je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i jednom slobodnom fasadom, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređeni teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%).

- Na zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje Lokacijske informacije/Urbanističke saglasnosti, detaljnim urbanističko - tehničkih uslovima, a u koliko konfiguracija terena to omogućava  može se dozvoliti izgradnja suterenskih etaža, pod uslovom da se osiguraju odgovarajuće tehničke mjere u cilju stabilizacije terena te osigura nesmetano korištenje susjednih parcela.

- Visina poslovne prizemne etaže za poslovne objekte može biti maksimalno do 6.0 m.

- Tavan je prostor ispod krovišta sa maksimalnim nadzitkom do 60 cm. Visina nadzitka se mjeri od gornje kote poda tavana/potkrovlja do tačke preloma nadzitka sa krovnom konstrukcijom.

- Potkrovnom etažom se smatra prostor ispod krovišta sa visinom nadzitka od 60 cm do 140 cm.

- Objekti koji se u potpunosti zadržavaju mogu se rekonstruisati i adaptirati u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima, ali i mjenjati gabarite ukoliko ispunjavaju uslove iz ove Odluke.

- Arhitektonsko oblikovanje građevina, izbor materijala, boju i pokrov prilagoditi ambijentu i tradiciji podneblja uz savremeni arhitektonski izraz.

- Sa aspekta kolorističke obrade fasade, izbjegavati jarke i intenzivne boje, a preporučuje se ublažena bijela u kombinaciji sa neutralnim nijansama i prirodnim materijalima.

- U cilju omogućavanja kretanja invalida u kolicima i lica sa posebnim potrebama i njihovog pristupa u javne objekte, projektanti se obavezuju na primjenjivanje normativa i propisa koji regulišu ovu oblast.

- Na vlasničkim parcelama obezbjediti prostor za parkiranje motornih vozila, veličina prostora zavisna je od potreba privrednog objekta na parceli i normativima za određene namjene kako slijedi:

- Proizvodnja na1000m²/min 6 parking mjesta

- Poslovanje  na1000m²/min 10 parking mjesta

Koeficijent izgrađenosti i procenat zauzetosti definisani su Planom za svaki tip građevine, koje se nalaze u obuhvatu Plana i to kako slijedi:

- Koeficijent izgrađenosti za podzonu A1, u kojoj je moguć razvoj poslovnih sadržaja sportskih objekata i pratećih sadržaja sportu i rekreaciji ne smije preći vrijednost od 0,6, dok procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 30%.

- Koeficijent izgrađenosti za podzonu A2, u kojoj se očekuje razvoj poslovnih, proizvodnih, zanatskih sadržaja i djelatnosti ne smije preći vrijednost od 0,9, dok procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 50%.

- Koeficijent izgrađenosti za podzonu B1, u kojoj je moguć razvoj stambenih i stambeno – poslovnih objekata ne smije preći vrijednost od 0,25, dok procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 15%.

- Koeficijent izgrađenosti za podzonu B2, koja se predviđa kao područje namijenjeno vikend objektima ne smije preći vrijednost od 0,1, dok procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 10%.

- Koeficijent izgrađenosti za podzonu C, čija je osnovna namijena agrozona ne smije preći vrijednost od 0,05, dok procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 5%.

- Koeficijent izgrađenosti za podzonu D2, u kojoj je planiran objekat namijenjen sportu i rekreaciji ne smije preći vrijednost od 0,05, dok procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 5%.

Nivelacione kote poda prizemlja građevina u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica definisanih Planom, kako slijedi:

- Kota prizemlja planiranih građevina namjena stanovanja može biti maksimum 1,2m viša od nulte kote;

- Kod planiranog poslovnog prostora, visina poda prizemlja može biti maksimum 0,5m od okolnog terena,

- kod izgrađenih građevina zadržavaju se postojeće kote ulaza.

Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm više od kote niveleta pločnika.

Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala.

Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom.

Za sve novoplanirane sadržaje mora se obezbijediti odgovarajući broj mjesta za parkiranje/garažiranje.

III	ODNOS PREMA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA

Član 8.

- Dogradnja,rekonstrukcija i nadziđivanje  postojećih individualnih objekata koji se ovim Planom u potpunost zadržavaju kao i interpolacija (izgradnja) novih objekata u zoni individualnog stanovanja može se dozvoliti ukoliko zadovoljavaju sljedeće uslove:

- Udaljenost građevinske linije od naseljske saobraćajnice je minimalno 3,0 m do 4,0 m, a uz kategorisane puteve sa zaštitnim zelenilom do 5,0 m,

- Udaljenost građevinske linije od ivice susjedne parcele minimalno je 3,0 metara

IV	USLOVI ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 9.

Planom su definisane sljedeće zone :

- Zona A - Radno poslovna zona, površine 17,25 ha

Podzona A1 - Sportski objekti i prateći sadržaji

Podzona A2 - Poslovni i proizvodni objekti

- Zona B - Zona stanovanja, površine 16,71 ha

Podzona B1 - Stambeni/stambeno-poslovni objekti

Podzona B2 - Vikend objekti

- Zona C - Agrozona, površine 11,04 ha

- Zona D - Zona sporta i rekreacije, površine 20,5 ha

- Zona E - Zaštitno zelenilo sa informativnim i rekreativnim sadržajem, površine 17,73 ha

- Zona F - Zona saobraćaja, površine 2,81 ha

- Zona G - Zona vodenih površina, površine 5,54 ha

Unutar  zona koje su ovim Planom  definisane  su dopuštene, uslovno dopuštene i zabranjene namjene.

RADNO-POSLOVNA ZONA - A

U RADNO - POSLOVNOJ ZONI DOPUŠTENI SU:

  - Poslovni pogoni svih vrsta, zatvorena i otvorena skladišta

  - Poslovne, upravne i uredske zgrade

  - Uslužni objekti i djelatnosti

  - Objekti sportske namjene

  - Poslovne, uredske i upravne zgrade

  - Samostalne trgovine, točionice i zalogajnice, objekti namijenjeni za turizam, ugostiteljstvo, rekreaciju i zabavu

  - Ostali poslovni i zanatski objekti, čija djelatnost ne uznemiruje okolinu

U RADNO – POSLOVNIM ZONAMA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

  - Stanovi za nadzorno osoblje, osoblje u pripravnosti, vlasnike pogona koji čine sastavni dio građevinskih objekata i

  - uračunavaju se u dopušteni volumen građevina i drugi stambeno – poslovni objekti koji ne ometaju primarnu namjenu zone

U RADNO – POSLOVNIM ZONAMA ZABRANJENE SU:

  - Djelatnosti koje ometaju primarnu namjenu zone

  - Djelatnosti koje značajno opterećuju okoliš i za koje se ne može izdati okolinska dozvola

ZONA STANOVANJA - B

U ZONI STANOVANJA DOPUŠTENI SU:

  - Individualni stambeni objekti s odgovarajućim vrtovima/okućnicama i stambeni nizovi

  - Objekti za povremeno stanovanje i razvoj turizma

  - Trgovine i tihi zanatski pogoni, koji služe pokriću dnevnih potreba stanovnika

  - Objekti socijalne skrbi, kao i objekti koji stanovnicima područja služe za vjerske, zdravstvene i sportsko – rekreativne potrebe

U ZONI STANOVANJA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

  - Objekti ugostiteljsko – turističke djelatnosti, ukoliko ne uznemiruju okolinu

  - Drugi poslovni pogoni, koji neuznemiruju okolinu

  - Objekti uprave

  - Vrtlarski pogoni

  - Objekti sporta i rekreacije

U ZONI STANOVANJA ZABRANJENE SU:

- Djelatnosti koje stvaraju buku, vibracije, dim, prašinu, neugodan miris i ometaju primarnu namjenu zone

AGROZONA - C

U AGROZONI DOPUŠTENI SU:

- Poljoprivredne površine namijenjene ratarstvu, voćarstvu, stočarstvu, pčelarstvu, uzgoju i prikupljanju ljekovitog bilja

- Prateći pomoćni, privremeni objekti u službi poljoprivrede

- Staklenici, plastenici, prikupne stanice i prodajni punktovi poljoprivrednih proizvoda, bez izgradnje objekata visokogradnje

U AGROZONI USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Hladnjače i stanice za brzu preradu i distribuciju proizvoda, ukoliko geološki istražni radovi na mikrolokaciji to dopuštaju

U AGROZONI ZABRANJENI SU:

- Izgradnja objekata visokogradnje, osim gore navedenih objekata u službi poljoprivrede, pod posebnim uslovima

- Djelatnosti koje ometaju primarnu namjenu zone

- Djelatnosti koje značajno opterećuju okoliš i za koje se ne može izdati okolinska dozvola

ZONA SPORTA I REKREACIJE - D

U ZONI SPORTA I REKREACIJE DOPUŠTENI SU:

- Objekti sportske namjene, uređene sportske površine sa pratećim sadržajima

- Pješačke i biciklističke staze, ukoliko detaljnim geološkim elaboratom se utvrdi da je iste moguće trasirati na siguran način

- Konsolidacija pješačkih i biciklističkih staza

U ZONI SPORTA I REKREACIJE  USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Samostalne trgovine, točionice i zalogajnice, objekti namijenjeni za turizam, ugostiteljstvo, rekreaciju i zabavu

U ZONI SPORTA I REKREACIJE ZABRANJENI SU:

- Djelatnosti koje ometaju primarnu namjenu zone

- Djelatnosti koje značajno opterećuju okoliš i za koje se ne može izdati okolinska dozvola

ZONA ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM - E

U ZONI ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM DOPUŠTENI SU:

- Pošumljavanje i obogaćivanje tla

- Postavljanje urbanog mobilijara (klupe i kante za otpatke), informativnih tabli i turističkih panoa

- Postavljanje oznaka kretanja kroz područje

U ZONI ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Pješačke i biciklističke staze, ukoliko detaljnim geološkim elaboratom se utvrdi da je iste moguće trasirati na siguran način

- Konsolidacija pješačkih i biciklističkih staza

U ZONI ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM ZABRANJENI SU:

- Bilo kakva izgradnja objekata

- Djelatnosti koje stvaraju buku, vibracije, dim, prašinu, neugodan miris i ometaju primarnu namjenu zone

ZONA SAOBRAĆAJA - F

U ZONI SAOBRAĆAJA DOPUŠTENI SU:

- Izgradnja saobraćajne i prateće nadzemne i podzemne infrastrukture

- Horituklturno uređenje koje ne ometa sigurno odvijanje saobraćaja

U ZONI SAOBRAĆAJA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Reklamni panoi i vizuelna signalizacija u komercijalne svrhe, ali na način da ne ometa sigurnost saobraćaja, vizure i

- kretanje pješaka i automobila

- Postavljanje urbanog mobilijara

U ZONI SAOBRAĆAJA ZABRANJENI SU:

- Izgradnja fizičkih struktura, koje nisu u funkciji saobraćaja

- Sadržaji i djelatnosti koje nisu u primarnoj funkciji zone

ZONA VODNIH POVRŠINA - G

U ZONI VODNIH POVRŠINA DOPUŠTENI SU:

- Regulacija vodotoka i uređenje obala vodotoka

U ZONI VODNIH POVRŠINA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Hortikulturno uređenje

- Postavljanje urbanog mobilijara

U ZONI VODNIH POVRŠINA ZABRANJENI SU:

- Izgradnja fizičkih struktura

- Zagađenje vodotoka

Član 10.

Na površinama koje su ovim Planom predviđene za određene namjene, uvodi se režim zabrane građenja za druge namjene.

Član 11.

Građevinsko zemljište namjenjeno za izgradnju zgrada dijeli se na građevinske parcele.

Građevinska parcela obuhvata jednu ili više katastarskih čestica ili njihovih dijelova. Građevinska parcela mora da ima površinu i oblik koji obezbjeđuje izgradnju građevina u skladu sa Planom.

Član 12.

Planom parcelacije orijentaciono utvrđuje se: veličina, oblik, položaj i pristup parcelama.

Plan parcelacije sadrži situacioni plan sa granicom novoplaniranih građevinskih parcela i orjentacionim površinama istih.

Član 13.

Opremanje građevinskog zemljišta u okviru Plana obuhvata rekonstrukciju i izgradnju komunalnih građevina i instalacija za zajedničko korištenje kao što je:

- Izgradnja novih saobraćajnica i parkirališta,

- Dogradnja sistema primarne vodovodne, kanalizacione, elektro i TT mreže,

- Uređenje javnih površina (popločavanja, mobilijar, rasvjeta, zelenilo itd.).

V	USLOVI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

Član 14.

Pomoćni objekti se ne mogu graditi na granici parcele, odnosno, moraju biti od nje pomaknuti minimalno 3,0 m, osim ako to nije drugačije utvrđeno na osnovu saglasnosti vlasnika susjednih parcela.

Pomoćni objekti se trebaju graditi u unutrašnjosti parcele, tako da nisu vidljivi sa ulice, osim u iznimnim slučajevima izgradnje garaža. Garažni objekti mogu biti maksimalne spratne visine h=3,2m te se ne dozvoljava izgradnja  garažnih objekata od trošnog materijala, drveta, ljepenke i sl.

Pomoćni objekti u domaćinstu se mogu graditi u visini jedne etaže i ne smiju prelaziti površinu veću od P=50m2.

Legalizacija postojećih pomoćnih građevina se može odobriti ako su isti u funkciji redovnog korištenja glavne građevine, te ukoliko za to postoje prethodno navedene prostorne mogućnosti.

# Gospodarske građevine

Član 15.

# Gospodarskim objektima smatraju se objekti za smještaj i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, đubriva, sjemena, zaštitnih sredstava, zatim objekti za smještaj stoke, stočnih proizvoda i stočne hrane i slično.

Kao gospodarski objekti smatraju se i objekti za smještaj građevinskih strojeva i mašina,  traktora i poljoprivrednih mašina, kamiona i autobusa.

Naprijed navedeni objekti mogu  se graditi ukoliko ne remete korištenje susjednih parcela te ukoliko je omogućeno poštivanje svih urbanističko tehničkih uslova. Prilikom izgradnje gospodarskih objekata, potrebno je pribavljanje okolinske dozvole. Ukoliko se isti koriste za smještaj stoke potrebno je omogućiti maksimalnu moguću udaljenost od stambenih dijelova  Plana te formirati tampon zelene pojaseve, koji bi omogućili apsorpciju neugodnih mirisa i zvukova.  Smještaj stoke dozvoljava se isključivo u svrhu turizma – zona D2 (ergela konja, manji zoo i sl.) ili u agro zoni C (u pratećim objektima u službi stočarstva).

VI	USLOVI ZA  KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA NA ZAŠTITNIM  INFRASTRUKTURNIM POJASEVIMA I ZAŠTIĆENIM   PODRUČJIMA

Član 16.

Zaštitni pojas infrastrusture

Na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasom i  zonama ne mogu se graditi objekti ili vršiti radovi suprotni svrsi zbog koje je uspostavljen zaštitni pojas. Ukoliko takvi objekti postoje (a ne ometaju funkciju zbog koje je utvrđen zaštitni pojas ili zona), dozvoljeno mu je samo tekuće održavanje. Ako objekat smeta funkciji zbog koje je utvrđen zaštitni pojas ili zona objekat se treba ukloniti. U zaštićenoj zoni ili pojasu infrastrukture, izgradnja se može odobriti pod uslovom da služi svrsi zaštite.

Zaštitni pojas vodnog dobra

Na vodnome dobru nije dozvoljeno izvoditi zahvate, osim:

1. gradnje objekata javne infrastrukture (putovi, željeznice, mostovi, plinovodi i sl.);

2. gradnje zaštitnih vodnih objekata;

3. zahvata koji se odnose na poboljšanje hidromorfoloških i bioloških svojstava površinskih voda;

4. zahvata što se odnose na zaštitu prirode;

5. gradnje objekata potrebnih za korišćenje voda (objekti za zahvat i akumuliranje vode) i objekata za osiguranje plovidbe i zaštitu od utapanja na prirodnim kupalištima;

6. gradnje objekata namijenjenih zaštiti voda od zagađenja;

7. gradnje objekata namijenjenih potrebama rada državnih tijela, zaštiti i spašavanju ljudi, životinja ili imovine od prirodnih i drugih nesreća, te provođenju zadaća policije.”

VII	MJERE ZAŠTITE I MJERE SPREČAVANJA NEGATIVNOG UTICAJA NA OKOLIŠ

Član 17.

Postavljanje uređaja koji u sklopu djelatnosti svih objekata stvarali štetne imisije, a posebno dim, moraju se obezbijediti na način da se odgovarajućim sistemima odvodnje izvedu iznad najviše tačke objekta, a ni u kom slučaju ne može biti ispod nivoa istog ili usmjeren ka drugim stambenim ili poslovnim objektima.

Sistemi odvodnje iz prethodnog stava moraju biti izvedeni:

- minimalno 20 m horizontalno mjereno od stambenih ili poslovnih objekata ukoliko se nalaze u istom nivou,

- ukoliko su okolni objekti višeetažni, za svaku etažu iznad izvora štetnih imisija mora se odmaknuti dodatnih 5 metara,

- minimalno 4 metra u odnosu na ulicu,

- minimalno 8 metar u odnosu na saobraćajnicu.

Izuzetno od odredbi ovog člana udaljenosti mogu biti i manje ukoliko se radi o individualnim objektima ili ukoliko se pribavi saglasnost svih vlasnika objekata unutar obuhvata propisanih udaljenost

VIII	UVJETI ZA UREĐENJE ZELENIH, PJEŠAČKIH I  SLOBODNIH POVRŠINA

Član 18.

Na svim parcelama namijenjenim društvenoj i javnoj namjeni, procenat uređenog zelenila mora biti

minimalno 20%.

Uređenje zelenih površina podrazumijeva podizanje i održavanje visokog i niskog raslinja na javnim zelenim površinama.

Za zelene površine oko objekta odabrat će se kombinacija višegodišnjeg i sezonskog cvijeća koje je zbog svog životnog ciklusa potrebno mijenjati zbog obezbjeđenja uvijek novog estetskog ugođaja.

Za zelene površine o zoni zaštitnog  ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM birati vrste koje će povoljno uticati na stabilizaciju tla.

Član 19.

Za zelene površine uz saobraćajnice odabrat će se kombinacija drveća i grmlja koje imaju sposobnost apsorbovanja zvuka, uz obavezno poštivanje ugla preglednosti za vozače.

Član 20.

Pješačke zone se popločavaju. Popločavanje vršiti prirodnim kamenom i prefabrikovanim betonskim elementima koji su otporni na habanje i pogodni za održavanje. U  zonama  zelenila  se  može  odobriti postavljanje  urbanog mobilijara.

Član 21.

Pri projektovanju i izgradnji pješačkih površina i prilaza objektima, utvrđuje se obaveza obezbjeđenja pristupa prilagođenog licima u invalidskim kolicima.

IX	ODNOS PREMA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA

Član 22.

Svi postojeći objekti koji su ucrtani u grafičkom dijelu ovog plana se zadržavaju i ukoliko su bespravno izgrađeni može se uvesti zakonski propisan postupak njihove legalizacije.

Član 23.

Objekti koji nisu ucrtani u Plan, ne zadržavaju se odnosno planira se uklanjanje istih, s tim da se oni na terenu zadržavaju do privođenja zemljišta planiranoj namjeni.

X	UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIVREDNIH DJELATNOSTI

Član 24.

U obuhvatu plana za radne i poslovne zone osim već definisanih namjena i djelatnosti iz tekstualnog dijela Plana,  na navedenim površinama i zonama  ne mogu se primjenjivati tehnologije koje ugrožavaju prirodnu sredinu i remete korištenje susjednih građevina u obuhvatu radnih i poslovnih zona.

Član 25.

U prizemlju stambenih objekata može se dozvoliti obavljanje djelatnosti kojima se ne ometa funkcija stanovanja (buka, prašina, neugodni mirisi, otpadne tvari i sl.),kako je to propisano Zakonom o zaštiti okoline.

Član 26.

Promjena namjene objekta odnosno prostora u njemu može se vršiti po zahtjevu investitora samo u prizemlju objekta uz ostvarivanje propisanih  tehničkih uvjeta za otklanjanje razlika između stambenog i poslovnog prostora i pribavljanju odobrenja nadležnog općinskog organa.

XI	USLOVI ZA POSTAVLJANJE OGRADA

Član 27.

Ograde je moguće postavljati oko objekata induvidualnog stanovanja, dok za druge objekte postavljanje ograde nije dozvoljeno, osim ako to nije posebno navedeno ili je zbog tehničko-tehnološke prirode objekta to nužno (objekti namjenjeni privredi i poslovanju u poslovnim zonama).

Ograde oko građevinskih parcela induvidualne stambene gradnje, mogu biti maksimalno visine 2,0m. Za ograde visine 2,0m maksimalna visina punog dijela ograde je 0,80m. Kada se između dvije parcele gradi puna ograda, njena maksimalna visina može biti 1,20m. Ograde mogu biti od prirodnih materijala (drvo,kamen), transparentne/žičane ograde, kada je obavezno da s unutrašnje strane imaju živu ogradu, potom žive ograde i ograde načinjene od različitih vidova i etaža vegetacije. Posebno je važno koristiti autohtone vegetacione vrste te je moguće formiranje predvrtova i voćnjaka.

Ograde oko vikend objekata se dozvoljavaju u vidu živih ograda do visine od 1,2m.

Ograde oko objekata poslovanja i privrede moguće je postavljati do visine 2,5m, ali one moraju biti transparentne/žičane ograde, sa preporučenim zelenim pojasevima.

Ograde oko sportskih sadržaja se trebaju postavljati kao transparentne/žičane ograde, visine do 2,0m, sa zelenim pojasevima i površinama prilagođenim namjeni objekta.

U zoni zaštitnog zelenila sa informativnim i rekreativnim sadržajem ne dozovljava se postavljenja ograda.

XII	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine  Travnik».