|  | BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA TRAVNIK |
| --- | --- |

ZONING PLAN RADNO – POSLOVNE ZONE

BAZIMICE

HAN BILA, TRAVNIK

Za period od 10 godina

NACRT (II faza Plana)

IPSA INSTITUT, SARAJEVO

ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO

Sarajevo/Travnik, decembar 2022.godine

|  | BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA TRAVNIK |  |
| --- | --- | --- |

ZONING PLAN RADNO – POSLOVNE ZONE

BAZIMICE

HAN BILA, TRAVNIK

Za period od 10 godina

NACRT (II faza Plana)

Nosilac pripreme:

| OPĆINA TRAVNIK |  |
| --- | --- |
| Načelnik | Kenan Dautović |
| Nosilac izrade: |  |
| IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo |  |
| Direktor | Enko Hubanić, dipl.ing.građ. |
| ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO |  |
| Dekan | Erdin Salihović, dipl.ing.arh. |

Sarajevo/Travnik, decembar 2022.godine

| Nosilac pripreme: | Općina Travnik |
| --- | --- |
| Nosilac izrade: | IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo INSTITUT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU |

Učesnici u izradi:

| Voditelj Plana: Haris Mujkić, dipl.ing.arh. |  |
| --- | --- |

| Sintezni tim: | IPSA INSTITUT. Haris Mujkić, dipl.ing.arh.. Nedžla Kurtović, dipl.ing.arh.. Nina Budim, MA, prost.planer. Predrag Šarkinović, dipl.ing.građ.. Emir Jašarević, dipl.ing.saobr.. Muhamed Kapetanović, dipl.ing.građ.. Hamid Lihić, dipl.ing.el.. Abdurahman Muminović, dipl.ing.geol.. Kenan Kamarić, dipl.ing.geod.. INSTITUT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO. Andrea Pavlović, dipl.ing.arh.. Sanja Lazar, dipl.ing.arh.. Ammar Šarić, dipl.ing.građ.. Nerma Lazović,dipl.ing.građ.. Haris Faginović, dipl.ing.el.. Alem Hasanović, kand.arh.. |
| --- | --- |

Broj ugovora: 					8829-22

Direktor IPSA Instituta:					Enko Hubanić, dipl.ing.građ.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Sarajevo 			Erdin Salihović, dipl.ing.arh.

Sadržaj Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik:

I – Tekstualni dio

- Izvod iz plana višeg reda – Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025

- Sintezni snimak postojećeg stanja

- Osnovni koncept razvoja

- Definicije pojmova

- Lista namjena po zonama

- Urbanistički standardi i pokazatelji

II – Grafički dio

- Izvod iz plana višeg reda

1a. Analiza makro lokacije – dostupnost sadržaja

- Vlasnička struktura

2a.Prostorne analize,

3.Postojeće stanje građevinskog fonda,

3a. Postojeće stanje sa fotodokumentacijom,

4.Geomorfologija tla

5. Osnovna koncepcija razvoja, M 1:2500

6. Službena karta, M 1:2500

7. Prijedlog modela organizacije, M 1:2500

SADRŽAJ

I.	PRIPREMA I PROCES IZRADE ZONING PLANA	16

1.	METODOLOGIJA IZRADE ZONING PLANA	17

PODLOGE ZA IZRADU ZONING PLANA	18

2.	MOTIVI I CILJEVI IZRADE PLANA	19

Osvrt Nosioca izrade na Projektni zadatak, Smjernice i Odluku o pristupanju	21

3.	IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA – Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB za period 2005-2025 - Prijedlog	22

4.	SINTEZNI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA	23

4.1.	Prirodni uslovi	23

4.1.1.	Geografski i geoprometni položaj	23

4.1.2.	Reljef i hidrografija	23

4.1.3.	Hipsometrija i morfologija terena	24

4.1.4.	Geološki sastav i građa terena	28

4.1.5.	Pedološke karakteristike terena	30

4.1.6.	Hidrogeološke karakteristike terena	30

4.1.7.	Seizmičke i inžinjersko-geološke karakteristike	32

4.1.8.	Stabilnost terena	35

Kategorizacija terena po povoljnosti za građenje	35

4.2.	Fizičke strukture prostorne cjeline	37

II.	OSNOVNI KONCEPT RAZVOJA	41

5.	Zoning plan prostorne cjeline	41

Zona A	41

Zona B	42

Zona C	43

Zona D	44

Zona E	44

Zona F	45

Zona G	45

Infrastrukturni sistemi u osnovnom konceptu razvoja	46

6.	Definicije pojmova	56

7.	Lista namjena po zonama sa dozvoljenim, uvjetno dozvoljenim i zabranjenim namjenama	57

8.	Urbanistički standardi i pokazatelji po zonama	60

Urbanistički standardi i pokazatelji po parcelama	65

9.	Ekonomska valorizacija	67

10.	Okvirni troškovnik	69

ANNEX I – OPIS GRANICA	70

GRANICE OBUHVATA ZONING PLANA	70

GRANICE POJEDINIH ZONA	75

UVODNI DIO

# PRIPREMA I PROCES IZRADE ZONING PLANA

Na osnovu Ugovora o pružanju usluge izrade „Zoning plana radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik“, u daljnjem tekstu Zoning plana, koji je sklopljen između načelnika općine Travnik, kao Nosioca pripreme Plana, i IPSA Instituta iz Sarajeva, kao Nosioca izrade Plana.

Izrada Zoning plana je urađena u skladu sa sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene  novine FBiH“, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10),

- Zakon o prostornom uređenju Srednjebosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj: 11/14),

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Službene novine Federacije BiH", broj 52/09),

- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata  („Službene novine FBiH“, broj 63/04, 50/07,  83/10),

- Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije („Službene novine FBiH“, broj 33/07 i 84/10),

- Odluka o pristupanju izradi Zoning plana radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik („Službene novine SBK/KSB“, broj: 9/21).

te drugom važećom zakonskom i podzakonskom regulativom koja tretira sektorsku problematiku.

Zakonski osnov izrade zoning planova leži u Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, članovima 22. i 23. stav 1, te Zakonu o prostornom uređenju SBK/KBS, član 29.

Izrada ovog Zoning plana proizilazi iz obaveza preuzetih usvajanjem Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana 2003-2020 (Službene novine općine Travnik broj 7/16) te Prijedloga Prostornog plana Srednjebosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna (usvojen na Vladi Kantona 4.8.2022)

Prema Odluci o pristupanju, izabrani Nosilac izrade je pravno lice registrovano za izradu planskih dokumenata, a koje posjeduje ovlaštenja za izradu istih, te je procesom javne nabavke, za Nosioca izrade izabrana IPSA Institut, u konzorciju sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu (Instutut za urbanizam, arhitekturu i prostorno planiranje).

# METODOLOGIJA IZRADE ZONING PLANA

Metodologija izrade ovog Plana određuje se u svemu prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, članom 56., te članom 29. Zakona o prostornom uređenju SBK/KSB (u daljnjem tekstu Zakon) kao parametarski fleksibilan provedbeni plan, koji se donosi za područja za koja su doneseni urbanistički planovi, koji su i osnova za njegovu izradu i za ostala urbana područja općine, ako je ta obaveza utvrđena prostornim planom općine.

Nadalje, istim Zakonom se određuje da zoning plan definiše namjene pojedinih površine i propisuje uvjete projektovanja i izgradnje novih, odnosno, rekonstrukcije postojećih građevina. Tim planskim dokumentom se određuju lokacijski i urbanističko-tehnički uvjeti preko dopuštenih granica odgovarajućih parametara urbanističkog standarda, što služi za pripremu glavnog projekta i pribavljanje odobrenja za građenje.

U skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, zoning plan se realizira kao i svaki drugi detaljni provedbeni dokument u dvije faze:

- Priprema i izrada Urbanističke osnove plana (sa usvajanjem osnovne koncepcije uređenja prostorne cjeline),

- Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Zoning plana.

Zoning plan sadrži grafički i tekstualni dio.

Sadržaj tekstualnog dijela zoning plana čine:

- Odluka o pristupanju izradi zoning plana;

- Izvod iz urbanističkog plana ili prostornog plana iz kojeg proizilazi obaveza izrade zoning plana;

- Definicije pojmova;

- Popis zona sa preciznim opisom granica i koordinatama dodirnih tačaka;

- Lista namjena po zonama sa dozvoljenim, uvjetno dozvoljenim i zabranjenim namjenama;

- Urbanistički standardi za svaku pojedinu zonu;

- Urbanistički pokazatelji;

- Troškovi uređenja građevinskog zemljišta za prostomu

cjelinu;

- Ekonomska valorizacija realizacije zoning plana;

- Odluka o provođenju zoning plana;

Sadržaj grafičkog dijela zoning plana čine:

- Izvod iz urbanističkog plana ili prostornog plana iz kojeg proizilazi obveza izrade zoning plana;

- Karta postojećeg stanja;

- Zoning karta sa ucrtanim granicama zona određene namjene i građevinskim parcelama, unutar tih zona sa odgovarajućim oznakama;

- Karta sa dozvoljenim i uvjetno dozvoljenim namjenama;

- Karta sa okvirnom dispozicijom objekata dozvoljenih i uvjetno dozvoljenih namjena (horizontalni i vertikalni gabariti objekata u rasponu od - do);

- Karta sa ucrtanim javnim objektima i objektima infrastrukture, sa ucrtanim granicama infrastrukturnih sistema, uključujući zaštitne zone ili pojaseve, sa potrebnim parametrima za priključenje korisnika;

- Karta zaštitnih zona (zone zaštite od poplava, zone sa posebnim prirodnim vrijednostima, zone kulturno-historijskog naslijeđa i slično);

- Plan parcelacije;

- Utvrđivanje zona za koje je potrebno uraditi urbanistički projekt

Urbanistička osnova sadrži:

- Izvod iz plana šireg područja Prostorni plan SBK/KSB (Prijedlog plana),

- Prikaz postojećeg stanja, njegovu analizu i vrednovanje i ocjenu mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne cjeline u granicama utvrđenim odlukom o pristupanju izradi Zoning plana,

- Osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline urađenu na osnovu smjernica iz odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana.

Grafički dio se prezentira na odgovarajućem broju tematskih karata, koje će biti osnova za izradu karte sinteznog stanja korištenja prostora, kao i koncepciju prostornog razvoja.

Prednacrt, nacrt i prijedlog Zoning plana sadrži:

Tekstualni dio se formira tako da ima tri dijela:

- Izvod iz urbanističke osnove,

- Projekcija izgradnje uređenja prostorne cjeline,

- Odluka o provođenju Zoning plana.

Grafički dio prezentira se na odgovarajućem broju tematskih karata, u svemu prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, te Programskom zadatku koji je sastavni dio tenderske dokumentacije i Odluke o pristupanju izradi Zoning plana poslovno.

## PODLOGE ZA IZRADU ZONING PLANA

##### PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA, PODLOGE I PODACI

- Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025.godina, Prijedlog plana,

- Izmjene i dopune Prostornog plana općine Travnik 2003-2020, Nacrt plana,

- Geodetski snimak terena, septembar 2020.godine,

- Katastarski podaci o vlasništvu dobiveni od strane Federalne geodetske uprave FBiH i potvrđeni od strane iste,

- Smjernice dobivene u okviru Odluke o pristupanju izradi Zoning plana radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik (u daljnjem tekstu Odluka o pristupanju).

# MOTIVI I CILJEVI IZRADE PLANA

Motivi i ciljevi izrade Zoning plana izneseni su u Programu i planu aktivnosti regulacionog/zoning plana radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik.

U navedenom dokumentu se kaže:

„Donošenjem regulacionog plana (op.a. pogledati fusnotu) radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik, bit će osigurano plansko uređenje prostora sa sljedećim namjenama i objektima:

- Radno-poslovne zone,

- Zona stambene namjene,

- Zona javne namjene,

- Mješovita namjena (stambeno-poslovni objekti),

- Društvena namjena (ukoliko se ukaže potreba),

- Površine posebne namjene,

- Javne zelene površine,

- Površine infrastrukturnih građevina,

- Površine komunalnih građevina,

- Saobraćajne površine (glavna pristupna saobraćajnica, pristupne kolske i pješačke površine, saobraćaj u mirovanju).“

Nadalje, kao propratni dokument Odluke o pristupanju dostavljeno je Obrazloženje uz prijedlog Odluke o pristupanju, a u kojem se, između ostalog, navodi sljedeće:

„Postoji izražena potreba za ispunjavanjem obaveza iz Strategije razvoja općine Travnik 2016-2020.godina u dijelu osnivanja i izgradnje novih industrijskih zona. Imajući u vidu dešavanja oko RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila i odluka koncerna Elektroprivrede BiH oko smanjenja broja uposlenih u svim rudnicima u njenom sastavu, nameće se potreba što hitnije reakcije OV Travnik. Teška situacija u rudniku i višegodišnji gubici mogu dovesti do postepenog gašenja ovog privrednog subjekta, što će ostaviti veliki broj uposlenih rudara na tržištu rada. Općina Travnik ima, u svojim usvojenim dokumnetima, planiranu industrijsku zonu u ovom dijelu općine, te se pristupanje izradi dokumentacije za ovu zonu mora tretirati kao način osiguranja zaposlenosti građana koji žive u tom dijelu općine i privlačenja investicija u vidu izgradnje novih privrednih kapaciteta u novim industrijskim granama.“

##### Smjernice za izradu Zoning plana

Odlukom o pristupanju utvrđene su smjernice za izradu Zoning plana, a koje je potrebno u nastavku primijeniti u onoj mjeri u kojoj detaljna analiza prostora i zaključci koji iz toga proizađu, mogu podržati u prostornom i funkcionalnom smislu.

„U sklopu obuhvata ovog Plana definisati zone sa sljedećim uslovima:

- Parametrima izgrađenosti i iskorištenosti površina radne industrijsko/poslovne zone treba postići uravnoteženi odnos između ekonomičnosti i opterećenosti prostora (zaštite),

- Potrebno je postići što veću iskorištenost površina zone, uz formiranje – zadržavanje odgovarajućih zelenih površina u funkciji zaštite (mikroklima, buka, ambijent) i to na način da se iz funkcionalnih površina zone isključuju površine nepovoljne i skuplje za uređenje zaravnatih platoa i posebno dominantne uzvisine,

- Prostorna organizacija radne zone treba omogućiti i etapnu realizaciju manjih zaokruženih cjelina, a prema mogućnostima realiziacije i interesu popunjavanja zone,

- Obzirom da je područje danas neuređeno, bit će potrebno pristupiti opsežnom uređenju i opremanju zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturom,

- Primarna je također optimalna intrazonska prometna mreža, obzirom na nedostupanost i iskorištenost prostornih potencijala zone, sa odgovarajućim priključcima na magistralni put i valorizacijom izvedenih puteva, u funkciji povezivanja sa naseljima i planiranom radno industrijskom/poslovnom zonom,

- Također je bitno, uz optimalno uređenje radnih površina, i planiranje svih potrebnih pratećih sadržaa koji doprinose kvalitativnoj razini cjelokupne zone,

- U sklopu zone se određuju strukture javnih prometnih površina i površina industrijsko/poslovne namjene, obzirom na karakteristike zemljišta, planiranu namjenu i organizaciju prostora,

- Organizacija zone i planirane površine platoa za građenje, odnosno, građevnih parcela, trebaju udovoljiti kriterijima organizacije planiranih i potencijalnih sadržaja budućih korisnika, što uključuje odgovarajuće veličine funkcionalnih cjelina, fleksibilnost – mogućnost preparcelacije, različite namjene i sl.,

- Unutar površina radno/poslovne namjene određuju se mogućnosti formiranja platoa sa načelnim nivelacijskim kotama, a time i građevinskih parcela, uz moguće formiranje više građevnih parcela na jednom platou,

- Zaštitu prostora u radnoj zoni i posredno u šierm prostoru, potrebno je osigurati primarno:

- Odabirom djelatnosti, posebno proizvodnih (čista industrija) i propisivanjem mjera zaštite,

- Prostornom organizacijom – lociranjem pojedinih sadržaja,

- Određivanjem koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti u cilju primjerene opterećenosti prostora,

- Odgovarajućim rješenjem odvodnje otpadnih voda,

- Korištenjem primarno čistih energenata (plin i električna energija, uz dopunu alternativnim izvorima energije). ostale sadržaje locirati tako da čine funkcionalnu i urbanističku cjelinu,

- Cjelokupan prostor opremiti potrebnom infrastrukturom.“

### Osvrt Nosioca izrade na Projektni zadatak, Smjernice i Odluku o pristupanju

Detaljnom analizom dokumenata koji su dio tenderske dokumentacije, odnosno, analitičko-dokumentacione osnove za izradu Zoning plana, uočene su neusaglašenosti projektnog zadatka, smjernica i Odluke o pristupanju, u smislu nivoa planskog dokumenta koji se u konačnici očekuje i koji je predmet ugovora potpisanog između Nosioca pripreme i Nosioca izrade.

Naime, na više mjesta u pomenutim dokumentima se mijenja naziv očekivanog dokumenta: „regulacioni plan“, „zoning plan“, te čak i „regulaciono/zoning plan“ koji kao takav nije prepoznat zakonskom i podzakonskom regulativom.

Nadalje, u skladu sa pominjanjem nivoa dokumentacije, mijenja se i očekivani sadržaj planskog dokumenta, odnosno, ono što se kao finalni proizvod treba isporučiti naručiocu posla.

S tim u vezi, Nosilac izrade naglašava da se, prema ugovornim odredbama, radi o Zoning planu radno-poslovne zone Bazimice, Han Bila, Travnik, te da svi elementi planskog dokumenta se određuju u svemu prema:

- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene  novine FBiH“, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10),

- Zakon o prostornom uređenju Srednjebosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj: 11/14),

- Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata  („Službene novine FBiH“, broj 63/04, 50/07,  83/10).

Zoning plan će biti, prema navedenom, isporučen u formi i obliku koji je predviđen za ovaj nivo detaljne provedbene planske dokumentacije.

# IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA – Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB za period 2005-2025 - Prijedlog

Prilog 1 – izvod iz izmjena i dopuna Prostornog plana SBK/KSB za period 2005-2025, PRijedlog

Prema Prijedlogu Prostornog plana SBK/KSB, predmetno područje je označeno kao „proizvodno-poslovna zona“, koja tangira urbano područje Han Bila i u neposrednoj je blizini regionalne saobraćajnice R-440, koja je od magistralne saobraćajnice M5 udaljena cca 8km.

Kroz obuhvat posmatranja prolazi nekategorisana saobraćajnica, koja povezuje naselje Han Bila, preko urbanog područja Guča Gora, sa sjevernim dijelom SBK/KBS, a kojom se može pristupiti i Travniku.

U istočnom dijelu lokacije, nalazi se vodotok II kategorije, rijeka Bila, koja je planom višeg reda u ovom dijelu predviđena za regulaciju. Vodotok djelimično ulazi u obuhvat posmatranja.

Lokalitetom prolazi trasa dalekovoda 10 Kv sa istočne strane,  sa južne strane dalekovod snage 110kV, dok na krajnjem zapadu obuhvat tangira trasa dalekovoda 35kV.

# SINTEZNI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA

# Prirodni uslovi

## Geografski i geoprometni položaj

Obuhvat Zoning plana nalazi u naseljenom mjestu Han Bila, u neposrednoj blizini urbanog područja istog imena, a koje je kao takvo predloženo planom višeg reda.

Obuhvat posmatranja je izuzetno velik, te zauzima površinu od cca P=85 ha. Obuhvat je podijeljen fizički na dva dijela nekategorisanom saobraćajnicom, koja dalje ide prema naseljenom mjestu Guča Gora.

Geometrija obuhvata je organskog, gotovo ovalnog oblika, sa izduženjima prema istoku, odnosno zapadu, te mogućim pristupnim tačkama iz južnog, sjevernog i zapadnog smjera.

Postojeća regionalna saobraćajnica R-440 povezuje Han Bilu, a posljedično i lokalitet, sa magistralnom saobraćajnicom M-5, koja je jedna od najprometnijih u Bosni i Hercegovini, te povezuje Srednjobosanski kanton sa ostatkom zemlje. Udaljenost regionalne saobraćajnice od priključka na magistralni pravac je cca 8 km, a stanje saobraćajnice je relativno zadovoljavajućeg karaktera.

Geoprometni položaj lokaliteta, gledajući udaljenost i pristupne puteve, nije prioritetno zadovoljavajući, posebice što saobraćajnica prolazi kroz ruralne dijelove i naselja, što treba imati na umu pri zoniranju prostora za buduće namjene. Ovakva postavka nije nužno i ograničavajući faktor razvoja za one namjene koje nisu ovisne o direktnoj vezi sa jakim saobraćajnim pravcima.

Geografske karakteristike područja su složene i slojevite. Obuhvat se nalazi u aluvijumu rijeke Bile, u svom manjem obimu, dok najveći dio prostora pripada izrazito hipsometrijski izazovnim terenima i reljefno složenim formacijama.

## Reljef i hidrografija

Prema Elaboratu o inžinjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla, koji je urađen za potrebe ovog Zoning plana i čini analitičko-dokumentacionu osnovu, opisane su detaljnije karakteristike šireg područja, koje mogu biti primijenjene u određenom stepenu detaljnosti na obuhvat, a kako slijedi:

„U geomorfološkom smislu reljef istražnog područja pripada predjelima središnje Bosne tj. sarajevsko-zeničkoj kotlini.

Geomorfološke karakteristike terena su posljedica geološke građe terena i geomorfoloških procesa koji su učestvovali u stvaranju istog.

Značaj morfogeneze i oblika reljefa je velik kako sa aspekta praktičnih problema tako isto i sa aspekta uticaja nagiba terena na stanje i svojstva stijenskih masa i terena. Naime reljef terena je značajni činilac kod prostornog planiranja, građenja naselja, saobraćajnica itd.

Geohronološki posmatrano osnovne morfometriske forme nastale u toku neogenog ubiranja, makro i mezo morfološke cijeline u toku neotektonske aktivnosti kroz pliocen i kvartar, a savremene forme eroziono-denudacijonim procesima. S obzirom na ove geološke specifičnosti, može se konstatovati, da se geomorfološki oblici razlikuju prema vremenu nastanka, građi,  pravcu pružanja, obliku i visini.

S obzirom na geološku građu, razmatrani teren spada u eroziono-denudacioni i  fluvio-akumulacioni  tip reljefa.

##### Eroziono-denudacioni reljef

Eroziono-denudacioni reljef, odlikuje se sa morfološkom razuđenošću, rasčlanjenošću, izrazitom diseciranošću i razgranatom drenažnom mrežom stalnih i povremenih vodenih tokova. Padinske strane u podužnom profilu su sa čestim skokovitim prelazima kao rezultat kombinovanog dejstva erozionih i gravitacionih procesa. Znači da je fluvijalna erozija pri usijecanju primarne drenažne mreže dovela do burnih erozijono-denudacionih procesa u središnjim i gornjim dijelovima padine i do postepenog razvoj gravitacionih procesa.

##### Fluvio-akumulacioni reljef

Fluvio-akumulacioni reljef je nastao fluvijalno-akumulacijskim procesima rijeke Bile Ovaj tip reljefa karakterizira i dinamično, sezonsko mjenjanje količina donosa i odlaganja vučenog i suspendiranog nanosa, uglavnom duž rijeke Bile, i odlikuje se ravničarskim izgledom.“

Hidrografija područja je obilježena slivom rijeke Bile, te nizom stalnih i povremenih vodenih tokova, koji čine drenažnu mrežu područja.

## Hipsometrija i morfologija terena

Morfologija terena je složena i zahtjevna, usljed hipsometrijskih skokova i velikih visinskih razlika u relativno malim distancama.

Geodetski snimak terena je pokazao da unutar obuhvata nailazi se na nagibe veće od 30 % u poprečnom presjeku, dok je samo u istočnom dijelu aluvijuma, u malom pojasu neposredno uz rijeku Bilu, podužni presjek pokazao nagibe manje od 1 %, a poprečni presjeci nagibe do 8  %.

Najveći dio terena pripada vrlo strmim i morfološki usloženim terenima, sa brojnim uvalama, padinama, te vizuelnom prospekcijom prisutnim nabiranjima, puzanjima i pomicanjima zemljišta, što uvelike ograničava zone u kojima će u nastavku biti moguće planirati zahvate i površine za eventualnu gradnju.

Prethodno se posebno odnosi na sadržaje poput industrije, obzirom da industrijski objekti se ne trebaju locirati na nagibima većim od 8 %.

Prilog 2 - hipsometrijski prikaz obuhvata A

Prilog 3 - presjek kroz teren 1

Prilog 4 - presjek kroz teren 2

Prilog 5 - presjek kroz teren 3

Prilog 6 - presjek kroz teren 4

Prilog 7 - presjek kroz teren 5

## Geološki sastav i građa terena

Geološke karekteristike terena su obrađene na osnovu Osnovne geološke karte BiH, list Zenica i na osnovu ostale dostupne literature i terenskog geološkog rekognosticiranja terena izvedenog u toku izrade zoning plana.

Geološka građa predmetne lokacije i njenog neposrednog okruženja je vrlo složena, pošto su na relatvino malom prostoru izdvojeni kredni, paleogeni i neogeni polifacijalni kompleksi u vrlo složenim tektonskim odnosima, i kvartarni pokrivač.

Gornja kreda, turon – senon (K22,3), ova serija pozicijski leži ispod oligomiocenskih sedimenata, a u pogledu litofacijalnog sastava to je alternirajuća serija kalkarenita, krečnjaka, laporaca i pješčara.

Ovaj kompleks pripada tzv. “karbonatnom flišu“, gdje se spomenuti litološki članovi naizmjenično smjenjuju u vidu bankovitih i masivnih sekvenci, sa teško uočljivom slojevitošću.

Paleogene tvorevine su predstavljene limničko – terestričkom sedimentima u okviru Sarajevsko – Zeničkog bazena.

Najstariji kompleks pripada oligomiocenu koji je na osnovi litoloških i faunističkih karakteristika i položaja ugljenih slojeva, izdvojena u dva polifacijalna kompleksa:

- neraščlanjeni sedimenti (1,2OI,M) i

- “šarena serija“ (3OI,M)

Neraščlanjena serija (1,2OI,M) izdvojena je na kontaktu sa karbonatnim flišom, kredne starosti, kao poseban kompleks izgrađen od konglomerata bazalne serije, krečnjaka i pješčara.

“Šarena serija“ oligomiocena (3OI,M) Se nalazi u tektonskom kontaktu sa neraščlanjenom serijom oligomiocena, a u višim dijelovima terena i sa karbonatnim flišom. U građi ovog kompleksa dominantnu zastupljenost imaju konglomerati koji se u vertikalnom profilu i bočno naizmjenično smjenjuju sa pješčarima, laporima i glinama. Konglomerati su uglavnom sitnozrni sa valuticama pretežo krečnjačkog i rožnjačkog sastava. Tekstura je slojevita do bankovita, a između pojedinih slojeva javljaju se tankoslojevite partije pješčara, lapora i glinaca. Struktura kompleksa je psefitsko – alevritska. Cement konglomerata je pretežno glinovitog sastava, sa primjesama željeznog oksida, zbog čega čitava serija ima crvenu boju.

##### Neogen

Neogen je predstavljen polifacijalnim kompleksima starijeg miocena. Na osnovu litofacijalnog sastava i faunističkih nalaza, te položaja ugljenih slojeva, miocen je raščlanjen na tri zaseba stratigrafska horizonta:

- glavna ugljena zona (M1,2)

- povlatna krečnjačka zona (1M2)

- prelazna zona (2M2).

Glavna ugljena zona (M1,2) U građi ovog kompleksa ućestvuju: “oraški“ ugljeni sloj predstavljen na 5 ugljenih ploča koje su međusobno rastavljene debelim slojevima glinovito – ugljevitih trakastih lapora. Pješčari, sitnozrni kongomerati i pjeskoviti lapori, leže normalno preko “oraškog“ ugljenog sloja, a preko njih kontinuirano slijede glinovito – pjeskoviti lapori i gline, djelimično ugljevite, koje predstavljaju povlatu glavnog ugljenog sloja s kojim se zavrašava ova zona.

Povlatna krečnjačka zona (1M2), ona se generalno nalazi u povlati glavnog ugljenog sloja. Predstavljena je slojevitim i bankovitim krečnjacima, pjeskovitim ponekad bituminoznim. U središnjim dijelovima ove zone razvijen je krovinski ugljeni sloj.

Prelazna zona (2M2), kontinuirano leži preko krovinske krečnjačke zone. Preko krečnjaka dolaze normalno tankoslojeviti do plosnati lapori, a zatim lapori sa interstratifikovanim sekvencama pješčara i bankovitih konglomerata, koji čine prijelaz prema lašvanskoj seriji.

##### Kvartar

Kvartarne tvorevine su predstavljene sa eluvijalno – deluvijalnim i aluvijalnim pokrivačima čiji je postanak vezan za procese površinskog raspadanja matičnog supstrata i aluvijalnih sedimenata rijeke Bile.

Iz pomenutog razloga materijalni sastav ovog rezidualnog pokrivača je vrlo heterogen uz dominantnu zastupljenost prašinastih i pjeskovitih glina pomješanih sa drobinom matičnih stijena i šljunkovito pjeskovitog materijala u aluvionu.

## Pedološke karakteristike terena

Prilog 8: Pedološke karakteristike terena

Što se tiče pedoloških karakteristika terena najzastupljenija je rendzina sa smeđim tlom na krečnjacima i laporcima, zastupljeno u centralnom južnom i zapadnom dijelu obuhvata. Na istočnom dijelu obuhvata, u dolini rijeke Bile zastupljen je fluvisol, odnosno aluvijalno karbonatno ilovasto tlo na šljuncima. Na nešto manjoj površini u sjevernom dijelu obuhvata zastupljen je vertisol ili smonica.

## Hidrogeološke karakteristike terena

U građi predmetnog terena učestvuje složeni litofacijalni kompleksi, koji zbog vrlo heterogenog litološkog sastava i struktura poroznosti imaju vrlo složena hidrogeološka svojstva.

Na osnovu toga izdvojene su dvije hidrogeološke sredine:

- vodopropusne

- slabopropusne stijene intergranularne i kapilarne poroznosti

- nepropusne stijene

Vodopropusne sredine izdvojene su u površinskih dijelovima terena, odnosno u površinskom pokrivaču, gdje zbog veće rastresitosti, slabe prirodne zbijenosti i prisustva pjeskovite, drobinske i šljunkovite frakcije materijali imaju veću poroznost za razliku od dubljih dijelova terena.  U njima se mogu koncentrisati veće količine podzemnih voda ocjednog tipa, i manje izdašnosti u  zavisnosti od godišnjeg doba.

Hidrogeološki kolektori su aluvijalne naslage, a naslage iznad predstavljaju hidrogeološke provodnike. Dobropropusne stijene međuzrnske poroznosti su aluvijalni šljunkovi, konstantno su vodozasićeni, imaju vrlo brzu provodnost i stabilan su akvifer.

Slabopropusne stijene intergranularne i kapilarne poroznosti zastupljene su u materijalima eluvijalno – deluvijalnog pokrivača i kori raspadanja geološkog substrata. Prema materijalnom sastavu, u ovu kategoriju spadaju uglavnom pjeskovite rastresite gline, čiste ili sa sitnozrnom drobinom, jako zaglinjena drobina, trošni pješčari mjestimično pretvoreni u pijesak  i sitnozrni konglomerati, sa koefcijentom filtracije

K = 10-5 – 10-7 m2/s i koefcijentom propustnosti T < 10-5 m2/s.

U hidrogeološkom smilsu ovi materijali predstavljaju slabopropusne sredine, ograničenog rasprostiranja.

U zoni nestabilnog dijela terena, na površini terena, u eluvijalno – deluvijalnim naslagama, na različitim hipsometrijskim nivoima mjestimično se javljaju raskvašena područja, kao rezultat difuznog procjeđivanja podzemnih voda iz pokrivača.

Nivo podzemnih vod u ovim sredinama je slobodan.

U okviru pjeskovitih i laporovitih glina mjestimično se nalaze tanki proslojci zaglinjenih drobina, u kojima se obavezno nalaze pojave podzemnih voda.

Te pojave, male izdašnosti, gravitaciono ocjednog tipa, u većini slučajeva predstavljaju indikator prisustva starih kliznih površina.

Prihranjivanj podzemnih voda moguće je iz propusne sredine gornje krednog fliša, dok je inflitraciono procjeđivanje površinskih voda ograničeno po dubini.

Na osnovu iznijetih podatka može se zaključiti, da se u slabopropusnim sredinma neđuzrnske i kapilarne poroznosti podzemne vode javljaju bez ikakve pravilnosti na različitim hipsometrijskim horiznotima po dubini, ponekad “zarobljene“ u nepropusnim glinovitim materijalima i da s dreniranje podzemnih voda prema erozionom bazisu rijeke Bile.

Nepropusne stijene raslabljena zona supstrata i neporemećeni supstrat prema materijalnom sastavu predstavljaju vodonepropusne sredine

Sedimenti raslabljenog i svježeg supstrata, prema svom pozicijskom položaju u građi terena čine podinski hidrogeološki izolator.

Treba napomenuti da zbog dobre vodopropusnosti sedimenata površinskog pokrivača, veći dio  oborinskih voda se infiltraciono procjeđuje kroz površinski pokrivač do supstrata, pri čemu se može koncentrisati manje količine podzemnih voda ocjednog tipa, veće i manje izdašnosti u  zavisnosti od godišnjeg doba.

## Seizmičke i inžinjersko-geološke karakteristike

Tektonski sklop šireg područja, je specifičan zbog toga što neogeni sedimenti pripadaju jedinstvenoj strukturnoj jedinici poznatoj kao Sarajevsko - Zenički basen. To je basen u kojem sedimentne formacije leže diskordantno i transgresivno preko starijih geoloških formacija u čijim su sjevernim dijelovima oko Kaknja otkriveni njeni najstariji dijelovi.

Inače, za ovaj sedimentacioni prostor je karakteristično to, da je on stvoren spuštanjem terena duž Busovačkog rasjeda, a strukturni sklop je relativno složen zbog izraženog snažnog ubiranja u nabore čije su ose približno upravne na dinaridske strukure.

Tektonski procesi imali su značajnog uticaja na inženjerskogeološka svojstva geološkog substrata zbog intenzivnije tektoniziranosti, blokovske izdijeljenosti i fragmentiranosti stijenskih masa što je doprinijelo bržem površinskom raspadanju neogenih kompleksa i stvaranja relativno debelih površinskih pokrivača.

Sa inženjersko-geološkog aspekta na predmetnom terenu su izdvojene sljedeće kategorije tla i stijena:

- tehnogeni pokrivač

- aluvijalni pokrivač

- eluvijalno – deluvijalni pokrivač

- geološki substrat.

Tehnogene tvorevine su predstavljene nasipom u trupu postojećeg puta i u nasipu kontra teret za zaštitu zasjeka iznad puta. Na osnovi terenskih istraživanja u građi nasipa, učestvuju pjeskoviti i šljunkviti materali  pomješani sa krečnjačkom drobinom i drobljenim i lomljenim krečnjačkim materjalom.

Materjal nasipa je propisno ugrađen u slojevima i zbijan prema tada važečim standradima. U toku terenskog kartiranja, na njemu nisu zapažene nikakve značajnije deformacije u vidu slijeganja ili veće podužne deformacije u asfaltnom zastoru tako da su ugrađeni materijal smatra povoljnim za ovu namjenu.

Aluvijalni pokrivač (Fluvijalno – akumulacioni pokrivač), je predstavljen sa  šljunkovito – pjeskovito i glinovitom serijom alvijalnih sedimenata. Ovi sedimenti su zastupljen je u dolini rijeke Bile. Materijalni sastav aluvijalnih sedimenata je vrlo promjenljiv, zbog čega su unutar ove genetske kategorije izdvojeni slijedeći litološki tipovi:

- humusne pjeskovite gline

- pjeskovite gline, plastične konzistencije, sa prelazima u sitnozrne zaglinjene pijeskove

- pjeskovite gline, pomješane sa sitnozrnom drobinom

- pijesak, krupnozrn do sitnozrn, mjestimično jače zaglinjen

- šljunak, pjeskovit i zaglinjen

- šljunkovite i pjeskovite gline

U pogledu zastupljenosti pojedinih litoloških članova može se konstatovati, da aluvijalne naslage u neposrednoj blizini korita rijeke Bile imaju uglavnom pjeskovito – šljunkoviti sastav, a udaljavanjem od korita prema padinskom dijelu terena, povećava se procentualno učešće sitnozrne frakcije.Geomehanička svojstva finozrnih materijala su vrlo promjenjiva i neujednačena, u većoj mjeri su jače raskvašeni, plastične su do mehko plastične konzistencije.

Eluvijalno – deluvijalni pokrivač, izdvojen je na padinskom dijelu terena, po obodu aluvijona rijeke Bile. On se pozicijski nalazi direktno preko substrata.

U građi ovog pokrivača učestvuje:

- pjeskovite gline, smeđe boje sa sitnom drobinom laporaca i pješčara

- drobina pješčara, laporaca i laporovitih krečnjaka, zaglinjena

- blokovi, samci pomješani sa pjeskovitom drobinom

- muljevite i ugljevite gline, raskvašene, mehke

Eluvijalno – deluvijalni pokrivač leži direktno preko geološkog substrata. Nastao je procesima površinskog raspadanja matičnih stijena u podlozi i gravitacionim transportom i spiranjem produkata raspadanja. Litološki sastav je heterogen sa čestim promjenama u vertikalnom profilu i bočno. Najveću procentualnu zastupljenost imaju pjeskovite gline  koje se u vertikalnom profilu smjenjuju sa tamnosivim do crnim glinama , zaglinjenom drobinom i rjeđe manjim blokovima samcima.

Kvalitativno – kvantitativna sovjstva pokrivača su vrlo promjenljiva, zavisno od procentualne zastupljenosti glinovite i kamenite frakcije i prirodne sadržine vode. Glinovita komponenta pri različitom stepenu vlažnosti pokazuje vrlo promjenljive geomehanička osobine. Tako su u stanju prirodne vlažnosti one podložne bubrenju, pri isušivanju skupljanju, u vodozasićenom stanju su sklone blatno – kašastom tečenju a pri niskim temperaturama mraznom bubrenju.

Geološki substrat – je izdvojen ispod eluvijalno – deluvijalnog i aluvijalnog pokrivača (na inženjersko-geološkoj karti, oznaka 1,2OI,M, 2M1, 2M2, Predstavljen je oligomiocenskim sedimetnima šarane serije i donje i srednje miocenskim klastično – karbonatnim kompleksom. S obzirom na karakter i intezitet raspadnutosti stijena, izdvojene su dvije kategorije substrata: raslabljeni i neporemećeni substrat.

Raslabljeni substrat, predstavljen je sa polifacijalnim kompleksom heterogenog litološkog sastava, se jasno izraženom slojevitom teksturom i značajno izmijenjenim geomehaničkim svojstvima u odnosu na neporemećeni geološki substrat.

Degredacije pojedinih litoloških članova supstrata su takvi da su lapori i laporci obično pretvoreni u sitnozrnu drobinu, pomješanom sa sitnozrnim prahom ili laporovitim glinama, pješčari su trošni najčešće sa karbonatima, rjeđe glinovitim, vezivom, konglomerati su sitno blokovski izdijeljeni ili pretvoreni u šljunak, a glinci obično mekani i pretvoreni u plastičnu glinovitu masu.

U kori raspadanja geološkog substrata posebno su značajne pojave ugljevitih glina, vrlo nepovoljnih geomehaničkih osobina, koje obično prate slojeve uglja. Javljaju se u vidu interstratifikovanih sekvenci ili tankih proslojaka u laporima, ali obavezno kao podinske ili povlatne naslage preko ugljenih slojeva. Tako da se u ovim materijalima generišu klizni proces i odvija klizanje materijala odnosno nastanak klizišta.

Geomehanička osobina raslabljenog substrata su značajno izmijenjene u odnosu na primarni stijenski masiv, ali su strukturni i teksturni elementi u potpunosti sačuvani.

Neporemećeni geološki substrat nalazi se ispod kore raspadanja. Njegova fizičko – mehanička svojstva su povoljnija u odnosu na raslabijenu zonu, mada su ona dosta promjenljiva, što prvenstveno zavisi od dostignutog stepena prirodne dijageneze nako završenog sedimentaciong ciklusa. Prema dosadašnjim spoznajama ta svojstva su vrlo povoljna u laporovitim krečnjacima, laporcima, pješčarima i konglomeratima, a znatno slabija u glincima, laporima, ugljevitim glinama i uglju.

Na osnovu inžinjersko-geološki karakterstika terena, sve stijene na predmetnom terenu su podjeljene na :

- Nevezane stijene u koje spadaju aluvijalni sedimenti. U litološkom pogledu ovo su pretežno pjeskovito-šljunkvoviti sedimenti, različitog granulometrijskog sastava generalno se može reći da su ovo dobro nosivi i kosoldovani sedimenti. Nivo podzemnih voda je relativno blizu terena tako da to može biti ograničavajući faktor.

- Slabo vezane stijene su predstavljene proluvijalnim i kvartarnim sedimentima.Ovo su također pjeskovi i šljunkovi ali slabo vezani silkatnim vezivom. Ovo su slabo kosoldovani i slabo nosivi sedimenti sitno zrni sa značajnim uticajem glinovite frakcije i mogućim uticajem mulja.

- Vezane stijene su zastupljene sa pješčarima, laporima, glinovito-pjeskovitim laporima i laportivo-pjeskovitim glinama. Sito zrni sedimenti vezani su kohezijnim silama. Površinski dio terena je nepropusan u mikro-depresijama moguća pojava zabarenja.

- Slabo okamenje stijene prestavljene su: pješčarima, alevloritiima i glineniovitim škrincima, sitno zrni i srednje zrni pješčari, liskunoviti pješčari, glinci, masivni i bankoviti pješčari tankouslojeni glinci, glinovito laporviti konglomerati. Ove slabo okamenjene stijene su površinski ispucale i relativno stabilne u prirodnim uslovima. Usjeke u ovim sedimentima je potrebno obezbijediti sa potpornim konstrukcijama, jer su mogući odroni u neobezbijeđenim zonama.

- U okamenje stijene su svrstani u oligomiocenske, miocenske i kredne sedimenti i to: argilošti, metapješčari, argiliti i kvarc, krečnjaci laporici, pjeskoviti konglemerati. Ove stijene su stabilne u prirodnim uslovima površinski dio ispucao i trošan.

## Stabilnost terena

Teren je podijeljen na stabilan, uslovno stabilan i nestabilan teren.

Prilog 9 - prikaz stabilnosti terena; Izvor: Nosilac izrade

Velike površine obuhvata pripadaju nestabilnim, a potom i uslovno stabilnim terenima, dok je tek manji dio u aluvijumu rijeke Bile, u geomorfološki nezahtjevnom dijelu posmatranog područja, označen kao stabilan teren.

Upravo ovakvo stanje stabilnosti terena je očekivano, ukoliko se uzmu u obzir prethodno opisani prirodni uslovi koji vladaju unutar prostora, a posebno morfološki i geološki uslovi, sa izrazito velikim nagibima terena, koji mjestimično prelaze 25 %.

Sve navedeno dovodi do zaključka da se unutar posmatranog prostora javljaju velika ograničenja u pogledu budućih namjena i mogućnosti razvoja, odnosno, da će se veliki dio od predloženih 85 ha za razvoj radno – poslovne zone, koristiti za namjene koje ne predviđaju gradnju.

### Kategorizacija terena po povoljnosti za građenje

Kategorizacija terena po povoljnosti za građenje izvršena je na osnovu inžinjersko-geoloških karakteristika predmetnog terena i izvedenih istraživanja i ispitivanja, mogućem razvojem geoloških procesa, hidrografije, geološkog sastava i građe terena.

Prilikom izgradnje objekata, bez obzira na gabaritnost i spratnost novo projektovanih objekata, obavezna je izrada geomehaničkog elaborata za sve objekte ukupne površine veće od 400 m2, uz poštivanje sljedećih parametara kod proračuna nosivosti tla.

Parametri tla za nevezane stijene u koje spadaju aluvijalni, terasni i plijocenski sedimenti, u čijem litološkom sastavu preovlađuju pjeskovito-šljunkoviti sedimenti su:

- Zapreminska masa                 y = 20 – 22 kN/m3

- Ugao unutrašnjeg trenja         φ  = 30 – 35o

- Kohezija                                  c = 0  kN/m2

Parametri tla za slabo vezane stijene u koje koje su predstavljene sa pjeskovima i šljunkovima slabovezani silikatnim vezivom su:

- Zapreminska masa                 y = 19 – 20,50 kN/m3

- Ugao unutrašnjeg trenja         φ  = 14 – 28o

- Kohezija                                  c = 1,5 - 3,0  kN/m2

Parametri tla za vezane stijene u koje koje su predstavljene sa: pješćarima, glinovitim i pjeskovitim laporima, laporovito pjeskovitim glinama, i trošnim pješčarima su:

- Zapreminska masa                 y = 18,5 – 21,0 kN/m3

- Ugao unutrašnjeg trenja         φ  = 17 -  24o

- Kohezija                                  c = 20 - 30,0  kN/m2

Parametri tla za slabookamenjene stijene koje su predstavljene flišom: pješčari, alevroliti, škriljci, laporci, glinci, glinoviti laporci, konglomerati, laporoviti krećnjaci, tufovi, krečnjački lapori i krečnjaci su:

- Zapreminska masa                 y = 19 – 25,0 kN/m3

- Ugao unutrašnjeg trenja         φ  = 22 -  30o

- Kohezija                                  c = 130 - 200  kPa

Unutar obuhvata nalazi se nekolicina individualnih stambenih objekata, koncentrisanih u južnom dijelu, uz samu granicu posmatranog područja, u području označenom kao stabilan teren, te ne čine prepreku razvoja daljnih zona.

# Fizičke strukture prostorne cjeline

Ukoliko posmatramo izgrađenost obuhvata odnosno zauzetost površina, 0,2 % od ukupne površine obuhvata je izgrađeno, dok je većina obuhvata - preostalih 99,8 % neizgrađeno. Namjena i izgrađenost predmetnog prostora u granicama Zoning plana je utvrđena na osnovu neposrednog snimanja na terenu, raspoloživih podataka i provedenih analiza.

Postojeće stanje karakterišu sljedeći urbanističko – tehnički pokazatelji:

- Ukupna površina predmetnog obuhvata                                                        	85,50  ha

- Broj objekata								21

    - Objekti indivindualnog stanovanja	                            10

    - Pomoćni objekti					11

- Ukupna BGP objekata                                                                                      	 3.770 m2

- Ukupna tlocrtna površina objekata                                                               	 1861 m2

- Prosječna spratnost objekata                                                                            P+1

- Koeficijent izgrađenosti                                                                                     	Ki = 0,0044

Ki=BGPPu = 377085 = 0,00443828481257313

- Procenat izgrađenosti                                                                                       	Pi =  0,217 %

Pi=PtlPu x 100 =186185  = 191 42412573130,217 %

Prostor obuhvata je izgrađen u istočnom dijelu, odnosno uz obale rijeke Bile, tako da preostali dio prostora ostaje u potpunosti neizgrađen. Od izgrađene fizičke strukture, evidentiran je ukupno 21 objekat, od kojih je:

- 10 objekata individualnog stanovanja,

- 11 pomoćnih objekata.

Tlocrtna površina objekata je 1861 m2, a ukupna bruto građevinska površina iznosi 3770 m2. Prosječna spratnost objekata je prizemlje i sprat (P+1). Koeficijent izgrađenosti posmatranog obuhvata iznosi Ki=0,0044, a procenat izgrađenosti Pi=0,217%.

Evidentno je da prednjače objekti individualnog stanovanja. To su većinom slobodnostojeći objekti sa okućnicom ispred i iza objekta. Većina objekata individualnog stanovanja prisutnih na terenu su objekti od čvrstih materijala, ocijenjenih kao dobrog bonitetnog stanja, te se svi zadržavaju. Dva objekta individualnog stanovanja imaju poslovna prizemlja. U jednom je smještena proizvodnja šljako betonskih elemenata (blokovi).  Na terenu je evidentiran i jedan objekat koji se ne nalazi unutar granice obuhvata Plana, ali je direktno oslonjen na nju, te 4 objekta koja se nalaze na granici obuhvata Plana.

Slika 1: Individualni objekti

Slika 2: Individualno-poslovni objekti

Unutar obuhvata je evidentirano i 11 pomoćnih objekata, čije je stanje i upotrebna vrijednost različita. Pomoćni objekti se uklanjaju u skladu sa grafičkim prilozima Zoning plana.

Slika 3: Pomoćni objekti

Pristup svim ovim objektima je obezbijeđen sa postojeće saobraćajnice - Regionalne ceste R 440 i pristupnih saobraćajnica.

##### Bonitet objekata

Prema zatečenom stanju na licu mjesta prilikom obilaska terena evidentirani postojeći izgrađeni objekti su svrstani u četiri kategorije i to:

- Objekti prve kategorije su objekti savremenog arhitektonskog izraza, sagrađeni od čvrstih postojanih materijala i sa kvalitetnom vanjskom obradom;

- Druga kategorija su objekti klasičnog tipa izgradnje starosti 20 i više godina;

- Treća kategorija su dotrajali objekti, na kojima je poželjna ali ne i hitno neophodna obnova, rekonstrukcija ili smjena;

- Četvrtu kategoriju čine objekti koji se nalaze u lošem stanju izrađeni od nekvalitetnih materijala, devastirani ili su privremenog karaktera za koje nije racionalna rekonstrukcija niti obnova, ti se objekti Planom predviđaju za rušenje.

Tabela 1: Bonitet objekata

| Bonitet objekata | Broj objekata | Struktura (%) |
| --- | --- | --- |
| I kategorija | 1 | 9,10 |
| II kategorija | 10 | 90,90 |
| III kategorija | - | - |
| IV kategorija | - | - |
| U izgradnji | - | - |
| UKUPNO | 11 | 100 |

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade

Konstruktivna vrijednost objekata (stambenih i poslovnih) i kvalitet su u pretežno dobrom stanju, te se svi zadržavaju. Pomoćni objekti se ne zadržavaju, jer se veći dio njih nalazi u poplavnom području rijeke i u vodnom dobru, a ostatak smeta razvoju planiranih sadržaja.

##### Spratnost objekata

Unutar obuhvata zoning plana terenskim snimanjem postojećeg stanja je evidentirana spratnost objekata kako slijedi:

Tabela 2: Spratnost objekata

| Spratnost objekata | Broj objekata | Struktura (%) |
| --- | --- | --- |
| P | 2 | 18,18 |
| P+1 | 4 | 36,36 |
| P+1+Pk | 4 | 36,36 |
| P+2 | 1 | 9,10 |

##### Bilans površina

Unutar obuhvata zoning plana na osnovu terenskog snimanja postojećeg stanja i proračuna površina dat je  tabelarni pregled površina  po namjeni objekata kako slijedi:

Tabela 3: Bilans površina objekata

| Namjena objekata | Površina pod objektima (m²) BGP | Struktura (%) | Bruto razvijena građ. površina (m²) BGRP | Struktura (%) | Broj objekata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Individualni stambeni objekti | 1.225,20 | 65,84 | 3060,49 | 81,18 | 10 |
| Pomoćni objekti | 635,80 | 34,16 | 709,51 | 18,82 | 11 |
| UKUPNO | 1.861,00 | 100,00 | 3.770,00 | 100,00 | 21 |

Izvor: Snimak i interpretacija Nosioca izrade

##### Vlasnička struktura

Područje obuhvata Plana pripada katastarskim općinama Guča Gora, Maline, Podovi i Han Bila.  Ukupna površina područja obuhvata Zoning plana iznosi cca 85 ha. Uvid u posjedovne odnose je vršen na osnovu digitalnog katastarskog plana i dostavljene dokumentacije Nosioca pripreme, na osnovu čega je  dobiven uvid u brojnost, površinu, vlasništvo i namjenu parcela. Utvrđeno je da je većina zemljišta u vlasništvu općine Travnik, a  sumarni prikaz vlasništva katastarskih čestica dat je u sljedećoj tabeli:

Tabela 4: Vlasnički podaci o zemljištu

| Vlasništvo | Površina (m2) |
| --- | --- |
| Privatno dobro | 53.356 |
| Javno dobro | 16.158 |
| Društvena svojina | 13.638 |
| Vlasništvo općine Travnik | 763.588 |
| „Vlašić“ d.o.o. | 7.784 |

# OSNOVNI KONCEPT RAZVOJA

Osnovna koncepcija razvoja prati prethodno utvrđene uslove i ograničenja koja prostor ima, uz logiku njihovog pretvaranja u potencijale i prednosti. Geološka istraživanja, te inžinjersko-geološke karakteristike terena, kao i utvrđeni stepeni stabilnosti, uslovili su osnovni koncept razvoja, ali i dale određeni pravac koji inicijalno nije bio prepoznat kao potencijal, ali to u konačnici svakako može postati.

Analiza postojećeg stanja je ukazala na složenu hipsometrijsku i orografsku strukturu koja vlada na terenu, te hidrografski režim koji utiče i na stabilnost terena, kao i ograničenja u pogledu gradnje u aluvijumu rijeke Bile. Veći dio obuhvata je ocijenjen sa aspekta stabilnosti kao nepovoljan, što direktno utiče na mogućnosti izgradnje i razvoja.

Uz navedeno, izdvojilo se nekoliko cjelina koje po svojim kvalitetama i mogućnostima transformacije se različito međusobno odnose, ali u svakom trenutku i nadopunjuju, te ne predstavljaju prepreku za održiv i ekološki osviješten razvoj.

Prioritetno se u konceptu posmatrala životna sredina, kao nepovrediv resurs, koji unatoč potrebama lokalne zajednice za razvojem, niti u jednom trenutku ne smije biti napadnut antropogenim uticajem u onoj mjeri da njen kvalitet dolazi u pitanje.

Zoniranje prostora se prema prirodnim datostima predlaže kroz šest različitih cjelina, koje će biti detaljno opisane u nastavku.

# Zoning plan prostorne cjeline

Obuhvat koji ima površinu od 85,5 ha, dijeli se strukturalno u dvije velike cjeline, koje su kao takve prepoznate zbog svojih prirdnih i fizičkih svojstava, te su odijeljene saobraćajnicom u pravcu sjever – jug, a koja ih presjeca u omjeru 60:40, u korist istočne strane.

Istočni dio ima površinu od P = 52,03 ha i iskazuje, u skladu sa svojim prirodnim uslovima, veći potencijal za razvoj različitih namjena, prvenstveno, smještaj zona namijenjenih poslovanju.

Zapadni dio, usljed vrlo složenih prilika koje vladaju na terenu, visinskih skokova i nestabilnosti terena, pokazuje potencijal za drugačije namjene, a koje mogu obogatiti ukupnu ponudu ovog područja, što će se opisati u nastavku.

Nadalje, dvije cjeline se dijele na 6 zona različitih namjena, od kojih se neke ponavljaju u obje cjeline, a neke su, zbog ranije opisanih uslova, namijenjene samo jednom dijelu obuhvata.

### Zona A

Područje u zaravnjenom dijelu obuhvata, gdje nagibi terena ne prelaze 8 %, a teren je ocijenjen kao stabilan, te ne postoje prepreke u smislu zaštite prirodnih resursa (vodno dobro) i zaštite od voda (poplavno područje), predviđaju se kao zona A, čija je osnovna namjena: radno – poslovna.

Zona A se pruža u pravcu sjever-jug, omeđena je na istoku najvećim dijelom planiranom servisnom saobraćajnicom, sa izuzetkom jednog dijela, koji prelazi spomenutu saobraćajnicu i graniči sa zonom G. Na sjeveru, zona A je omeđena dijelom zonom E, te zonom G, dok je južna strana naslonjena na zonu B. Zapadnu granicu čini prirodno uzdizanje terena, a koje je označeno kao zona C.

Zona A ukupno zauzima površinu od P = 17,25 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

Funkcionalno predviđena kao jedna cjelina, zona A je strukturalno podijeljena mrežom pristupnih i servisnih saobraćajnica, koje omogućavaju neometan razvoj. Naime, postavljanjem jedne servisne saobraćajnice u pravcu sjever – jug, prostor je dobio dvije tačke ulaza, te priključaka na daljnju mrežu lokalnih, odnosno, regionalnih i saobraćajnica višeg reda.

Imajući u vidu da će se upravo u zoni A naći poslovni i objekti i u određenoj mjeri i objekti proizvodnje (detaljni uslovi su dati u tekstu), a zbog prirode planskog dokumenta se ne može sa sigurnošću znati vid poslovanja i potrebe budućih korisnika, daljnje rješenje je primarno planirano kao fleksibilno, ali sa mogućnošću lakog i ekonomičnog pristupa svakom dijelu zone A. To se postiglo formiranjem mreže pristupnih saobraćajnica, a koje se postavljaju upravno na servisnu saobraćajnicu, te omogućavaju pristupe budućim parcelama.

Zona A se dijeli na dvije podzone: zonu A1, te zonu A2, koje se nalaze na sjeveroistoku obuhvata. Zona A je omeđena zonama u kojima nije dozvoljeno građenje (zona E i zona G).

U zoni A, u skladu sa odredbama ovog Plana, moguć je razvoj poslovnih sadržaja sportskih objekata i pratećih sadržaja sportu i rekreaciji (podzona A1), te radno – poslovnih sadržaja i pratećih sadržaja (podzona A2).

Podzona A1 se u planiranom rješenju diferencira na tri dijela: ulaznu particiju i zonu saobraćaja (nakon ove tačke saobraćaj nije predviđen, osim za servise), potom zonu ugostiteljstva i pratećih sadržaja ugostiteljstvu, te zonu sporta i rekreacije.

Obzirom da se radi o prostoru za koji ne postoji dovoljno ulaznih parametara, a postoji potencijal za razvoj, utoliko se za cjelinu A1 treba izraditi urbanistički projekat, koji će detaljno dati uslove izgradnje budućih sadržaja u cijeloj zoni, te se prije toga ne može započeti sa izgradnjom zone, osim pristupne saobraćajnice.

Unutar podzone A2 se očekuje razvoj poslovnih, proizvodnih, zanatskih sadržaja i djelatnosti, koji ne utiču negativno na okoliš, i smještaju se izvan zaštitnih pojaseva vodotoka i infrastrukture, što će biti posebno utvrđeno urbanističko-tehničkim uslovima korištenja zemljišta. Za zonu je dat i prijedlog modela organizacije budućih parcela i objekata.

### Zona B

Nastavno na prethodno opisanu zonu, a u skladu sa postojećim strukturama na terenu, na južnom dijelu zaravnjene površine aluvijuma rijeke Bile, koji se postepeno već penje prema većim nagibima, te na istoku, gdje se već javljaju iste strukture i namjene u postojećem stanju, predviđa se zona B, čija je osnovna namjena: stanovanje.

Naime, izvan granica obuhvata, dalje prema jugu, uz lokalnu saobraćajnicu kojom se pristupa višim dijelovima obuhvata, te dalje prema naseljenim mjestima i Gučoj Gori, nalazi se određen broj individualnih stambenih objekata. Poštujući već utvrđene pravce razvoja i načine korištenja zemljišta, u ovom tangentnom području se predviđa ista namjena zone, sa mogućnošću smještanja pratećih uslužnih i trgovačkih sadržaja, koji će biti kompatibilni osnovnoj namjeni zone.

Na ovaj način je i stvorena tampon zona između radno – poslovne zone i naseljenog mjesta, kroz gradacijski prelaz, a namjena zone je usklađena i sa stabilnošću terena, koji je ovdje ocijenjen kao stabilan.

Zona B ukupno zauzima površinu od P = 16,71 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

Zona B se pojavljuje heterogeno u obuhvatu, te se diferencira i prema svom položaju i funkciji na dvije podzone: podzona B1 predviđa se kao područje stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Podzona B2 se predviđa kao područje namijenjeno smještanju vikend objekata i pratećih sadržaja i to u drugom dijelu obuhvata, koji je izuzetno morfološki, reljefno, geološki i hipsometrijski zahtjevan, i u kojem prostor za realizaciju inicijalno predviđenih sadržaja ne postoji.

Ovdje se radi o nestabilnim terenima, sa vrlo malim površinama koje su označene kao uslovno stabilni tereni. Polazeći od takve postavke i uslova, prostor se koristi na način da se na sjevernom dijelu, iznad saobraćajnice, na uslovno-stabilnom terenu, predviđa zona stanovanja (povremeno stanovanje). Ova zona je i kroz obilazak terena utvrđena kao moguća za razvoj ovakvih sadržaja, jer se zapravo radi o platou sa već utvrđenim pristupom na primarnu saobraćajnicu, što  olakšava prilaz.

### Zona C

Istočno od saobraćajnice koja obuhvat dijeli na dva dijela, a u skladu sa uslovima i prirodnim datostima prostora, predviđa se smještanje zone C, čija je osnovna namjena: agrozona.

Agrozona je smještena u središnjem dijelu obuhvata, na sjeveru graniči sa zonom E, zapadnu granicu joj čini nekategorisana saobraćajnica koja povezuje Han Bilu sa Gučom Gorom, dok je na jugu omeđena zonom B, te na istoku u punoj dužini zonom A.

Zona C ukupno zauzima površinu od P = 11,04 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

Agrozona je žila kucavica područja, jer se upravo potencijal područja ogleda u korištenju poljoprivrednog zemljišta, njegovom prilagođavanju i obogaćivanju, te stvaranju jakog poljoprivrednog potencijala ovog kraja. Obzirom na već opisane i detaljno objašnjene poteškoće u realizaciji primarno očekivane radno – poslovne zone na cijelom obuhvatu, poljoprivreda se nameće kao realno i lokalnom kontekstu prilagođeno rješenje.

Kako bi poljoprivredni potencijali bili iskorišteni na adekvatan način, potrebno je u nastavku izraditi studiju razvoja poljoprivrede, koja će sistematski i ciljano utvrditi načine sadnje, obogaćivanja zemljišta i kulture koje se mogu i na koji način saditi na ovom području.

Agrozona, osim površina za sadnju, može imati i objekte prateće infrastrukture, kao što su staklenici, sabirne stanice, punktovi za otkup i slično, obzirom da se radi o terenu koji je uslovno stabilan. Za ove namjene se mogu koristiti i objekti koji će se smještati u tangentoj zoni A, ali je moguća i gradnja objekata u pojasu od 20 m od nekategorisane saobraćajnice, pod uslovom da su objekti isključivo namijenjeni poljoprivredi, bez prodajnih, ugostiteljskih, stambenih, poslovnih i drugih namjena koje nisu u skladu sa osnovnom namjenom zone C.

### Zona D

U drugom dijelu obuhvata, centralno položena, a tangentno na jugozapadnu granicu zone E, nastavlja se zona D, čija je osnovna namjena: sport i rekreacija, a koja je potpuno smještena unutar područja nestabilnog terena, što uslovljava realizaciju planiranih sadržaja u parteru, odnosno, ne predviđa se izgradnja bilo kakvih objekata visokogradnje.

Zona D je omeđen nekategorisanom saobraćajnicom u svom najvećem dijelu, dok je na jugu ograničena granicom obuhvata.

Zona D ukupno zauzima površinu od P = 20,5 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

Imajući u vidu da se ovdje radi o području čije su prirodne vrijednosti i vizure potencijal koji treba sačuvati, time se i sport i rekreacija trebaju orjentisati maksimalno na sportove na otvorenom, adrenalinske sportove, pješačke i trim staze, odnosno, približavanje čovjeka prirodi i njenim vrijednostima. Unutar malog obuhvata stabilnog terena se nalaze prostori koji mogu prihvatiti sportsko-rekretivne sadržaje sa izgradnjom, kao pratećim sadržajima osnovnoj namjeni.

### Zona E

Posmatrajući i dalje saobraćajnicu koja obuhvat dijeli na dva dijela, u njegovom sjeveroistočnom dijelu se nalazi područje izrazito hipsometrijski zahtjevnog (nagibi do 25 %) i nestabilnog terena, ali koji svojom orjentacijom i vizurama koje se sa tih kota pružaju, stvara određen potencijal za razvoj turizma.

Naime, ovdje se formira zona zaštitnog zelenila sa rekreativnim i informativnim sadržajima, gdje se očekuje pošumljavanje, koje će imati pozitivan učinak i na stabilnost terena, kao i na sveukupni doživljaj, ali očekuje se i postavljanje informativnih tabli, punktova za odmor i jednog informacijsko – edukativnog prostora, u kojem će se posjetioci moći informisati o potencijalima ovog područja, ali i mnogo šireg područja, obzirom na bogatu kulturno – istorijsku ponudu ovog kraja i prirodnih vrijednosti koje su iznimne.

Zona E je omeđena na svom južnom i zapadnom dijelu nekategorisanom saobraćajnicom, sjevernu i dijelom južnu granicu joj čini granica obuhvata Plana, dok je na istoku naslonjena na zonu A, odnosno, podzonu A1, što će i u kasnijoj realizaciji sadržaja imati važnu ulogu.

Zona E ukupno zauzima površinu od P = 17,73 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

Podzona E2 planirano je da se koristi kao biblioteka u šumi.

Podzona A1 i zona E, u skladu sa svojim kompatibilnim namjenama, mogu se razvijati kao jedinstven prostor sporta i rekreacije, zelenila i rekreativnih sadržaja, te je već u ovom trenutku predviđeno da kroz dodirno područje idu i pješačke/biciklističke staze različite zahtjevnosti (zahtjevna, umjereno zahtjevna i lagana staza), koje će biti poveznica i prema gornjim dijelovima, pa i izvan obuhvata Plana. U toku analize prirodnih i stvorenih uslova, utvrđeno je da okolno područje travničkog kraja obiluje izvanrednim kulturno-istorijskim i prirodnim spomenicima, koji su sve atraktivniji posjetiocima i rekreativcima, koji se ne nužno opredjeljuju da te lokalitete posjećuju automobilom, već se okreću pješačenju i biciklizmu, koji ovdje može biti vrlo atraktivan.

### Zona F

Zona F je označena kao zona saobraćaja i u nju su usključene sve kolske saobraćajne površine, postojeće i planirane.

Zona F ukupno zauzima površinu od P = 2,81 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

### Zona G

Zona G označava područje rijeke Bile i vodnog dobra rijeke Bile, koje je određeno prema važećoj zakonskoj regulativi od strane Nocioca izrade, uslijed nedostatka elaborata o određivanju vodnog dobra, a prema mogućnostima koje su zakonom predviđene.

Vodno dobro je određeno kao udaljenost od 5 m od granice izrazite morfološke promjene vodotoka, a što je bilo moguće u skladu sa detaljnim geodetskim snimkom terena sa hipsometrijskim prikazom. Nadalje, kontrola se izvršila na osnovu granice poplavnog područja, a koja je Nosiocu izrade bila dostupna, te je u skladu sa navedenim povučena granica vodnog dobra, a unutar koje, kao i na samom vodotoku, vladaju posebni uslovi, te nije moguće građenje, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

Zona G ukupno zauzima površinu od P = 5,54 ha. Opis granica je dat kroz prelomne tačke koordinata, što je poseban aneks ovog dokumenta.

| Oznaka zone |  | Namjena zone | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Radno-poslovna zona | 17,25 |
|  | A1 | Sportski objekti i prateći sadržaji | 5,88 |
|  | A2 | Poslovni i proizvodni objekti | 11,37 |
| B |  | Zona stanovanja | 16,71 |
|  | B1 | Stambeni/stambeno-poslovni objekti | 6,83 |
|  | B2 | Vikend objekti | 9,88 |
| C |  | Agrozona | 11,04 |
| D |  | Zona sporta i rekreacije | 20,72 |
|  | D1 | Uređene površine bez izgradnje | 17,23 |
|  | D2 | Uređene površine sa izgradnjom | 3,49 |
| E |  | Zaštitno zelenilo sa informativnim i rekreativnim sadržajem | 16,97 |
| E1 |  | Vidikovac sa pratećim urbanim mobilijarom | 0,76 |
| F |  | Zona saobraćaja | 2,81 |
| G |  | Zona vodenih površina | 5,54 |
| ∑ |  |  | 85,5 |

Tabela 5-zone i površine; IZVOR: nosilac izrade

### Infrastrukturni sistemi u osnovnom konceptu razvoja

#### Saobraćaj

Na prostoru obuhvata Zoning plana radno-poslovne zone ''Bazimice'' planirana je izgradnja novih saobraćajnica u nizinskom dijelu obuhvata u zonama A i B1. Nova servisna saobraćajnica prostire se od južne granice obuhvata na rubu zone B1 prema sjeveru do zone A1, sve do prelaza preko rijeke Bila do spoja sa lokalnim cestama u zoni B1.

Osnovna funkcija saobraćajnog povezivanja odvija se u pravcu sjever-jug, prateći rijeku Bila, dok se sa ovog pravca odvajaju krakovi koji imaju ulogu pristupa pojedinačnim lokacijama u zonama A2. Ukupno je predviđeno pet krakova koji se prostiru do granice sa zonom C. S obzirom na prirodu sadržaja u zoni A, potrebno je na spoju krakova sa longitudinalnim dijelom saobraćajnice priključke oblikovati na način da se obezbijedi nesmetana provoznost mjerodavnog vozila. Sve saobraćajnice planirane su sa po dvije saobraćajne trake širine 3m što odgovara namjeni prostora i budućem saobraćaju.

Kolovozna konstrukcija na svim saobraćajnicama treba zadovoljiti buduće saobraćajno opterećenje. Ovo se posebno odnosi na teško saobraćajno opterećenje s obzirom na industrijsku namjenu pojedinih zona.

Saobraćaj u mirovanju potrebno je riješiti unutar samih parcela te obezbijediti odgovarajući priključak parking površina na pristupne krakove. Parking površine svojim dimenzijama trebaju zadovoljiti parkiranje mjerodavnih vozila (zavisno od namjene parcele) i jednostavno manevrisanje vozila, a kolovozna konstrukcija treba odgovarati saobraćajnom opterećenju. Broj parking mjesta treba odgovarati namjeni izgrađenog objekta te proračunat odgovarajućom metodom (npr. normativna metoda). Zavisno od namjene objekta potrebno je obezbijediti i odgovarajući broj parking mjesta za invalide.

S obzirom na to da se planira izgradnja veoma atrkativnih sadržaja, i u poslovnom i u rekreativnom smislu, uz sve saobraćajnice potrebno je planirati izgradnju odgovarajućih pješačkih povšina, a saobraćaj regulisati odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Izgradnja novih saobraćajnica planira se u neposrednoj blizini postojećeg vodotoka, tako da je potrebno posebnu pažnju posvetiti njegovoj zaštiti u pogledu zagađenja. Odvodnja svih saobraćajnih površina treba biti efikasna te se treba ostvariti putem zatvorenog sistema odvodnje sa prečišćivačem otpadnih voda čime će se spriječiti ispust zauljenih voda direktno u vodotok.

Na granici između zona B2 i E te D i C nalazi se relativno nova saobraćajnica koja je u dobrom stanju te ne zahtijeva dodatne intervencije.

Svi budući projekti koji budu tretirali izgradnju saobraćajnica trebaju biti u skladu sa važećim pravilnicima te Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banja Luka 2005.

#### Elektroenergetika

U ovom dijelu prostorno planske dokumentacije obrađeno je elektroenergetsko napajanje, vanjska rasvjeta i telekomunikaciona mreža tretiranog obuhvata Zoning plana „Bazimice“, Travnik.

Elaboratom je potrebno obraditi sljedeće:

- Omogućiti normalno i sigurno snabdijevanje električnom energijom svih potrošača;

- Poštovati propisane kvalitete za isporučenu električne energije, odnosno dozvoljene padove napona;

- Dati prognozu budućeg opterećenja po različitim kategorijama potrošača kao što su: individualne i stambene zgrade, prateći objekti, poslovni objekti, javna rasvjeta i slično;

- Na osnovu procjene vršnog opterećenja, a imajući u vidu postojeću energetsku mrežu, izvršiti dogradnju i rekonstrukciju postojece elektroenergetske mreže obuhvata;

- Planirati razvojnu elektrodistributivnu mrežu uzimajući u obzir geografske, tehničke i ekonomske aspekte;

- Za cijeli obuhvat izgraditi javnu rasvjetu sa odgovarajućim nivoom osvjetljenosti;

- Za cijeli obuhvat izgraditi telekomunikacionu kablovsku kanalizaciju, tj. povećati kapacitet prenosnih TK puteva;

Kao podloge za izradu plana služile su:

- Prostorno planska dokumentacija višeg reda

- Postojeće stanje elektroenergetske mreže, vanjske rasvjete i telekomunikacione mreže

- Podaci dobijeni od planera ostalih faza prostorno planske dokumentacije

- Tehnički uvjeti i tehničke preporuke za izradu Idejnog rješenja elektroenergetike i javne rasvjete, te usvojeni standardni presjeci SN 10(20) kV kablova i TS 10(20)/0.4 kV od JP Elektroprivrede BiH.

##### Opis postojećeg stanja

Postojeću VN i NN mrežu karakteriše razuđenost, nerazvijenost i zastarjelost. VN mreža je naponskog nivoa 10 kV i rađena je vazdušno.

Postojeća mreža obzirom na ciljeve razvoja i krajnje potrebe radne zone kapacitetom ni približno ne zadovoljava potrebe.

Elektroenergetske podloge za dimenzioniranje sistema

Dimenzioniranje buduće elektroenergetske mreže Zoning plana „Bazimice“, Travnik temelji se na prognozi vršne snage budućeg plana razmatranog obuhvata. Razmatrano područje je prema namjeni podjeljeno na poslovni prostor i stambeni prostor. Izgradnjom novih objekata moraju se graditi i novi elektroenergetski kapaciteti.

##### Elektroenergetske potrebe

Analizirajući praktičnost raspoloživih metoda za prognoziranje potrošnje električne energije opredjeljujemo se za analiziranje potreba električne snage potrošača koji će se pojaviti u perspektivi. Ove snage su mjerodavne za dimenzioniranje kapaciteta električnih postrojenja i vodova od primarnih izvora (110/10(20) kV) do priključka na niskonaponskoj mreži. Obzirom na karakter, određen procenat objekata u obuhvatu, koristiće električnu energiju kao energent za grijanje. Postojeće sadržaje kod izrade bilansa svodimo na raspoloživu snagu TS preko specifičnih opterećenja zavisno od vrste potrošača. Sprecifična opterećenja u odnosu na namjenu prostorija data su u sljedećoj tabeli.

| Namjena prostora | Specifična potrošnja (W/m2) |
| --- | --- |
| stanovanje | 40-60 |
| trgovine, hoteli, ugostiteljstvo | 100-150 |
| objekti kulture, zdravstva, socijalne zaštite (škole, domovi, zdravstvene ustanove) | 50-80 |
| industrijski, administrativni i poslovni objekti (kancelarije,banke) | 50-120 |
| zanatske usluge (servisi, zanatstvo) | 80-100 |
| garaže, magazinski prostori | 20-40 |
| više namjenska skloništa | 40-80 |
| učešće javne rasvjete | 2000W/ha |

Tabela 6 - specifična potrošnja; Izvor:Nosilac izrade

Na osnovu podataka o specifičnoj potrošnji, te podataka o broju, namjeni i bruto građevinskoj površini planiranih objekata, dolazimo do bilansa elektroenergetskih potreba u tretiranom obuhvatu, koji je dat u sljedećoj tabeli. Na kraju tabele prikazana je ukupna instalisana snaga objekata. Jednovremena maksimalna (vršna) snaga planiranih objekta se dobija tako što se instalisana snaga množi sa faktorom istovremenosti. U našem slučaju, iskustveno je određeno da je faktor istovremenosti 0,6. Nakon toga, određena je maksimalna prividna snaga uz faktor snage cos  = 0,95, te ukupan broj potrebnih novih trafo stanica, nazivne snage 630kVA, uz pretpostavljenu rezervu 30%.

| R.br. | Namjena | BGP (m2) | Specifično opterećenje (W/m2) | Ukupno oprerećenje Pinst. (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BGP POSLOVNOG PROSTORA | 30.025 | 120 | 3.603,00 |
| 2 | BGP STAMENOG PROSTORA | 7.098 | 40 | 283,92 |
| 3 | JAVNA RASVJETA |  |  | 8,00 |
| UKUPNO : |  | 37.123 |  | 3.894,92 |
| JEDNOVREMENO OPTEREĆENJE Pmax. = Pinst x 0,5 (kW) |  |  |  | 1.947,46 |
| MAKSIMALNA PRIVIDNA SNAGA Smax. = Pmax./0,95 (kVA) |  |  |  | 2.049,96 |
| POTREBAN BROJ NOVIH TRAFO STANICA Sn = 630 Kva nTS = 1,3 x Smax/630 |  |  |  | 4,64 |
| USVOJENI BROJ TRAFO STANICA Sn = 630kVA |  |  |  | 4 |

Tabela 7 - Proračun potrebnih ts; Izvor: Nosilac izrade

##### Prijedlog budućeg stanja

Unutar obuhvata Zoning plana „Bazimice“, Travnik postoji djelimično izgrađena elektroenergetska infrastruktura. Prema potrebama za električnom energijom iskazanim u prethodnom poglavlju, predmetnim Zoning planom „Bazimice“, Travnik predloženo je:

- Postojeća nadzemna SN mreža i trafostanica se zadržava za napajanje objekata u području naznačenom kao Trafo područje 5. Priključak novih potrošača u ovom trafo području izvesti iz postojeće rezerve nadogradnjom NN mreže,

- Za potrebe novih potrošača i rasterećenja postojećih trafo stanica, predviđa se izgradnja 4 nove trafo stanica nazivne snage 630kVA, na lokacijama prikazanim na priloženom planu. Po definisanju namjene poslovnih objekata i iskazanoj potrebi za električnom energijom moguće je planirati trafostanice većeg kapaciteta 2x630 kVA ili 2x1000kVA, na istim lokacijama,

- za potrebe priključenja novih trafo stanica predviđa se izgradnja potrebnih SN vodova,

- Izgradnja podzemne niskonaponske mreže od trafo stanica do distributivnih razvodnih ormara i kablovskih priključnih ormara novih objekata,

- Za izgradnju planirane elektroenergetske insfrastrukture potrebno je uvažavati prostorne planove višeg reda i plan nadležnog elektrodistributivnog preduzeća. U nastavku je dat opis predloženih mjera.

##### Izgradnja novih trafo stanica:

Usvaja se izgradnja 4 (četiri) nove distributivne trafostanice TS 10-20/0,4 kV sa transformatorskom jedinicom od 630 kVA. Pozicija planiranih trafostanica je data u grafičkom dijelu i treba biti što je moguće bliže centru konzuma. Odabrane TS 10(20)/0,4 kV izvešće se kao slobodnostojeće.

Poziciju trafostanica u postojećoj elektroenergetskoj mreži šireg obuhvata definisati sa nadležnim elektrodistributivnim preduzećem. Svrha planiranja elektrodistributivnih objekata je u principu interpolacija novih transformatorskih stanica u postojeću distributivnu mrežu radi rasterećenja postojećih transformatorskih stanica, te povećanog broja izgrađenih individualnih stambenih i ostalih objekata. Faktori koji utječu na izbor tipa trafostanice za datu lokaciju su: naponski nivo, snaga potrošnje, stepen razvoja elektroenergetskog sistema i ekološki uslovi.Trafostanice moraju biti skladno uklopljene u postojeći urbani i prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uređenje vanjskog prostora.

Pod novih TS planirati na nivou terena ili sa neznatnim odstupanjima. U TS planirati odvojeni prostor za transformator sa dvokrilnim vratima prema spoljnom terenu, a za razvode 10 kV i 0,4 kV zajednički ili zasebni prostor svako sa jednokrilnim vratima prema spoljnom terenu. Do TS predvidjeti pristupni put širine 3 m i nosivosti 5 t, po osovini do najbliže javne saobraćajnice. Za planiranu TS predvidjeti kompleks površine 6 x 4m.  Najmanja dopuštena udaljenost trafostanice od granice prema susjednim česticama iznosi 1 m, a prema kolniku najmanje 2m.

Lokacijama trafostanica je osiguran direktan i neometan pristup. Lokacije trafostanica trebaju biti oslobođene su od svih podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, plin, toplovod, PTT i sl.), te od odrona zemlje, betonskog zida ili podzida, podzemnih voda i drugih elemenata koje mogu ugroziti sigurnost i stabilnost objekta. Sve kablovske veze, koje se ostvaruju van transformatorske stanice, moraju se uvesti u objekat kroz specijalno predviđene otvore u temelju objekta za izlaz kablova visokog i niskog napona.

###### SN razvod

Za priključenje novih TS treba položiti tipizirani podzemni kabel XHE 49 – A 3 x 1 x 150/25 mm2 (Tehničke preporuke JP Elektroprivrede BiH). Potrebno je položiti cca 1500 m 10(20)kV mreže. Trase podzemnih vodova 10(20) kV treba smjestiti uz rubove saobraćajnica, u zelenom pojasu ili pločniku. Pri tom treba voditi računa o minimalnim udaljenostima kablova od ostalih elektroenergetskih i drugih komunalnih instalacija, što je određeno odgovarajuć́im tehničkim propisima.

Osnovni podaci:

| Naziv projekta: | Zoning plan „Bazimice“, Travnik |
| --- | --- |
| Naponski nivo | 10(20) kV |
| Vrsta vodova | SN kablovski vod sastavljen od tri jednožilna kabla 12/20 kV, tip: XHE 49 – A 1 x 150/25 mm2 |
| Dužina trase | 1500m |
| Dužina kablova | XHE 49 – A 1 x 150/25 mm2 – 4500m |

Tabela 8 - podaci SN razvod; Izvor: Nosilac izrade

Napomena: Obzirom da se prema predloženom rješenju u prsten postojećih trafostanica interpolira četiri nove trafostanice snage 630kVA u dogovoru sa nadležnim elektrodistributivnim preduzećem razmotriti i upotrebu srednjenaponskih kablova presjeka 240mm2.

###### NN razvod:

Sve nove NN razvode električne energije u području centralnog dijela razmatranog obuhvata od trafostanica do krajnjih korisnika izvesti podzemnim kablovima (čime bi mreža bila neupadljiva, zaštićena od atmosferskih uticaja i ne bi se narušavao izgled prostora sa stubovima) upotrebom slobodnostojećih DRO-a koje treba locirati između ivica trotoara i granica parcela duž saobraćajnica.

Za magistralne vodove niskonaponske podzemne mreže koristi se tipski distributivni kabl XP00-A 4x150mm2. Rasplet niskonaponske podzemne mreže za objekte sa većom angažovanom snagom treba izvršiti direktnom kablovskom vezom sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4 kV ili za objekte sa manjom angažovanom snagom vezom sa NN razvoda u TS 10(20)/0,4 kV preko slobodnostojećeg ormara prema pojedinačnom objektu konzuma. Objekti sa manjom angažovanom snagom mogu se priključiti i sa tipskim distributivnim kablovima manjih presjeka (4x70mm2 ili 4x35m2).

Za razmatrano područje treba položiti cca 1200 m NN kablova. Trase niskonaponske mreže treba da prate trasu saobraćajnica ili granice planskih zona.

##### Javna rasvjeta

Dobar kvalitet javne rasvjete je jedan bitan element društva, budući da javna rasvjeta ima za cilj da osvjetli javne površine i saobraćajnice u noćnim satima i to na što efikasniji način kako bi se doprinijelo socijalnoj sigurnosti, sigurnosti u saobraćaju i javnom životu.

Rasvjetu treba izvesti prema fotometrijskim proračunima u skladu sa važećim standardima i preporukama. Mrežu javne rasvjete izvesti podzemno, sa razvodnih ormara rasvjete, koje treba locirati izvan trafostanica. Kablovi za javnu rasvjetu trebaju biti tipizirani (predlaže se upotreba kabla za podzemno polaganje tip XP00-A 4x25(35)mm2, sa aluminijumskim vodičima). Mjerenje utroška električne energije predvidjeti lokalno u razvodnim ormarima rasvjete. Javna rasvjeta se izvodi rasvjetnim armaturama koje trebaju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla savremeni i štedljivi LED izvori. Upravljanje rasvjete izvesti ručno i automatski preko luxomata ili godišnjeg uklopnog sata, a režim rada odrediti će nadležno komunalno preduzeće. Koristiti svjetiljke koje organičavaju blještanje i svjetlotehničko zagađenje (rasipanje svjetlosti prema horizontu). Za nošenje rasvjetnih tijela predviđaju se čelični cijevni vruće cinčani stubovi, visine 6-10m u zavisnosti od kategorizacije pojedinih saobraćajnica. Stubove temeljiti na temeljima samcima koji se grade u trotoaru ili u zelenim površina, tako da omogućavaju nesmetan motorni i pješački saobraćaj.

Planirane podzemne vodove 10 kV i 0,4 kV mreže kao i javne rasvjete polagati u trotoaru i slobodnim površinama u rovu dubine 0,8 m. Ispod saobraćajnica i mesta gde se očekuju povećana mehanička opterećenja, kablove polagati u kablovsku kanalizaciju prečnika cijevi 100 mm na dubini 1 m sa 100 % rezervom u broju cijevi za vodove 10 kV i 50 % rezerve za vodove 0,4 kV.

Sve trase podzemnih vodova u trotoarima, ispod kolovoza i u slobodnim površinama obilježiti propisanim oznakama.

##### Obnovljivi izvori eneregije i energetska efikasnost

U skladu s planom višeg reda i sve jasnijim činjenicama da se snabdijevanje električnom energijom kao i njenom potrošnjom mora drastično promijeniti, potrebno je poticati izgradnju obnovljivih izvora energije (OIE). Kod planiranja energetskih potreba, sve više treba primijenjivati održivo planiranje i korištenje energijskih resursa.

Građevine koje iskorištavanju obnovljive izvora energije smiju se smještati unutar građevnog područja pod uvjetom da ne ugrožavaju okoliš, vrijednosti kulturnih baština i pejzaža.

Široka implementacija OIE u postojećim distributivnim mrežama dovodi do potrebe posebnog razmatranja utjecaja i davanja smjernica u vezi snage, mjesta i vremena priključenja OIE, a sve u cilju što efikasnijih i ekonomski opravdanih rješenja mreže.

Pri razmatranju uticaja OIE na elektrodistributivnu mrežu trebaju se uzeti u obzir sljedeći elementi:

- Postizanje energetske efikasnosti u zgradama;

- Energetski samoodrživi objekti;

- Solarni bojleri (grijači PTV);

- Toplinske pumpe;

- Sunčeve PV-ćelije u već izgrađenim i novim naseljima;

- Električni automobili;

- Male hidrocentrale;

- Male vjetrenjače;

- Mikro CHP (Combined heat and power) i industrijska CHP-kogeneracija;

- Biomasa;

- Uskladištenje energije na nivou zgrade ili stambenog okruga:

U predmetnom obuhvatu je očekivano evidentan debalans potrošnje i proizvodnje električne energije. Proizvodnja čini zanemariv procenat. Potrebno je omogućiti ugradnju sistema za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije, manjih snaga do cca 20kW za vlastite potrebe u zonama stanovanja i većih snaga do cca. 200kW u poslovnim zonama. U poslovnim zonama omogućiti ugradnju sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (fotonaponski paneli, bioplin, bio masa i sl.), snage veće od 200kW, koji se mogu ugraditi na objektima ili na terenu.

#### Telekomunikacijska infrastruktura

Unutar obuhvata Zoning plana „Bazimice“, Travnik, ne postoji adekvatna telekomunikaciona infrastruktura.

Za izgradnju planirane telekomunikacione insfrastrukture uvažavati prostorne planove višeg reda i plan nadležnih telekomunikacionih preduzeća.

Tendencija u planovima razvoja telekom operatera je realizacija pasivne optičke mreže PON (Passive Optical Network) koja zahtjeva pasivnu infrastrukturu (distribucijsko-telekomunikacionu kanalizaciju, kablovska okna i optičku pristupnu mrežu do svake kuće ili stana).

Planskom dokumentacijom će se dati trase nove distribucijsko-telekomunikacione kanalizacije DTK kao i mjesta spajanja. Sekundarna DTK i Optička pristupna mreža nisu predmet planske dokumentacije.

Konačna saglasnost kao i tehnički uslovi su u nadležnosti telekom operatera i realizirat će se kroz naredne faze projektne dokumentacije.

Opšte prihvaćeni trend razvoja telekomunikacijske mreže je dovođenje optičke niti do svakog korisnika. U skladu sa tim u okviru obuhvata plana planira se kablovska kanalizaciju sa cijevima i kablovskim oknima za račvanje kablovske kanalizacije i izradu nastavka na kablovima.

Izgradnja DTK i nove mreže planira se uz nove saobraćajnice, a posebno do zona poslovne namjene i objekata kolektivnog stanovanja. Planirana distribucijska kablovska kanalizacija omogućit će elastično korištenje izgrađene telekomunikacijske mreže, povećanje kapaciteta TK mreže, izgradnju mreže za kablovsku televiziju i uvođenje nove tehnologije prijenosa optičkim kablovima u pretplatničku mrežu bez naknadnih građevinskih radova.

Uvođenje optičkih kablova u pretplatničku mrežu omogućit će izgradnju širokopojasne TK mreže sa integrisanim uslugama u kojima će jedan priključak omogućavati korištenje novih usluga u telekomunikacijama, kao i prijenos radio i televizijskog signala.

Na osnovu planiranih sadržaja predmetnog obuhvata, kao i strategije razvoja uvođenja pasivne optičke mreže planirana DTK će biti izgrađena od PEHD cijevi Ø50mm. Konfiguracija DTK na novoj trasi je prosječno 2xPEHD Ø50mm. PEHD cijevi će služiti kod tehnologije «upuhivanja» kompresovanog zraka za polaganje optičkih kablova u cijev. Pritisak koji se postiže prilikom upuhivanja može biti do 10 bara. Debljina stjenki PEHD cijevi, kao i gustoća primjenjenog polietilena, moraju biti takvi da izdrže navedeni pritisak.

Oblik, fizikalno - hemijska svojstva i dimenzije cijevi moraju odgovarati Tehničkim uslovima polietilenskih cijevi za kablovsku kanalizaciju prema DIN 8074 normi, otporne na ispitni pritisak min. 12 bara kod 35 °C za 2 sata.

Boja cijevi crna RAL9005, na unutrašnjoj površini podužno užljebljene odgovarajućim brojem ureza.Cijevi označene sa toplotnim žigom u kontrastnoj boji, min. 4 mm visoko, sa oznakom telekom operatera, upisanim promjerom cijevi, upisanim DIN 8074, datumom proizvodnje i upisanim brojem metara cijevi.

Pakovanje cijevi: doboš ili kotur, kraj cijevi zatvoren sa završnim kapama. Za spajanje polietilenskih cijevi koriste se posebni spojni elementi za pritisak od 10 bara ili čvrsti (vareni) spojevi. Za uvođenje cijevi u kablovske šahtove koriste se tipske uvodnice od tvrdog PVC-a.

Prema tehničkim uslovima, dubina rova za polaganje cijevi kablovske kanalizacije u pješačkoj stazi je standardno 80 cm, pri čemu je uzeta u obzir debljina podloge od pijeska, te broj redova cijevi. Minimalna visina sloja iznad posljednjeg vrha cijevi je 50 cm.

Na mjestima gdje nema dovoljnog nadsloja, cijevi treba položiti u sloj mršavog betona(MB -15) koji treba da je debljine 30 cm.

Za prolaz PEHD cijevi ispod ceste i asfaltiranih parkinga potrebno je da vrh cijevi bude na 1,2m od asfalta. Ako propisanu dubinu nije moguće ispoštovati predviđa se sljedeće:

- Polaganje zaštitne PVC cijevi Ø125 mm čiji je vrh na 0,8m od asfalta. Cijev se polaže u sloj mršavog betona od MB 15 koji je debljine 30cm. Cijevi se polažu do kraja ivičnjaka sa obje strane,

- U zaštitne cijevi se uvlače PEHD cijevi kablovske distributivne kanalizacije.

Šahtovi se izrađuju od plastične mase (PP COPOLIMER). Dimenzije šahtova su definisane prema mjestu ugradnje i to:

- Na trasi nove DTK uz glavne saobraćajnice ugrađuju se šahtovi (80x80x80cm),

- Na sporednim saobraćajnicama sa individualnim stambenim objektima ugrađuju se šahtovi dimenzija 40x40x60cm za grananje sekundarnih kablova.

Svi šahtovi se ugrađuju u pješačkoj stazi ili u zelenoj površini tako da moraju izdržati bez deformacije opterećenja od 150 kN s napadnom točkom na sredini poklopca. Sa grafičkog priloga je vidljivo da je stvorena mogućnost za uključenje svih potencijalnih pretplatnika u javni telefonski saobraćaj kako za stambene objekte, tako i za javne objekte.

Sve detalje za realizaciju TK mreže u predmetnom obuhvatu definisati u glavnom projektu. Planirane radove izvesti uz maksimalno poštivanje tehničkih uslova i preporuka nadležnih telekomunikacionih kompanija.

Potrebno je predvideti i prostor za potrebe izgradnje budućih baznih stanica mobilnetelefonije, kao i za izgradnju privodnih optičkih kablova do istih.

U cilju zaštite i očuvanja prostora te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore. Kod izrade projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu, odnosno drugi ekvivalentni akt za građenje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata, ove se trase mogu korigovati radi prilagođenja tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Za izgrađenu telekomunikacionu infrastrukturu za pružanje javnih telekomunikacionih usluga putem telekomunikacinih vodova, voditi računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera koji posjeduju propisanu dozvolu za pružanje telekomunikacionih usluga.

#### Hidrotehnička infrastruktura

U okviru izrade Zoning plana radno poslovne zone Bazimice, Han Bila, pristupilo se izradi koncepta rješenja za vodovodni i kanalizacioni sistem. Osnovna podloga za izradu koncepta vodovodnog i kanalizacionog sistema bila je prethodno urađena podjela / zoniranje prostora na šest cjelina označenih slovima A-F i zona G – područje vodnog dobra rijeke Bile.

Imajući u vidu namjenu prostornih cjelina, instalacije vodovoda i kanalizacije su planirane u zoni A (A1 i A2) – radno – poslovna zona i u zoni B (B1 i B2) – zona stanovanja.

##### Vodovodni sistem

U svrhu osiguranja potrebnih količina vode za sanitarne potrebe i hidrantsku mrežu naselja, planiran je vodovodni sistem koji se sastoji iz jednog rezervoara i distributivnih cjevovoda.

Situativni položaj trase distributivnih cjevovoda kao i lokacija rezervoara dati su u grafičkom prilogu.

Dovod vode do rezervoara može se izvršiti priključkom na postojeću vodovodnu mrežu ili dovodom vode sa izvorišta.

Zapremina rezervoara i dimenzije distributivnih cjevovoda odredit će se nakon što se utvrdi namjena objekata / vid poslovanja i potrebe budućih korisnika za vodom.

U svrhu osiguranja protiv požarne zaštite naselja, planirano je ukupno 54 hidranata postavljenih na maksimalnoj udaljenosti 50 m.

Ukupna dužina distributivnih cjevovoda iznosi cca 4.7 km.

##### Kanalizacioni sistem

Odvođenje otpadnih voda iz naselja planirano je sistemom separatne kanalizacije, odnosno odvojenim prikupljanjem oborinskih i fekalnih otpadnih voda.

Situativni položaji trase primarnog fekalnog i oborinskog kolektora dati su u grafičkom prilogu. Kanalizacioni sistem osim kolektora obuhvata i reviziona okna koja se postavljaju na mjestu loma trase kolektora, na priključcima sekundarnih kolektora i na pravcu na maksimalnoj udaljenosti 50m.

Profili i padovi fekalnih i oborinskih kolektora bit će utvrđeni nakon definisanja mjerodavnih količina otpadnih voda, odnosno nakon što se utvrdi precizan broj stanovnika u zoni stanovanja i namjena objekata / vid poslovanja.

Prečišćavanje prikupljenih voda ovisi o broju priključenih stanovnika. U važećoj zakonskoj legislativi u FBiH je definisano da naselja sa manje od 2000 stanovnika nisu u obavezi prečišćavanja voda.

Ukolio se ipak pokaže potreba za prečišćavanjem otpadnih voda predlaže se separator masti i ulja za oborinske otpadne vode, odnosno uređaj za biološki tretman upotrebljenih voda. Lokacije separatora i uređaja za tretman pokazane se na grafičkom prilogu.

Ukupna dužina fekalnih kolektora je 2.2 km, a ukupna dužina oborinskih kolektora iznosi 1.3 km.

# Definicije pojmova

Zoning plan se prema svojoj formi i obliku koristi kao plan kojim se primarno definišu namjene pojedinih površina, odnosno, zona, te u kojim se propisuju urbanističko-tehnički uslovi koji će biti dovoljni da se prostor planski i funkcionalno povezano privede krajnjoj namjeni.Prema projektnom zadatku, tema planskog dokumenta se prevashodno odnosi na ostvarenje uslova, prostornih i sadržajnih, za formiranje radno – poslovne zone. U skladu sa izvršenom analizom uslova na terenu, a koja je rezultirala zaključkom da se veliki dio posmatranog prostora ne može koristiti za izgradnju, a posebno za fomiranje radno – poslovnih zona sa prmjerice objektima industrije (industrijski objekti se ne mogu smještati na nagibima većim od 8 %), tako se koncept koji se nudi orjentiše na korištenje prostora na drugačiji, prihvatljiv i održiv način, usklađen sa zahtjevima razvoja, ali mogućnosti prostora. S tim u vezi, važno je utvrditi jasne definicije pojedinih pojmova, a prvenstveno značenja namjena pojedinih zona koje se planiraju konceptom razvoja.

RADNO - POSLOVNA ZONA (A)

Radno-poslovna zona je područje namijenjeno smještaju pretežno poslovnih i proizvodnih pogona, koji značajno ne opterećuju okoliš. Ima dvije podzone: A1 i A2. U zoni A1 se predviđa smještanje sportskih i rekreativnih sadržaja, kompatibilne namjene poslovanju, dok se u podzoni A2 planiraju poslovni i proizvodni objekti.

ZONA STANOVANJA (B)

Zona stanovanja je područje namijenjeno različitim oblicima stanovanja (stalno i/ili povremeno), sa pratećim sadržajima usluga i trgovine. Ima dvije podzone: B1 i B2. U podzoni B1 se predviđa stalno stanovanje sa pratećim sadržajima, a u podzoni B2 povremeno stanovanje sa pratećim sadržajima.

AGROZONA (C)

Agrozona zona je područje namijenjeno razvoju poljoprivrede, te prateće infrastrukture potrebne za funkcionisanje i uspješno poslovanje poljoprivrednih subjekata.

ZONA SPORTA I REKREACIJE (D)

Zona sporta i rekreacije je područje namijenjeno razvoju sporta i rekreacije, bez izgradnje objekata visokogradnje. Ima dvije podzone: D1 i D2. U podzoni D1 se predviđaju uređene površine bez izgradnje, a u podzoni D2 uređene površine sa izgradnjom.

ZAŠTITNO ZELENILO SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM (E)

Zelena zona je područje namijenjeno pošumljavanju, smještanju pratećeg mobilijara, te info zone koja je namijenjena uspostavljanju informacijskih i sadržajnih punktova, koji korisnicima omogućavaju adekvatno korištenje prostora.

ZONA SAOBRAĆAJA (F)

Zona glavne zonske saobraćajnice i pratećih servisnih saobraćajnica.

ZONA VODENIH POVRŠINA (G)

Zona zaštitnog pojasa, vodnog dobra i planirane regulacije rijeke Bile.

# Lista namjena po zonama sa dozvoljenim, uvjetno dozvoljenim i zabranjenim namjenama

RADNO-POSLOVNA ZONA - A

U RADNO - POSLOVNOJ ZONI DOPUŠTENI SU:

  - Poslovni pogoni svih vrsta, zatvorena i otvorena skladišta

  - Poslovne, upravne i uredske zgrade

  - Uslužni objekti i djelatnosti

  - Objekti sportske namjene

  - Poslovne, uredske i upravne zgrade

  - Samostalne trgovine, točionice i zalogajnice, objekti namijenjeni za turizam, ugostiteljstvo, rekreaciju i zabavu

  - Ostali poslovni i zanatski objekti, čija djelatnost ne uznemiruje okolinu

U RADNO – POSLOVNIM ZONAMA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

  - Stanovi za nadzorno osoblje, osoblje u pripravnosti, vlasnike pogona koji čine sastavni dio građevinskih objekata i

  - uračunavaju se u dopušteni volumen građevina i drugi stambeno – poslovni objekti koji ne ometaju primarnu namjenu zone

U RADNO – POSLOVNIM ZONAMA ZABRANJENI SU:

  - Djelatnosti koje ometaju primarnu namjenu zone

  - Djelatnosti koje značajno opterećuju okoliš i za koje se ne može izdati okolinska dozvola

ZONA STANOVANJA - B

U ZONI STANOVANJA DOPUŠTENI SU:

  - Individualni stambeni objekti s odgovarajućim vrtovima/okućnicama i stambeni nizovi

  - Objekti za povremeno stanovanje i razvoj turizma

  - Trgovine i tihi zanatski pogoni, koji služe pokriću dnevnih potreba stanovnika

  - Objekti socijalne skrbi, kao i objekti koji stanovnicima područja služe za vjerske, zdravstvene i sportsko – rekreativne potrebe

U ZONI STANOVANJA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

  - Objekti ugostiteljsko – turističke djelatnosti, ukoliko ne uznemiruju okolinu

  - Drugi poslovni pogoni, koji neuznemiruju okolinu

  - Objekti uprave

  - Vrtlarski pogoni

  - Objekti sporta i rekreacije

U ZONI STANOVANJA ZABRANJENE SU:

- Djelatnosti koje stvaraju buku, vibracije, dim, prašinu, neugodan miris i ometaju primarnu namjenu zone

AGROZONA - C

U AGROZONI DOPUŠTENI SU:

- Poljoprivredne površine namijenjene ratarstvu, voćarstvu, stočarstvu, pčelarstvu, uzgoju i prikupljanju ljekovitog bilja

- Prateći pomoćni, privremeni objekti u službi poljoprivrede

- Staklenici, plastenici, prikupne stanice i prodajni punktovi poljoprivrednih proizvoda, bez izgradnje objekata visokogradnje

U AGROZONI USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Hladnjače i stanice za brzu preradu i distribuciju proizvoda, ukoliko geološki istražni radovi na mikrolokaciji to dopuštaju

U AGROZONI ZABRANJENI SU:

- Izgradnja objekata visokogradnje, osim gore navedenih objekata u službi poljoprivrede, pod posebnim uslovima

- Djelatnosti koje ometaju primarnu namjenu zone

- Djelatnosti koje značajno opterećuju okoliš i za koje se ne može izdati okolinska dozvola

ZONA SPORTA I REKREACIJE - D

U ZONI SPORTA I REKREACIJE DOPUŠTENI SU:

- Objekti sportske namjene, uređene sportske površine sa pratećim sadržajima

- Pješačke i biciklističke staze, ukoliko detaljnim geološkim elaboratom se utvrdi da je iste moguće trasirati na siguran način

- Konsolidacija pješačkih i biciklističkih staza

U ZONI SPORTA I REKREACIJE  USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Samostalne trgovine, točionice i zalogajnice, objekti namijenjeni za turizam, ugostiteljstvo, rekreaciju i zabavu

U ZONI SPORTA I REKREACIJE ZABRANJENI SU:

- Djelatnosti koje ometaju primarnu namjenu zone

- Djelatnosti koje značajno opterećuju okoliš i za koje se ne može izdati okolinska dozvola

ZONA ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREAIVNIM SADRŽAJEM - E

U ZONI ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM DOPUŠTENI SU:

- Pošumljavanje i obogaćivanje tla

- Postavljanje urbanog mobilijara (klupe i kante za otpatke), informativnih tabli i turističkih panoa

- Postavljanje oznaka kretanja kroz područje

U ZONI ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Pješačke i biciklističke staze, ukoliko detaljnim geološkim elaboratom se utvrdi da je iste moguće trasirati na siguran način

- Konsolidacija pješačkih i biciklističkih staza

U ZONI ZAŠTITNOG ZELENILA SA INFORMATIVNIM I REKREATIVNIM SADRŽAJEM ZABRANJENI SU:

- Bilo kakva izgradnja objekata

- Djelatnosti koje stvaraju buku, vibracije, dim, prašinu, neugodan miris i ometaju primarnu namjenu zone

ZONA SAOBRAĆAJA - F

U ZONI SAOBRAĆAJA DOPUŠTENI SU:

- Izgradnja saobraćajne i prateće nadzemne i podzemne infrastrukture

- Horituklturno uređenje koje ne ometa sigurno odvijanje saobraćaja

U ZONI SAOBRAĆAJA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Reklamni panoi i vizuelna signalizacija u komercijalne svrhe, ali na način da ne ometa sigurnost saobraćaja, vizure i

- kretanje pješaka i automobila

- Postavljanje urbanog mobilijara

U ZONI SAOBRAĆAJA ZABRANJENI SU:

- Izgradnja fizičkih struktura, koje nisu u funkciji saobraćaja

- Sadržaji i djelatnosti koje nisu u primarnoj funkciji zone

ZONA VODNIH POVRŠINA - G

U ZONI VODNIH POVRŠINA DOPUŠTENI SU:

- Regulacija vodotoka i uređenje obala vodotoka

U ZONI VODNIH POVRŠINA USLOVNO SE MOGU DOPUSTITI:

- Hortikulturno uređenje

- Postavljanje urbanog mobilijara

U ZONI VODNIH POVRŠINA ZABRANJENI SU:

- Izgradnja fizičkih struktura

- Zagađenje vodotoka

# Urbanistički standardi i pokazatelji po zonama

| ZONA A | Podzona A1 |  | Namjena zone |  | P=5,88 ha |  | O = 1155 m |  | Položaj: sjever |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radno – poslovna zona |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. / |
| Nepoznato | Montažni, stalni |  | P+1 |  | Nepoznato |  |  |  | Max. / |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | Min. 10 m |  | Obavezni pristupi |  | Kolski ☒ |  | Maksimalni gabarit objekta |  |  |
|  |  |  |  |  | Pješački ☒ |  |  |  |  |
| Broj parking mjesta | 60m2 poslovnog prostora / PM Ili Kapacitet posjetilaca |  | Stepen zelenila |  | / |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Vodno dobro Dalekovod 110kV |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,3 Max. 0,6 |  | Pi Min.15 % Max. 30 % |  | Gn Min. / Max. / |  | BGP Max. |  | Ptl Max. |  |
| Napomene: Za obuhvat je potrebno izraditi urbanistički projekat, vodeći se urbanističkim pokazateljima i standardima datim ovim planskim dokumentom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 9 URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA A/1

| ZONA A | Podzona A2 |  | Namjena zone |  | P=10,25 ha |  | O = 2817 m |  | Položaj: istok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radno – poslovna zona |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. 3335 m2 |
| 21 | Montažni, stalni |  | P+1 |  | 21 |  |  |  | Max. 11054 m2 |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | Min. 7 m |  | Max.h objekta 12-15 m |  | Kolski pristup ☒ |  | Veličina objekta |  | Min. 30x25 m |
|  |  |  |  |  | Pješački pristup ☒ |  |  |  | Max. 75x40 m |
| Broj parking mjesta | 60m2 poslovnog prostora / PM |  | Stepen zelenila |  | 9m2/radnik |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Vodno dobro Poplavno područje Dalekovod 110kV i 10 kV |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,5 Max. 0,9 |  | Pi Min. 25% Max. 50% |  | Gn / |  | BGP Max. 57 950 m2 |  | Ptl Max. 28 975 m2 |  |

Tabela 10 URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA A/2

| ZONA B | Podzona B1 |  | Namjena zone |  | P=6,83 ha |  | O = 3986 m |  | Položaj: jugoistok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zona stanovanja |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. 260 m2 |
| 33 +10 (postojećih) | Stalni |  | P+1 |  | 43 |  |  |  | Max. 3143 m2 |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | Min. 6 m |  | Max.h objekta 9 m |  | Kolski pristup ☒ |  | Veličina objekta |  | Min. 6x6 m |
|  |  |  |  |  | Pješački pristup ☒ |  |  |  | Max. 12x12 m |
| Broj parking mjesta | 1.5 PM/ stan 60 m2 poslovnog prostora / 1 PM |  | Stepen zelenila |  | 11m2/stanovnik |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Vodno dobro Poplavno područje Dalekovod 110kV i 10 kV |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,15 Max. 0,25 |  | Pi Min. 7% Max. 15% |  | Gn 25 st/ha |  | BGP Max. 9503 m2 |  | Ptl Max. 4751 m2 |  |

Tabela 11 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA B/1

| ZONA B | Podzona B2 |  | Namjena zone |  | P=4,66 ha |  | O = 2217 m |  | Položaj: sjeverozapad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vikend objekti |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. 984 m2 |
| 22 | Stalni |  | P+1 |  | 22 |  |  |  | Max. 7787 m2 |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | Min. 6 m |  | Max.h objekta 9 |  | Kolski pristup ☒ |  | Veličina objekta |  | Vikend objekti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. /8x8 m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Max 8x10m |
|  |  |  |  |  | Pješački pristup ☒ |  |  |  | Poslovni objekat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min/ 15x20m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. / 20x30 m |
| Broj parking mjesta | 1PM/80m2 stanovanja 1 PM/ 60 m2 poslovnog prostora |  | Stepen zelenila |  | 11m2/stanovnik |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  |  |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Max. 0,1 |  | Pi Max. 10% |  | Gn 25 st/ha |  | BGP Max. 4560 m2 |  | Ptl Max. 2280 m2 |  |

Tabela 12 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA B/2

| ZONA C | Podzona / |  | Namjena zone |  | P=11,04 ha |  | O = 1668 m |  | Položaj: jugoistok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Agrozona |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. / |
| 0 | Montažni |  | P |  | 1 |  |  |  | Max. / |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | / |  | Obavezni pristupi |  | Kolski ☒ |  | Veličina objekta |  | Min. / |
|  |  |  |  |  | Pješački ☒ |  |  |  | Max. / |
| Broj parking mjesta | / |  | Stepen zelenila |  | / |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Dalekovod 110kV i 10 kV |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,05 Max. 0,05 |  | Pi Min. 5% Max. 5% |  | Gn / |  | BGP / |  | Ptl / |  |
| Napomene: Unutar agrozone, a u pojasu dubine 20 m od saobraćajnice, moguće je postavljanje pomoćnih, montažnih objekata u službi poljoprivrede. Objekti moraju biti udaljeni od saobraćajnice min.6 m, prizemni i maksimalne visine 6 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA C

| ZONA D | Podzona D2 |  | Namjena zone |  | P=3,49 ha |  | O = 1316 m |  | Položaj: jug |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sport i rekreacija |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. / |
| 1 | Stalni |  | P |  | 1 |  |  |  | Max. 18106 m2 |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | 12 m |  | Obavezni pristupi |  | Kolski ☒ |  | Veličina objekta |  | Min. 15x15 m |
|  |  |  |  |  | Pješački ☒ |  |  |  | Max. 30x35 m |
| Broj parking mjesta | / |  | Stepen zelenila |  | / |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  |  |
| Ki Max. 0,05 |  | Pi Max. 5% |  | Gn / |  | BGP 1050 |  | Ptl 225 |  |
| Napomene: Unutar zone sporta i rekreacije moguće je postavljanje mobilijara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 14 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA D

| ZONA E | / |  | Namjena zone |  | P=17,73 ha |  | O = 4893 m |  | Položaj: sjeverozapad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zaštitno zelenilo sa informativnim i rekreativnim sadržajem |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. / |
| 0 | / |  | / |  | / |  |  |  | Max. / |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | / |  | Obavezni pristupi |  | Kolski ☐ |  | Veličina objekta |  | Min. / |
|  |  |  |  |  | Pješački ☒ |  |  |  | Max. / |
| Broj parking mjesta | / |  | Stepen zelenila |  | / |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Dalekovod 110kV |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,0 Max. 0,0 |  | Pi Min. 0% Max. 0% |  | Gn / |  | BGP / |  | Ptl / |  |
| Napomene: Unutar zone E je moguće postavljanje urbanog mobilijara i infopunktova za korisnike. Unutar podzone E1 je planiran vidikovac, sa mogućim postavljanjem urbanog mobilijara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 15 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA E

| ZONA F | / |  | Namjena zone |  | P=2,81 ha |  | O = 8913 m |  | Položaj: sjever-jug, istok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zona saobraćaja |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. / |
| / | / |  | / |  | / |  |  |  | Max. / |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | / |  | Obavezni pristupi |  | Kolski ☒ |  | Veličina objekta |  | Min. / |
|  |  |  |  |  | Pješački ☒ |  |  |  | Max. / |
| Broj parking mjesta | / |  | Stepen zelenila |  | / |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Dalekovod 110kV i 10 kV Vodno dobro Plavno područje |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,0 Max. 0,0 |  | Pi Min. 0% Max. 0% |  | Gn / |  | BGP / |  | Ptl / |  |

Tabela 16 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA F

| ZONA G | / |  | Namjena zone |  | P=5,54 ha |  | O = 3278 m |  | Položaj: sjeverozapad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zona vodenih površina |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKTI |  |  |  |  | PARCELE |  |  |  |  |
| Broj | Tip |  | Spratnost |  | Broj |  | Veličina |  | Min. / |
| 0 | / |  | / |  | / |  |  |  | Max. / |
| GEOMETRIJA OBJEKATA I PARCELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost objekta od granice parcele | / |  | Obavezni pristupi |  | Kolski ☒ |  | Veličina objekta |  | Min. / |
|  |  |  |  |  | Pješački ☒ |  |  |  | Max. / |
| Broj parking mjesta | / |  | Stepen zelenila |  | / |  | Ograničenja i zaštitni pojasevi |  | Poplavno područje Vodno dobro |
| URBANISTIČKI POKAZATELJI ZONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ki Min. 0,0 Max. 0,0 |  | Pi Min. 0% Max. 0% |  | Gn / |  | BGP / |  | Ptl / |  |
| Napomene: Unutar zone G je je potrebno izvršiti ozelenjavanje i pošumljavanje, autohtonim vrstama, koje pozitivno utiču na vodni režim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 17 - urbanistički standardi i pokazatelji zona G

Samo u zoni A, podzoni A2, dozvoljeni su poslovni objekti, odnosno, objekti proizvodnje, prema dopuštenim, uslovno dopuštenim i zabranjenim namjenama, koje su date u ovom planskom dokumentu.

Svi objekti koji se mogu naći unutar podzone A2, moraju imati usklađene tehnološke procese sa zakonskom i podzakonskom regulativom u oblasti zaštite okoša, zaštite voda, zaštite zraka i drugih zakonskih akata koji se odnose na zaštitu i osiguranje kvaliteta životne sredine.

Unutar podzone se ne mogu naći objekti i pogoni koji na bilo koji način narušavaju kvalitet života stanovnika okolnih naselja, te objekti koji trajno mijenjaju i uništavaju okoliš.

Buka, vibracije i režim rada u pogonima i objektima treba biti prilagođen neposrednoj blizini naselja, te ne smije ometati normalan život i rad stanovnika.

Svi pogoni moraju imati prečistače ispušnih plinova, ukoliko u svom procesu imaju takav vid nusprodukta, a skladištenje svih materijala koji nastaju prije, u toku i nakon tehnološkog procesa, moraju biti usklađeni sa najvišim standardima iz oblasti upravljanja otpadom, te zakonskom i podzakonskom regulativom iz tematske oblasti.

Sve prethodno su uslovi za započinjanje dobivanja neophodnih saglasnosti za izgradnju objekata.

## Urbanistički standardi i pokazatelji po parcelama

| Broj parcele | Naziv zone | Površina parcele | Ptl | BGP | Spratnost | Ki | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | 9891 m2 | 3000 m2 | 6000 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 2 | A2 | 11054 m2 | 3000 m2 | 6000 m2 | P+1 max | 0,5 | 27 % |
| 3 | A2 | 6973 m2 | 2000 m2 | 4000 m2 | P+1 max | 0,6 | 29 % |
| 4 | A2 | 6593 m2 | 2000 m2 | 4000 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 5 | A2 | 3484 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 6 | A2 | 4787 m2 | 1400 m2 | 2800 m2 | P+1 max | 0,6 | 29 % |
| 7 | A2 | 4099 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,5 | 26 % |
| 8 | A2 | 4698 m2 | 1400 m2 | 2800 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 9 | A2 | 4683 m2 | 1400 m2 | 2800 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 10 | A2 | 3351 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 11 | A2 | 3334 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 12 | A2 | 3554 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,6 | 29% |
| 13 | A2 | 3970 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,5 | 26 % |
| 14 | A2 | 4619 m2 | 1400 m2 | 2800 m2 | P+1 max | 0,6 | 30 % |
| 15 | A2 | 3642 m2 | 1050 m2 | 2100 m2 | P+1 max | 0,6 | 29 % |
| 16 | A2 | 3807 m2 | 1400 m2 | 2800 m2 | P+1 max | 0,7 | 30 % |
| 17 | A2 | 5426 m2 | 1125 m2 | 2250 m2 | P+1 max | 0,4 | 20 % |
| 18 | A2 | 4982 m2 | 750 m2 | 1500 m2 | P+1 max | 0,3 | 15 % |
| 19 | A2 | 4914 m2 | 800 m2 | 1600 m2 | P+1 max | 0,3 | 16 % |
| 20 | A2 | 4593 m2 | 950 m2 | 1900 m2 | P+1 max | 0,4 | 21 % |
| 21 | B1 | 3143 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,09 | 5 % |
| 22 | B1 | 1994 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 23 | B1 | 2104 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 24 | B1 | 2289 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 6 % |
| 25 | B1 | 2501 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 6 % |
| 26 | B1 | 2419 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 6 % |
| 27 | B1 | 1439 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 10 % |
| 28 | B1 | 1472 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 10 % |
| 29 | B1 | 1858 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 8 % |
| 30 | B1 | 2005 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 31 | B1 | 2167 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 32 | B1 | 1823 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 8 % |
| 33 | B1 | 2253 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 6 % |
| 34 | B1 | 1964 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 35 | B1 | 1489 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 10% |
| 36 | B1 | 1667 m2 | Postojeći | / | / | / | / |
| 37 | B1 | 1998 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 38 | B1 | 1526 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 9 % |
| 39 | B1 | 1548 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 9 % |
| 40 | A2 | 11320 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | P+1 max | 0,2 | 9 % |
| 41 | A1 | 58802 m2 |  |  |  |  |  |
| 42 | B1 | 897 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 16 % |
| 43 | B1 | 1004 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 14 % |
| 44 | B1 | 867 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 17 % |
| 45 | B1 | 970 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 15 % |
| 46 | B1 | 948 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 15 % |
| 47 | B1 | 946 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 15 % |
| 48 | B1 | 1011 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 14 % |
| 49 | B1 | 2021 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 50 | B1 | 990 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 14 % |
| 51 | B1 | 1020 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,3 | 14 % |
| 52 | B1 | 1165 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,2 | 12 % |
| 53 | B1 | 762 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,4 | 19 % |
| 54 | B1 | 781 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,4 | 18 % |
| 55 | B1 | 2055 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 56 | B1 | 2308 m2 | 144 m2 | 288 m2 | P+1 max | 0,1 | 6 % |
| 57 | B2 | 1915 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 4 % |
| 58 | B2 | 1406 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 59 | B2 | 1264 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 5% |
| 60 | B2 | 1608 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 5% |
| 61 | B2 | 1211 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 62 | B2 | 1347 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 63 | B2 | 1336 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 64 | B2 | 1255 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 65 | B2 | 1154 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 66 | B2 | 1067 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 67 | B2 | 1302 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 68 | B2 | 1229 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 69 | B2 | 1031 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 70 | B2 | 984 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 8 % |
| 71 | B2 | 1095 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 7 % |
| 72 | B2 | 1292 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 73 | B2 | 1405 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 74 | B2 | 1897 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 4 % |
| 75 | B2 | 1301 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 76 | B2 | 1482 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 77 | B2 | 1348 m2 | 80 m2 | 160 m2 | P+1 max | 0,1 | 6% |
| 78 | B2 | 7787 m2 | 600 m2 | 1200 m2 | P+1 max | 0,2 | 8 % |
| 79 | D2 | 18106 m2 | 1050 m2 | 1050 m2 | P | 0,06 | 6 % |

Tabela 18 - urbanistički standardi i pokazatelji po parcelama

# Ekonomska valorizacija

Ekonomska valorizacija Zoning plana radno – poslovne zone Bazimice, zasniva se na procjeni troškova pripremanja i opremanja predmetnog zemljišta, a u svrhu realizacije planiranih razvojnih pravaca, te pratećeg osvrta na mogućnosti i prilike koje projekat nudi.

Obzirom na prirodu planskog dokumenta, u kojem nije moguće unaprijed znati vrstu i tehnologiju unutar poslovnih objekata, utoliko se može govoriti o generalnoj procjeni i valorizaciji, a čija je svrha i vrijednost prvenstveno orjentisana ka lokalnoj samoupravi, čije su obaveze sadržane u pripremi i opremanju zemljišta za buduću gradnju.

Zemljište je u svom najvećem dijelu u vlasništvu općine Travnik, čime se otvara nesmetan put ka daljnjem postupanju i privođenju krajnjoj namjeni, te smanjuje inicijalne troškove. Manji dijelovi zemljišta u zoni koja je namijenjena izgradnji poslovnih i proizvodnih pogona su u privatnom vlasništvu, ali se očekuje da će jedinstven pristup opremanju zemljišta inicirati i aktivaciju ovih parcela, pa se prostor posmatra kompaktno i tako i planira.

Cjelokupan koncept razvoja je apsolutno usaglašen sa prirodnim uslovima terena, odnosno, postojećim karakteristikama stabilnosti terena, koja je opisana i istražena u sklopu Analize postojećeg stanja. Tom prilikom je uočeno da se radi dijelom o zahtjevnom terenu, te je opredjeljenje planera bilo takvo da se budući planirani zahvati maksimalno uklope u dijelove terena koji su stabilni, a da se dijelovi terena koji pokazuju manje ili veće naznake nestabilnosti, koriste na način da upotpunjuju karakter prostora i namjenjuju se za neinvazivne aktivnosti i vanjsko uređenje.

Na ovaj način je apsolutno minimizirana potreba za veoma skupim i neopravdanim zahvatima uređenja i stabilizacije terena, posebno ako se uzme u obzir da ovaj dio općine Travnik i po svojim osobenostima je ruralnog tipa, te bi pravci razvoja trebali težiti iskorištenju i uvažavanju prirodnih vrijednosti i potencijala i razvoju ruralnog turizma i rekreacije.

Postojeća ograničenja u prostoru, kao što je blizina rijeke Bile, vodno dobro i zaštitni pojas, te elektroenergetski sistem dalekovoda sa svojim zaštitnim pojasom, su uzeti u obzir prilikom planiranja prostora, te je ponuđeno rješenje uspjelo pomiriti buduće zahvate i postojeće stanje, na način da se ne vrše pritisci na prirodna dobra, te da se ne vrše izmještanja infrastrukture. Na ovaj način se opet uobzirila ekonomska komponenta pripremanja i opremanja zemljišta, te posljedično smanjili potencijalni troškovi. Svi planirani infrastrukturni zahvati su ispod nivoa tla.

Potrebna saobraćajna infrastruktura u nizinskom, istočnom dijelu obuhvata, neophodna je za uspostavljanje komunikacijskih tokova, a koji se vezuju na već postojeće, dobre veze lokacije sa okolnim naseljima i centrom općine. Postavljanje pristupne saobraćajnice u nizinski dio je pratilo ograničenja proizašla iz blizine rijeke Bile, ali je hipsometrijski pratilo i nezahtjevne dijelove terena, čime se smanjuju potencijalni troškovi izgradnje saobraćajnica. Na ovaj način se omogućila i kraća veza prema planiranim parcelama i budućim objektima unutar radno – poslovne zone, a sistem jedne servisne i pristupnih saobraćajnica koje opslužuju dvostrano parcele, dodatno je minimiziralo troškove pripremanja i opremanja zemljišta.

U zapadnom dijelu obuhvata, apsolutno su uvažene postojeće saobraćajnice, te već na terenu primijećene i definisane nekategorisane saobraćajnice, koje se manjim investicionim ulaganjima prilagođavaju za buduću namjenu zona, odnosno, za pristup turističkim i vikend objektima, koji se u tom dijelu planiraju. Treba imati na umu da se opterećenje saobraćajnica na tim dijelovima ne može istovjetno posmatrati kao u nizinskom dijelu, te se uz dobro upravljanje i nasipanje saobraćajnice tucanikom, može koristiti za prisup objektima i bez asfaltiranja.

Elektroenergetska i telekomunikacijska, kao i hidrotehnička infrastruktura, su pratile postavljanje vodova unutar pojaseva saobraćajnica, čime se opet minimiziraju troškovi pripreme zemljišta.

Fokus razvoja radno-poslovnih objekata u nizinskom dijelu, te realno sagledavanje mogućnosti aktivacije i vrste namjena koje će se naći u ostatku ovog izrazito velikog obuhvata posmatranja, dovele su do prihvatljivog ekonomskog aspekta pripremanja i opremanja zemljišta, te smanjenja nepotrebnih i vrlo neizvjesnih ulaganja, posebno kada se ima na umu da se radi o ruralnom i slabo naseljenom području.

Ovakav pristup može, uz ispravno upravljanje, dovesti do razvoja koji će biti orjentisan u više pravaca: poslovanje, turizam, ugostiteljstvo, rekreacija, poljoprivreda, a koncept se pobrinuo da svaka od ovih pojedinačnih grana funkcioniše kao dio cjeline.

U budućnosti je potrebno napraviti detaljne cost-benefit analize predloženih razvojnih pravaca, posebno u dijelu koji se odnosi na buduće sportsko-rekreativne i ugostiteljske sadržaje u dijelu zone A, a za koji je predviđena izrada urbanističkog projekta. Obzirom da zoning plan svojim nivoom detaljnosti ne može odgovoriti na pitanja koja se tiču dispozicije, namjene, vrste, odnosno, funkcije jednog takvog centra, a imajući na umu da bi njegova izgradnja mogla imati daleko veći uticaj od samog naselja Han Bila, ozbiljan i stručan pristup njegovom planiraju je neophodan za uspjeh.

U nastavku se daju pojedinačni troškovi planiranih zahvata i okvirni troškovnik uređenja zemljišta namijenjenog za izgradnju.

# Okvirni troškovnik

Predočeni troškovi uređenja predstavljaju orijentacioni podatak, te se tek izradom potrebne dokumentacije nižeg reda može utvrditi stvarna cijena uređenja građevinskog zemljišta. Međutim, potreba za ovim pregledom troškova se iskazuje iz kroz proces planiranja i etapne realizacije projekta.

Također, na osnovu ovih podataka, moguće je napraviti plan finansiranja i modalitete izgradnje, te utvrditi prosječnu naknadu za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m2.

| POVRŠINA PREMA NAMJENI | POVRŠINA (m²) | STRUKTURA (%) |
| --- | --- | --- |
| Površine pod objektima | 37.057,00 | 4,33 |
| - Stambeno-poslovni objekti - Vikend objekti - Poslovni i proizvodni objekti - Objekti ugostiteljstva, sporta i rekreacije | 4.752,00 1.680,00 28.975,00 1.650,00 |  |
| Zelene površine | 773.209,00 | 90,40 |
| Pješačke površine - Popločane pješačke staze i platoi - Trotoari i ostale pješačke površine | 12.890,00 | 1,51 |
| Saobraćajne površine - kolske saobraćajnice u kretanju i mirovanju | 35.844,00 | 4,19 |
| UKUPNO | 855.000,00 | 100,00 |

Tabela 19 – bilans površina

BGP građevine je zbir svih površina neke građevine koje se mjere u razini podova svih dijelova zgrade (podrum, suteren, prizemlje, sprat, potkrovlje) u koje su uključene i sve površine lođa, balkona i terasa. BGP se određuje prema vanjskim mjerama obodnih zidova.

Bruto građevinska površina zgrade za određene prostore, odnosno dijelove zgrade obračunava se sa slijedećim koeficijentima:

| prostor/ dio zgrade | koeficijent |
| --- | --- |
| balkon, nenatkrivena terasa, natkriveni prolaz, nadstrešnica | 0,25 |
| lođa | 0,75 |
| podrum s pomoćnim prostorom i natkrivena terasa | 0,50 |

U BGP ne uračunava se površina:

– dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,0 m,

– galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade,

– nadstrešnice nad ulazom u zgradu tlocrtne površine do 6m2,

– strehe, vijenca i drugih istaka,

– vanjske rampe za ulaz u zgradu,

– konstrukcije za zaštitu od sunca,

– rasvjetnih, dimnih i ventilacijskih kupola.

|  | Z1 Stambeno-poslovni (33) |  | Z2 Vikend objekti |  | Z3 Poslovno-proizvodni |  | Z4 Ugostiteljstvo, sport i rekreacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etaža | Pov. x koef. | P (m2) | Pov. x koef. | P (m2) | Pov. x koef. | P (m2) | Pov. x koef. | P (m2) |
| suteren | - | - | 1680x0,5 | 840 | - | - | - | - |
| prizemlje | =4752 | 4.752 | =1680 | 1.680 | 28.975 | 28.975 | =1650 | 1.650 |
| etaža 1 | =4752 | 4.752 | =1680 | 1.680 | 28.975 | 28.975 | =600 | 600 |
| potkrovlje | 4752x0,5 | 2.376 | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 11.880 |  | 4.200 |  | 57.950 |  | 2.250 |  |
| Ukupno planirani BGP u sklopu obuhvata |  |  |  |  |  |  | 76.280,00 |  |

Tabela 20 – ukupno planirani bgp u sklopu obuhvata

| ## Objekati | ## BGP objekata | ## Učešće u odnosu na BGP ukupna |
| --- | --- | --- |
| ## Z1 Stambeno-poslovni | ## 11.880,00 | ## 15,57 |
| ## Z2 Vikend objekti | ## 4.200,00 | ## 5,51 |
| ## Z3 Poslovno-proizvodni | ## 57.950,00 | ## 75,97 |
| ## Z4 Ugostiteljstvo, sport i rekreacija | ## 2.250,00 | ## 2,95 |
| ## BGP ukupna | ## 76.280,00 | ## 100,00 |

Tabela 21 – struktura bgp po pojedinačnim objektima

# I - Pripremanje građevinskog zemljišta

- Pripremni radovi

Površina objekata predviđenih za rušenje na prostornom obuhvatu kao i infrastrukture koja je predviđena za izmiještanje prikazana je u tabelarnom prikazu koji slijedi:

| OPIS RADOVA | Jed. mjera | Količina | Jed.cijena (KM) | Iznos (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Troškovi rušenja objekata : (šupe,) =15+73+10+300+25+25+41+73+33+35 | m2 | 630 | 40,00 | 25.200,00 |
| Troškovi izmještanja elektorenergetske infrastrukture | - |  |  |  |
| Troskovi izmještanja telekomunikacione infrastrukture | - |  |  |  |
| Troskovi izmještanja vodovodne i kanalizacione infrastrukture | - |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  | 25.200,00 |

- Tehnička dokumentacija – projekti za izvođenje

Za potrebe opremanja građevinskog zemljišta svom potrebnom infrastrukturom, na način na koji je to regulisano Planom, potrebno je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju, čija se cijena određuje prema utvrđenoj vrijednosti pojedinačnih radova na ovoj infrastrukturi, te u omjeru koji je za određenu projektnu dokumentaciju dat.

2.1. Saobraćajna infrastruktura

Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđuju se na osnovu investicione vrijednosti saobraćajne infrastrukture, a koji iznose 1.109.350,00 KM, te odgovarajućeg procenta od 2,5% koji je utvrđen za izradu projektne dokumentacije ove faze Projekta.

| Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajne infrastrukture | 27.733,00 KM |
| --- | --- |

2.2. Hidrotehnička infrastruktura

Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđuju se na osnovu investicione vrijednosti hidrotehničke infrastrukture, a koji iznose  1.023.560,00 KM, te odgovarajućeg procenta od 2,5% koji je utvrđen za izradu projektne dokumentacije ove faze Projekta.

| Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture | 25.589,00 KM |
| --- | --- |

2.3. Elektroenergetska infrastruktura

Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđuju se na osnovu investicione vrijednosti elektroenergetske infrastrukture, a koji iznose 1.410.000,00 KM, te odgovarajućeg procenta od 5,0% koji je utvrđen za izradu projektne dokumentacije ove faze Projekta.

| Troškovi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture | 70.500,00 KM |
| --- | --- |

2.4. Hortikulturno uređenje

Troškovi izrade predmetne tehničke dokumentacije utvrđuju se na osnovu investicione vrijednosti hortikulturnog uređenja, a koji iznose 1.779.095,00 KM, te odgovarajućeg procenta od 2% koji je utvrđen za izradu projektne dokumentacije ove faze Projekta.

| Troškovi izrade tehničke dokumentacije za hortikulturno uređenje | 35.581,90 KM |
| --- | --- |

2.5. Rekalpitulacija troškova izrade tehničke dokumentacije – projekata za izvođenje

Ukupni troškovi izrade projekata za saobraćajnu, hidrotehničku i energetsku infrastrukturu, hortikulturno uređenje, su slijedeći:

| Tehnička dokumentacija |  |
| --- | --- |
| Izgradnja saobraćajne infrastrukture | 27.733,00 |
| Izgradnja hidrotehničke infrastrukture | 25.589,00 |
| Izgradnja elektroenergetske infrastrukture | 70.500,00 |
| Za izvođenje hortikulturnog uređenja | 35.581,90 |
| UKUPNO: | 159.403,90 KM |

3. Operativna koordinacija u pripremanju građevinskog zemljišta

Operativna koordinacija podrazumijeva usklađivanje i koordinaciju svih aktivnosti na pripremi i izradi tehničke, projektne dokumentacije navedenih faza, a izračunava se na osnovu ukupne vrijednosti tehničke dokumentacije, u postotku koji iznosi 2%.

| Troškovi operativne koordinacije u pripremanju građevinskog zemljišta iznose: | 3.899,72 KM |
| --- | --- |

4. Rekapitulacija troškova pripremanja građevinskog zemljišta

U slijedećoj tabeli, data je rekapitulacija troškova pripremanja građevinskog zemljišta:

| Rekapitulacija troškova pripreme |  |
| --- | --- |
| Pripremni radovi | 25.200,00 |
| Izrada tehničke dokumentacije – projekata za izvođenje | 159.403,90 |
| Operativna koordinacija u pripremi građevinskog zemljišta | 3.899,72 |
| UKUPNO: | 188.503,62 KM |

# II - Opremanje građevinskog zemljišta

Opremanje građevinskog zemljišta podrazumijeva sve radove na izgradnji planirane infrastrukture, te uređenje zelenih površina.

Prijedlogom troškova su tretirani zahvati na bazi idejnih rješenja, dok će stvarni troškovi biti poznati nakon izrade potrebne tehničke dokumentacije za projektovanje.

| Saobraćajna infrastruktura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS RADOVA | Jed. mjera | Kol. | Jed. Cijena (KM) | Iznos (KM) |
| Ukupna količina nasipa | m³ | 2.000,00 | 9,00 | 18.000,00 |
| Ukupna količina iskopa | m³ | 3.200,00 | 9,00 | 28.800,00 |
| Ukupna površina prvog sloja asfalta | m2 | 10.590,00 | 23,00 | 243.570,00 |
| Ukupna površina drugog sloja asfalta | m2 | 10.590,00 | 27,00 | 285.930,00 |
| Ukupna količina tampona | m³ | 4.240,00 | 20,00 | 84.800,00 |
| Ukupna površina pješačke staze | m | 3.500,00 | 40,00 | 140.000,00 |
| Ukupna dužina ivičnjaka | m | 3.530,00 | 25,00 | 88.250,00 |
| Procjena troškova odvodnje (kolektori, reviziona okna, separator) |  |  |  | 220.000,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 1.109.350,00 |

Tabela 22 – izgradnja saobraćajne infrastrukture

| Hidrotehnička infrastruktura - oborinska |  |
| --- | --- |
| Zemljani radovi | 28.340,00 |
| Betonski radovi | 40.000,00 |
| Montažni radovi | 201.000,00 |
| Završni radovi | 3.900,00 |
| Geodetski radovi | 2.600,00 |
| UKUPNO: | 275.840,00 KM |

Tabela 23 – izgradnja hidrotehničke, oborinske infrastrukture

| Hidrotehnička infrastruktura - fekalna |  |
| --- | --- |
| Zemljani radovi | 58.960,00 |
| Betonski radovi | 84.000,00 |
| Montažni radovi | 131.500,00 |
| Završni radovi | 6.600,00 |
| Geodetski radovi | 4.400,00 |
| UKUPNO: | 285.460,00 KM |

Tabela 24 – izgradnja hidrotehničke, fekalne infrastrukture

| Hidrotehnička infrastruktura - vodovod |  |
| --- | --- |
| Zemljani radovi | 83.760,00 |
| Betonski radovi | 12.000,00 |
| Montažni radovi | 366.500,00 |
| Završni radovi | 70.000,00 |
| UKUPNO: | 462.260,00 KM |

Tabela 25 - izgradnja hidrotehničke, vodovod infrastrukture

| Hidrotehnička infrastruktura - rekapitulacija |  |
| --- | --- |
| Oborinska | 275.840,00 |
| Fekalna | 285.460,00 |
| Vodovod | 462.260,00 |
| UKUPNO: | 1.023.560,00 KM |

Tabela 26 - izgradnja hidrotehničke infrastrukture

| Elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS RADOVA | Jed. mjera | Kol. | Jed. Cijena (KM) | Iznos (KM) |
| Nabavka i izgradnja slobodnostojeće transformatorske stanice MBTS 10(20)/0,4 kV snage 630/1000 kVA | kom | 4 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| Nabavka i polaganje napojnog 10(20) kV kabla XHE 49 – A 3 x (1 x 150/25 mm2) | m | 4500 | 50,00 | 225.000,00 |
| Nabavka i polaganje NN razvodnih kablova određenog tipa i presjeka (kablovski rov, kabl, mehaničke zaštite, kablovski priključni ormari) | m | 1200 | 70,00 | 84.000,00 |
| Izgradnja DTK kanalizacije (kablovski rov, PEHD cijevi, kablovska okna, pribor za montažu, ispitivanje i kalibracija DTK ) | m | 3800 | 50,00 | 190.000,00 |
| Nabavka materijala i izrada ulične rasvjete na konusnim cjevastim vruće cinčanim stubovima dužine 6 do 10 m sa svjetiljkama i/ili odgovarajućom svjetiljkom na AB stubovima | kom | 110 | 2.100,00 | 231.000,00 |
| Nabavka i polaganje mreže javne rasvjete (kablovski rov, kabl, mehaničke zaštite, ormari javne rasvjete) | m | 4000 | 60,00 | 240.000,00 |
| UKUPNO : |  |  |  | 1.410.000,00 |

Tabela 27 – izgradnja elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture

| Uređenje zelenih površina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS RADOVA | Jed. mjera | Kol. | Jed. cijena (KM) | Iznos (KM) |
| Ukupna površina zelenih ploha predviđenih za uređenje | m2 | 167.238 | 2,50 | 418.095 |
| Pošumljavanje zone zaštitnog zelenila sa informativnim i rekreativnim sadržajima (Sadnja novih stabala) | paušal |  |  | 20.000,00 |
| Formiranje drvoreda uz saobraćajnicu | paušal |  |  | 5.000,00 |
| Opremanje urbanim mobilijarom | paušal |  |  | 20.000,00 |
| Izgradnja pješačkih staza – blagi nagib | m | 5.300 | 200,00 | 1.060.000,00 |
| Izgradnja pješačkih staza – umjereni nagib | m | 900 | 120,00 | 108.000,00 |
| Izgradnja pješačkih staza – strmi nagib | m | 1.860 | 80,00 | 148.800,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 5.779.095,00 |

Tabela 28 – uređenje zelenih površina

5. Stručni nadzor nad opremanjem građevinskog zemljišta

Stručni nadzor nad opremanjem građevinskog zemljišta, čije su pojedinačne stavke date i opisane ovim troškovnikom, a odnose se na potrebnu infrastrukturu i uređenje zelenih površina, odnosi se na kontrolu odgovarajuće tehničke dokumentacije, kontrolu izvođenja svih radova, kontrolu kvaliteta upotrijebljenih materijala, opreme i instalacija, obezbjeđenje izvedbenih detalja izvođaču radova, te davanje savjeta i uputstava.

Ovi troškovi se izračunavaju u odnosu na ukupnu investicionu vrijednost opremanja zemljišta (5.322.005,00 KM), od koje čine 2 %.

| Troškovi vršenja stručnog nadzora nad opremanjem građevinskog zemljišta: | 106.440,10 KM |
| --- | --- |

6. Rekapitulacija troškova opremanja građevinskog zemljišta

Ukupni troškovi opremanja građevinskog zemljišta iznose:

| Rekapitulacija troškova |  |
| --- | --- |
| Izgradnja saobraćajne infrastrukture | 1.109.350,00 |
| Izgradnja hidrotehničke infrastrukture | 1.023.560,00 |
| Izgradnja elektroenergetske infrastrukture | 1.410.000,00 |
| Uređenje zelenih površina | 1.779.095,00 |
| Stručni nadzor nad opremanjem građevinskog zemljišta | 106.440,10 |
| UKUPNO: | 5.428.445,10 KM |

Tabela 29 – rekapitulacija opremanja građevinskog zemljišta

# III - Investiciona ulaganja u uređenje građevinskog zemljišta

U proteklim tabelama, a prema fazama rada, prikazani su troškovi pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta. Ukupna vrijednost tih radova je prikazana u slijedećim tabelama:

1. Troškovi pripremanja građevinskog zemljišta

| Ukupni troškovi pripremanja građevinskog zemljišta: | 188.503,62 KM |
| --- | --- |

2. Troškovi opremanja građevinskog zemljišta

| Ukupni troškovi opremanja građevinskog zemljišta: | 5.428.445,10 KM |
| --- | --- |

3. Ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta

Troškovi su zbir pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta i oni iznose:

| UKUPNI TROŠKOVI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA: | 5.616.948,72 KM |
| --- | --- |

# IV - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u odnosu na planirane objekte

Na osnovu predvđenih troškova uređenja, bilo je moguće dobiti prosječnu visinu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, odnosno, utvrđuje se učešće troškova uređenja građevinskog zemljišta u cijeni izgradnje 1 m2 objekta.

Ovaj odnos se dobiva kao količnik ukupne vrijednosti uređenja i ukupne bruto građevinske površine planiranih objekata u sklopu obuhvata  (76.280,00 m2)  iz tog odnosa proizilazi da je:

| Troškovi naknade za uređenje građevinskog zemljišta po 1m2 BGP površine planiranih objekata iznosi: | 87,55 KM/m2 |
| --- | --- |

| ## Zona | BGP | ## Troškovi za pojedinačne zone | ## Učešće u odnosu na ## TROŠKOVI ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Z1 Stambeno-poslovni | ## 11.880,00 | ## 1.040.094 | ## 15,57 % |
| ## Z2 Vikend objekti | ## 4.200,00 | ## 367.710 | ## 5,51 % |
| ## Z3 Poslovno-proizvodni | ## 57.950,00 | ## 5.073.522,5 | ## 75,97 % |
| ## Z4 Ugostiteljstvo, sport i rekreacija | ## 2.250,00 | ## 196.987,5 | ## 2,95 % |
| ## TROŠKOVI ukupno | ## 76.280,00 | ## 6.678.314,00 KM | ## 100,00 % |

Tabela 30 – struktura troškova po pojedinačnim objektima

# ANNEX I – OPIS GRANICA

## GRANICE OBUHVATA ZONING PLANA

| OZNAKA | x_koo | y_koo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6479464,50 | 4899924,55 |
| 2 | 6479464,83 | 4899882,13 |
| 3 | 6479471,31 | 4899898,43 |
| 4 | 6479470,38 | 4899906,17 |
| 5 | 6479464,51 | 4899924,52 |
| 6 | 6479473,42 | 4899927,42 |
| 7 | 6479494,55 | 4899930,32 |
| 8 | 6479511,88 | 4899933,74 |
| 9 | 6479522,12 | 4899939,76 |
| 10 | 6479540,35 | 4899951,26 |
| 11 | 6479554,84 | 4899959,48 |
| 12 | 6479572,31 | 4899969,67 |
| 13 | 6479577,50 | 4899970,26 |
| 14 | 6479590,59 | 4899971,68 |
| 15 | 6479603,25 | 4899974,88 |
| 16 | 6479616,03 | 4899980,61 |
| 17 | 6479635,61 | 4899991,81 |
| 18 | 6479648,46 | 4900001,17 |
| 19 | 6479651,99 | 4900005,49 |
| 20 | 6479669,56 | 4900026,86 |
| 21 | 6479678,46 | 4900038,50 |
| 22 | 6479656,57 | 4900058,13 |
| 23 | 6479656,48 | 4900062,40 |
| 24 | 6479656,42 | 4900065,41 |
| 25 | 6479655,53 | 4900068,27 |
| 26 | 6479651,56 | 4900075,66 |
| 27 | 6479648,02 | 4900083,07 |
| 28 | 6479647,31 | 4900097,52 |
| 29 | 6479649,33 | 4900110,29 |
| 30 | 6479664,96 | 4900138,14 |
| 31 | 6479658,20 | 4900142,46 |
| 32 | 6479655,25 | 4900151,68 |
| 33 | 6479657,05 | 4900163,04 |
| 34 | 6479663,81 | 4900173,65 |
| 35 | 6479677,62 | 4900188,88 |
| 36 | 6479690,08 | 4900180,92 |
| 37 | 6479704,72 | 4900188,85 |
| 38 | 6479711,10 | 4900198,43 |
| 39 | 6479741,23 | 4900237,83 |
| 40 | 6479768,11 | 4900299,22 |
| 41 | 6479780,01 | 4900328,21 |
| 42 | 6479793,34 | 4900367,18 |
| 43 | 6479806,60 | 4900364,96 |
| 44 | 6479810,31 | 4900363,08 |
| 45 | 6479822,04 | 4900363,21 |
| 46 | 6479824,30 | 4900366,41 |
| 47 | 6479826,81 | 4900372,06 |
| 48 | 6479832,78 | 4900383,54 |
| 49 | 6479837,74 | 4900389,88 |
| 50 | 6479842,51 | 4900398,29 |
| 51 | 6479858,96 | 4900400,53 |
| 52 | 6479844,08 | 4900415,76 |
| 53 | 6479859,28 | 4900398,92 |
| 54 | 6479885,42 | 4900400,12 |
| 55 | 6479897,54 | 4900399,70 |
| 56 | 6479924,05 | 4900396,55 |
| 57 | 6479938,72 | 4900395,28 |
| 58 | 6479945,14 | 4900394,81 |
| 59 | 6479951,26 | 4900393,79 |
| 60 | 6479971,30 | 4900393,56 |
| 61 | 6479974,12 | 4900414,85 |
| 62 | 6479977,98 | 4900420,78 |
| 63 | 6479981,04 | 4900420,51 |
| 64 | 6479985,02 | 4900420,76 |
| 65 | 6480004,85 | 4900421,83 |
| 66 | 6480018,76 | 4900423,26 |
| 67 | 6480021,40 | 4900424,71 |
| 68 | 6480023,36 | 4900428,31 |
| 69 | 6480028,68 | 4900438,48 |
| 70 | 6480054,02 | 4900429,57 |
| 71 | 6480056,67 | 4900433,59 |
| 72 | 6480058,64 | 4900437,21 |
| 73 | 6480061,74 | 4900443,05 |
| 74 | 6480066,05 | 4900449,91 |
| 75 | 6480071,40 | 4900456,84 |
| 76 | 6480077,24 | 4900466,94 |
| 77 | 6480083,40 | 4900477,84 |
| 78 | 6480092,21 | 4900487,65 |
| 79 | 6480097,55 | 4900493,75 |
| 80 | 6480107,28 | 4900501,09 |
| 81 | 6480118,06 | 4900509,15 |
| 82 | 6480122,43 | 4900513,42 |
| 83 | 6480125,50 | 4900515,62 |
| 84 | 6480131,08 | 4900518,69 |
| 85 | 6480137,51 | 4900524,06 |
| 86 | 6480144,49 | 4900532,49 |
| 87 | 6480151,17 | 4900533,68 |
| 88 | 6480156,63 | 4900533,88 |
| 89 | 6480166,46 | 4900532,24 |
| 90 | 6480173,19 | 4900531,31 |
| 91 | 6480182,66 | 4900532,93 |
| 92 | 6480199,31 | 4900528,98 |
| 93 | 6480212,06 | 4900521,84 |
| 94 | 6480226,74 | 4900516,57 |
| 95 | 6480234,02 | 4900515,41 |
| 96 | 6480256,12 | 4900513,43 |
| 97 | 6480268,70 | 4900515,50 |
| 98 | 6480283,34 | 4900520,05 |
| 99 | 6480305,07 | 4900531,92 |
| 100 | 6480342,59 | 4900553,37 |
| 101 | 6480345,44 | 4900551,29 |
| 102 | 6480359,28 | 4900518,41 |
| 103 | 6480365,01 | 4900515,29 |
| 104 | 6480372,82 | 4900519,87 |
| 105 | 6480394,69 | 4900515,89 |
| 106 | 6480422,96 | 4900544,91 |
| 107 | 6480441,86 | 4900523,44 |
| 108 | 6480456,31 | 4900523,26 |
| 109 | 6480509,09 | 4900526,67 |
| 110 | 6480501,16 | 4900545,20 |
| 111 | 6480499,31 | 4900552,17 |
| 112 | 6480499,83 | 4900570,18 |
| 113 | 6480497,67 | 4900594,26 |
| 114 | 6480498,38 | 4900604,64 |
| 115 | 6480502,50 | 4900623,14 |
| 116 | 6480511,16 | 4900654,56 |
| 117 | 6480521,49 | 4900676,55 |
| 118 | 6480522,96 | 4900672,01 |
| 119 | 6480524,16 | 4900668,30 |
| 120 | 6480527,63 | 4900657,58 |
| 121 | 6480535,41 | 4900645,16 |
| 122 | 6480540,52 | 4900634,24 |
| 123 | 6480543,75 | 4900606,03 |
| 124 | 6480545,22 | 4900588,40 |
| 125 | 6480550,85 | 4900572,39 |
| 126 | 6480559,78 | 4900556,76 |
| 127 | 6480593,53 | 4900585,08 |
| 128 | 6480604,35 | 4900565,09 |
| 129 | 6480620,58 | 4900579,58 |
| 130 | 6480643,27 | 4900541,87 |
| 131 | 6480649,93 | 4900530,05 |
| 132 | 6480652,12 | 4900521,92 |
| 133 | 6480658,03 | 4900499,34 |
| 134 | 6480662,54 | 4900503,13 |
| 135 | 6480700,48 | 4900548,17 |
| 136 | 6480733,11 | 4900542,11 |
| 137 | 6480736,77 | 4900545,03 |
| 138 | 6480739,02 | 4900539,13 |
| 139 | 6480738,75 | 4900532,40 |
| 140 | 6480738,24 | 4900526,81 |
| 141 | 6480737,97 | 4900518,43 |
| 142 | 6480738,97 | 4900513,23 |
| 143 | 6480741,56 | 4900504,05 |
| 144 | 6480744,39 | 4900494,89 |
| 145 | 6480745,68 | 4900489,59 |
| 146 | 6480746,40 | 4900480,05 |
| 147 | 6480743,06 | 4900482,21 |
| 148 | 6480740,06 | 4900484,04 |
| 149 | 6480736,92 | 4900484,49 |
| 150 | 6480731,75 | 4900483,57 |
| 151 | 6480728,51 | 4900482,24 |
| 152 | 6480728,83 | 4900480,14 |
| 153 | 6480726,55 | 4900472,11 |
| 154 | 6480722,69 | 4900460,58 |
| 155 | 6480719,77 | 4900456,49 |
| 156 | 6480710,36 | 4900443,46 |
| 157 | 6480696,56 | 4900424,89 |
| 158 | 6480685,18 | 4900412,30 |
| 159 | 6480677,95 | 4900401,70 |
| 160 | 6480666,56 | 4900382,67 |
| 161 | 6480661,45 | 4900369,93 |
| 162 | 6480656,47 | 4900357,75 |
| 163 | 6480649,31 | 4900346,31 |
| 164 | 6480642,39 | 4900338,82 |
| 165 | 6480642,58 | 4900333,18 |
| 166 | 6480641,73 | 4900328,66 |
| 167 | 6480643,14 | 4900320,33 |
| 168 | 6480646,54 | 4900308,96 |
| 169 | 6480650,63 | 4900284,03 |
| 170 | 6480649,23 | 4900271,50 |
| 171 | 6480651,71 | 4900250,45 |
| 172 | 6480660,28 | 4900229,60 |
| 173 | 6480670,41 | 4900238,95 |
| 174 | 6480680,66 | 4900225,76 |
| 175 | 6480691,01 | 4900208,65 |
| 176 | 6480709,86 | 4900167,53 |
| 177 | 6480723,14 | 4900142,81 |
| 178 | 6480723,01 | 4900131,31 |
| 179 | 6480716,31 | 4900122,38 |
| 180 | 6480703,48 | 4900111,44 |
| 181 | 6480684,49 | 4900103,64 |
| 182 | 6480679,34 | 4900084,61 |
| 183 | 6480671,22 | 4900069,65 |
| 184 | 6480656,65 | 4900048,74 |
| 185 | 6480646,95 | 4900032,17 |
| 186 | 6480633,97 | 4900012,61 |
| 187 | 6480630,21 | 4899996,25 |
| 188 | 6480629,32 | 4899993,26 |
| 189 | 6480628,37 | 4899980,70 |
| 190 | 6480625,00 | 4899962,51 |
| 191 | 6480621,97 | 4899945,64 |
| 192 | 6480620,24 | 4899926,52 |
| 193 | 6480620,34 | 4899911,72 |
| 194 | 6480622,65 | 4899896,90 |
| 195 | 6480627,55 | 4899884,54 |
| 196 | 6480635,93 | 4899876,31 |
| 197 | 6480639,86 | 4899875,56 |
| 198 | 6480649,77 | 4899870,66 |
| 199 | 6480658,40 | 4899859,48 |
| 200 | 6480656,33 | 4899835,69 |
| 201 | 6480657,63 | 4899747,75 |
| 202 | 6480675,07 | 4899727,41 |
| 203 | 6480678,54 | 4899716,73 |
| 204 | 6480679,62 | 4899706,82 |
| 205 | 6480698,13 | 4899680,47 |
| 206 | 6480708,36 | 4899668,03 |
| 207 | 6480720,55 | 4899649,71 |
| 208 | 6480725,60 | 4899623,36 |
| 209 | 6480669,87 | 4899614,08 |
| 210 | 6480651,05 | 4899606,39 |
| 211 | 6480637,60 | 4899600,51 |
| 212 | 6480622,60 | 4899593,45 |
| 213 | 6480607,54 | 4899586,49 |
| 214 | 6480585,88 | 4899575,87 |
| 215 | 6480574,42 | 4899569,47 |
| 216 | 6480566,47 | 4899564,49 |
| 217 | 6480563,59 | 4899561,77 |
| 218 | 6480553,68 | 4899552,52 |
| 219 | 6480545,32 | 4899549,02 |
| 220 | 6480534,67 | 4899540,39 |
| 221 | 6480511,45 | 4899532,93 |
| 222 | 6480494,65 | 4899533,39 |
| 223 | 6480481,37 | 4899533,50 |
| 224 | 6480471,60 | 4899532,58 |
| 225 | 6480460,65 | 4899531,57 |
| 226 | 6480451,58 | 4899531,40 |
| 227 | 6480437,63 | 4899531,05 |
| 228 | 6480415,19 | 4899532,99 |
| 229 | 6480394,60 | 4899535,72 |
| 230 | 6480388,46 | 4899538,22 |
| 231 | 6480380,64 | 4899541,25 |
| 232 | 6480376,45 | 4899543,29 |
| 233 | 6480373,43 | 4899545,12 |
| 234 | 6480370,45 | 4899546,89 |
| 235 | 6480367,70 | 4899548,78 |
| 236 | 6480355,50 | 4899567,83 |
| 237 | 6480354,48 | 4899572,00 |
| 238 | 6480352,72 | 4899578,10 |
| 239 | 6480351,36 | 4899582,52 |
| 240 | 6480348,71 | 4899586,96 |
| 241 | 6480342,24 | 4899595,30 |
| 242 | 6480331,73 | 4899598,27 |
| 243 | 6480312,75 | 4899598,82 |
| 244 | 6480287,20 | 4899598,41 |
| 245 | 6480274,08 | 4899605,10 |
| 246 | 6480248,99 | 4899614,32 |
| 247 | 6480219,51 | 4899622,69 |
| 248 | 6480218,14 | 4899624,52 |
| 249 | 6480215,87 | 4899627,19 |
| 250 | 6480210,59 | 4899632,18 |
| 251 | 6480206,41 | 4899635,09 |
| 252 | 6480202,02 | 4899637,55 |
| 253 | 6480195,84 | 4899640,97 |
| 254 | 6480186,32 | 4899646,55 |
| 255 | 6480172,44 | 4899655,09 |
| 256 | 6480164,53 | 4899660,29 |
| 257 | 6480152,87 | 4899663,15 |
| 258 | 6480133,21 | 4899667,38 |
| 259 | 6480127,16 | 4899667,95 |
| 260 | 6480119,50 | 4899669,32 |
| 261 | 6480110,35 | 4899673,74 |
| 262 | 6480102,82 | 4899676,04 |
| 263 | 6480098,69 | 4899676,52 |
| 264 | 6480086,24 | 4899679,95 |
| 265 | 6480083,49 | 4899681,15 |
| 266 | 6480073,09 | 4899684,64 |
| 267 | 6480065,55 | 4899685,55 |
| 268 | 6480052,49 | 4899689,55 |
| 269 | 6480029,15 | 4899696,65 |
| 270 | 6480025,00 | 4899699,52 |
| 271 | 6480008,93 | 4899707,05 |
| 272 | 6479996,09 | 4899710,55 |
| 273 | 6479983,47 | 4899715,09 |
| 274 | 6479980,25 | 4899715,34 |
| 275 | 6479963,59 | 4899712,89 |
| 276 | 6479961,13 | 4899709,93 |
| 277 | 6479940,15 | 4899705,95 |
| 278 | 6479939,05 | 4899703,24 |
| 279 | 6479912,32 | 4899713,39 |
| 280 | 6479886,35 | 4899723,12 |
| 281 | 6479880,86 | 4899724,49 |
| 282 | 6479864,32 | 4899728,73 |
| 283 | 6479857,25 | 4899731,29 |
| 284 | 6479848,96 | 4899734,29 |
| 285 | 6479840,20 | 4899737,76 |
| 286 | 6479821,12 | 4899749,94 |
| 287 | 6479817,99 | 4899754,43 |
| 288 | 6479812,07 | 4899759,93 |
| 289 | 6479798,28 | 4899772,53 |
| 290 | 6479785,76 | 4899784,37 |
| 291 | 6479780,77 | 4899787,08 |
| 292 | 6479776,63 | 4899789,62 |
| 293 | 6479772,31 | 4899792,96 |
| 294 | 6479767,69 | 4899796,44 |
| 295 | 6479762,92 | 4899798,67 |
| 296 | 6479758,83 | 4899799,06 |
| 297 | 6479755,31 | 4899798,92 |
| 298 | 6479752,09 | 4899801,84 |
| 299 | 6479745,60 | 4899806,35 |
| 300 | 6479742,88 | 4899807,80 |
| 301 | 6479736,36 | 4899810,67 |
| 302 | 6479732,24 | 4899811,37 |
| 303 | 6479730,13 | 4899811,12 |
| 304 | 6479725,46 | 4899810,11 |
| 305 | 6479718,38 | 4899807,55 |
| 306 | 6479709,33 | 4899805,22 |
| 307 | 6479697,89 | 4899802,08 |
| 308 | 6479683,47 | 4899797,63 |
| 309 | 6479672,57 | 4899793,89 |
| 310 | 6479660,94 | 4899791,23 |
| 311 | 6479647,80 | 4899788,02 |
| 312 | 6479628,98 | 4899782,44 |
| 313 | 6479615,32 | 4899779,63 |
| 314 | 6479595,03 | 4899776,36 |
| 315 | 6479573,14 | 4899770,89 |
| 316 | 6479564,26 | 4899785,12 |
| 317 | 6479558,05 | 4899794,56 |
| 318 | 6479552,00 | 4899800,19 |
| 319 | 6479543,51 | 4899809,81 |
| 320 | 6479528,53 | 4899810,73 |
| 321 | 6479509,22 | 4899816,11 |
| 322 | 6479478,08 | 4899822,92 |
| 323 | 6479470,86 | 4899822,97 |
| 324 | 6479460,48 | 4899823,04 |
| 325 | 6479453,65 | 4899822,81 |
| 326 | 6479451,48 | 4899823,01 |
| 327 | 6479443,16 | 4899823,81 |
| 328 | 6479429,98 | 4899824,24 |
| 329 | 6479421,53 | 4899823,40 |
| 330 | 6479410,76 | 4899820,47 |
| 331 | 6479396,80 | 4899816,01 |
| 332 | 6479389,17 | 4899812,20 |
| 333 | 6479376,53 | 4899804,93 |
| 334 | 6479372,60 | 4899801,05 |
| 335 | 6479368,67 | 4899797,18 |
| 336 | 6479369,86 | 4899784,91 |
| 337 | 6479350,43 | 4899804,33 |
| 338 | 6479351,63 | 4899806,60 |
| 339 | 6479353,60 | 4899808,31 |
| 340 | 6479355,57 | 4899810,02 |
| 341 | 6479380,51 | 4899837,24 |
| 342 | 6479383,22 | 4899837,97 |
| 343 | 6479385,06 | 4899838,48 |
| 344 | 6479387,84 | 4899839,23 |
| 345 | 6479394,78 | 4899841,45 |
| 346 | 6479401,34 | 4899843,95 |
| 347 | 6479404,08 | 4899845,49 |
| 348 | 6479407,22 | 4899847,25 |
| 349 | 6479413,90 | 4899851,42 |
| 350 | 6479417,64 | 4899854,08 |
| 351 | 6479420,29 | 4899856,16 |
| 352 | 6479425,47 | 4899860,18 |
| 353 | 6479437,96 | 4899865,54 |
| 354 | 6479443,20 | 4899867,66 |
| 355 | 6479447,98 | 4899871,70 |
| 356 | 6479452,73 | 4899875,32 |
| 357 | 6479455,81 | 4899878,00 |
| 358 | 6479464,83 | 4899882,13 |
| 359 | 6479471,31 | 4899898,43 |
| 360 | 6479470,38 | 4899906,17 |
| 361 | 6479467,96 | 4899913,75 |
| 362 | 6479464,50 | 4899924,55 |

## GRANICE POJEDINIH ZONA

| OZNAKA | x_koo | y_koo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6480446,65 | 4900504,93 |
| 2 | 6480452,05 | 4900500,99 |
| 3 | 6480460,05 | 4900495,15 |
| 4 | 6480460,42 | 4900494,87 |
| 5 | 6480462,30 | 4900493,43 |
| 6 | 6480467,45 | 4900489,48 |
| 7 | 6480477,75 | 4900483,41 |
| 8 | 6480489,70 | 4900477,09 |
| 9 | 6480492,08 | 4900475,83 |
| 10 | 6480494,82 | 4900472,35 |
| 11 | 6480497,02 | 4900469,55 |
| 12 | 6480503,15 | 4900464,47 |
| 13 | 6480509,93 | 4900458,85 |
| 14 | 6480513,97 | 4900449,30 |
| 15 | 6480525,94 | 4900424,14 |
| 16 | 6480528,11 | 4900418,24 |
| 17 | 6480528,50 | 4900416,19 |
| 18 | 6480530,85 | 4900403,64 |
| 19 | 6480532,12 | 4900400,74 |
| 20 | 6480533,11 | 4900398,49 |
| 21 | 6480533,75 | 4900397,02 |
| 22 | 6480535,07 | 4900394,01 |
| 23 | 6480535,34 | 4900393,94 |
| 24 | 6480534,07 | 4900387,32 |
| 25 | 6480533,24 | 4900380,63 |
| 26 | 6480533,14 | 4900379,48 |
| 27 | 6480533,08 | 4900378,66 |
| 28 | 6480532,87 | 4900374,15 |
| 29 | 6480532,84 | 4900372,28 |
| 30 | 6480532,84 | 4900371,96 |
| 31 | 6480532,84 | 4900371,09 |
| 32 | 6480532,84 | 4900370,41 |
| 33 | 6480532,88 | 4900368,51 |
| 34 | 6480533,05 | 4900364,66 |
| 35 | 6480533,14 | 4900353,94 |
| 36 | 6480533,12 | 4900353,20 |
| 37 | 6480533,03 | 4900349,97 |
| 38 | 6480532,45 | 4900340,76 |
| 39 | 6480531,46 | 4900331,59 |
| 40 | 6480531,27 | 4900330,21 |
| 41 | 6480530,08 | 4900322,70 |
| 42 | 6480526,83 | 4900311,19 |
| 43 | 6480526,34 | 4900309,49 |
| 44 | 6480526,05 | 4900308,65 |
| 45 | 6480525,49 | 4900307,55 |
| 46 | 6480524,77 | 4900306,54 |
| 47 | 6480523,90 | 4900305,66 |
| 48 | 6480523,01 | 4900304,99 |
| 49 | 6480522,04 | 4900304,44 |
| 50 | 6480521,00 | 4900304,04 |
| 51 | 6480500,99 | 4900297,90 |
| 52 | 6480498,30 | 4900297,07 |
| 53 | 6480439,44 | 4900278,99 |
| 54 | 6480434,83 | 4900277,58 |
| 55 | 6480425,04 | 4900274,57 |
| 56 | 6480388,51 | 4900263,35 |
| 57 | 6480375,33 | 4900259,31 |
| 58 | 6480366,80 | 4900256,69 |
| 59 | 6480362,66 | 4900255,41 |
| 60 | 6480358,47 | 4900254,13 |
| 61 | 6480350,26 | 4900251,61 |
| 62 | 6480350,07 | 4900251,55 |
| 63 | 6480350,06 | 4900251,55 |
| 64 | 6480340,07 | 4900248,48 |
| 65 | 6480339,18 | 4900248,28 |
| 66 | 6480338,26 | 4900248,21 |
| 67 | 6480337,35 | 4900248,29 |
| 68 | 6480336,46 | 4900248,51 |
| 69 | 6480335,61 | 4900248,86 |
| 70 | 6480334,79 | 4900249,36 |
| 71 | 6480334,05 | 4900249,98 |
| 72 | 6480333,43 | 4900250,72 |
| 73 | 6480332,94 | 4900251,55 |
| 74 | 6480332,58 | 4900252,44 |
| 75 | 6480331,97 | 4900254,01 |
| 76 | 6480331,15 | 4900255,47 |
| 77 | 6480330,13 | 4900256,81 |
| 78 | 6480328,94 | 4900257,99 |
| 79 | 6480327,59 | 4900259,00 |
| 80 | 6480325,84 | 4900259,93 |
| 81 | 6480323,97 | 4900260,55 |
| 82 | 6480322,01 | 4900260,86 |
| 83 | 6480320,03 | 4900260,85 |
| 84 | 6480318,08 | 4900260,51 |
| 85 | 6480316,22 | 4900259,85 |
| 86 | 6480314,48 | 4900258,90 |
| 87 | 6480313,05 | 4900257,79 |
| 88 | 6480311,81 | 4900256,47 |
| 89 | 6480310,77 | 4900254,99 |
| 90 | 6480309,98 | 4900253,36 |
| 91 | 6480309,41 | 4900251,56 |
| 92 | 6480309,14 | 4900249,68 |
| 93 | 6480309,17 | 4900247,79 |
| 94 | 6480309,46 | 4900246,04 |
| 95 | 6480310,00 | 4900244,36 |
| 96 | 6480310,79 | 4900242,77 |
| 97 | 6480311,37 | 4900241,90 |
| 98 | 6480312,59 | 4900240,45 |
| 99 | 6480314,09 | 4900239,16 |
| 100 | 6480315,83 | 4900238,12 |
| 101 | 6480317,73 | 4900237,38 |
| 102 | 6480319,71 | 4900236,98 |
| 103 | 6480321,74 | 4900236,91 |
| 104 | 6480323,75 | 4900237,19 |
| 105 | 6480325,50 | 4900237,73 |
| 106 | 6480330,15 | 4900239,16 |
| 107 | 6480334,69 | 4900240,55 |
| 108 | 6480339,38 | 4900241,99 |
| 109 | 6480360,23 | 4900248,39 |
| 110 | 6480352,76 | 4900245,48 |
| 111 | 6480350,30 | 4900244,51 |
| 112 | 6480329,85 | 4900237,35 |
| 113 | 6480325,13 | 4900235,69 |
| 114 | 6480305,39 | 4900227,92 |
| 115 | 6480303,77 | 4900227,28 |
| 116 | 6480294,40 | 4900222,25 |
| 117 | 6480290,54 | 4900220,17 |
| 118 | 6480287,97 | 4900218,79 |
| 119 | 6480279,83 | 4900214,41 |
| 120 | 6480274,39 | 4900216,63 |
| 121 | 6480269,09 | 4900221,89 |
| 122 | 6480267,48 | 4900226,54 |
| 123 | 6480268,97 | 4900226,85 |
| 124 | 6480277,30 | 4900229,56 |
| 125 | 6480283,51 | 4900232,62 |
| 126 | 6480293,03 | 4900235,01 |
| 127 | 6480292,44 | 4900240,53 |
| 128 | 6480292,68 | 4900246,79 |
| 129 | 6480292,38 | 4900250,33 |
| 130 | 6480292,10 | 4900251,33 |
| 131 | 6480286,40 | 4900253,56 |
| 132 | 6480285,87 | 4900253,55 |
| 133 | 6480286,51 | 4900256,56 |
| 134 | 6480282,70 | 4900258,09 |
| 135 | 6480276,59 | 4900263,87 |
| 136 | 6480276,63 | 4900265,75 |
| 137 | 6480278,87 | 4900271,33 |
| 138 | 6480283,44 | 4900282,72 |
| 139 | 6480284,72 | 4900284,36 |
| 140 | 6480285,59 | 4900285,61 |
| 141 | 6480288,06 | 4900315,82 |
| 142 | 6480285,71 | 4900325,07 |
| 143 | 6480285,60 | 4900325,49 |
| 144 | 6480285,61 | 4900325,48 |
| 145 | 6480285,59 | 4900325,55 |
| 146 | 6480283,83 | 4900332,85 |
| 147 | 6480283,62 | 4900332,94 |
| 148 | 6480283,00 | 4900333,20 |
| 149 | 6480282,94 | 4900333,30 |
| 150 | 6480282,67 | 4900333,95 |
| 151 | 6480282,68 | 4900334,19 |
| 152 | 6480282,92 | 4900334,75 |
| 153 | 6480283,05 | 4900334,93 |
| 154 | 6480283,12 | 4900335,02 |
| 155 | 6480283,12 | 4900335,84 |
| 156 | 6480281,30 | 4900338,03 |
| 157 | 6480277,73 | 4900342,83 |
| 158 | 6480271,19 | 4900353,20 |
| 159 | 6480268,36 | 4900357,68 |
| 160 | 6480267,37 | 4900363,25 |
| 161 | 6480265,05 | 4900368,54 |
| 162 | 6480265,05 | 4900369,30 |
| 163 | 6480261,87 | 4900383,01 |
| 164 | 6480261,30 | 4900387,51 |
| 165 | 6480262,83 | 4900392,12 |
| 166 | 6480265,67 | 4900395,08 |
| 167 | 6480269,02 | 4900399,40 |
| 168 | 6480266,50 | 4900403,96 |
| 169 | 6480259,61 | 4900411,19 |
| 170 | 6480255,18 | 4900407,48 |
| 171 | 6480252,66 | 4900418,71 |
| 172 | 6480247,70 | 4900433,02 |
| 173 | 6480247,61 | 4900433,70 |
| 174 | 6480261,33 | 4900463,09 |
| 175 | 6480255,37 | 4900475,57 |
| 176 | 6480254,97 | 4900476,73 |
| 177 | 6480254,59 | 4900480,66 |
| 178 | 6480254,61 | 4900481,97 |
| 179 | 6480253,57 | 4900483,82 |
| 180 | 6480255,94 | 4900485,79 |
| 181 | 6480256,49 | 4900485,13 |
| 182 | 6480269,43 | 4900487,75 |
| 183 | 6480289,94 | 4900497,10 |
| 184 | 6480320,16 | 4900504,89 |
| 185 | 6480321,94 | 4900504,79 |
| 186 | 6480325,14 | 4900504,61 |
| 187 | 6480337,78 | 4900503,91 |
| 188 | 6480341,52 | 4900503,70 |
| 189 | 6480343,29 | 4900503,60 |
| 190 | 6480345,38 | 4900503,53 |
| 191 | 6480362,37 | 4900502,92 |
| 192 | 6480372,78 | 4900503,16 |
| 193 | 6480374,40 | 4900503,20 |
| 194 | 6480387,01 | 4900501,76 |
| 195 | 6480439,14 | 4900508,32 |
| 196 | 6480439,42 | 4900508,35 |
| 197 | 6480441,38 | 4900507,59 |
| 198 | 6480442,37 | 4900507,20 |
| 199 | 6480446,23 | 4900505,24 |
| 200 | 6480446,65 | 4900504,93 |
| 201 | 6480561,00 | 4900531,86 |
| 202 | 6480568,34 | 4900512,32 |
| 203 | 6480568,85 | 4900510,79 |
| 204 | 6480569,74 | 4900507,70 |
| 205 | 6480570,81 | 4900504,03 |
| 206 | 6480576,70 | 4900483,71 |
| 207 | 6480582,27 | 4900455,83 |
| 208 | 6480583,86 | 4900447,98 |
| 209 | 6480583,91 | 4900447,70 |
| 210 | 6480586,38 | 4900435,59 |
| 211 | 6480586,86 | 4900433,95 |
| 212 | 6480587,08 | 4900433,23 |
| 213 | 6480587,54 | 4900431,69 |
| 214 | 6480587,85 | 4900430,36 |
| 215 | 6480587,94 | 4900429,00 |
| 216 | 6480587,79 | 4900427,64 |
| 217 | 6480587,57 | 4900426,89 |
| 218 | 6480587,41 | 4900426,33 |
| 219 | 6480586,82 | 4900425,10 |
| 220 | 6480586,03 | 4900423,99 |
| 221 | 6480585,06 | 4900423,03 |
| 222 | 6480583,94 | 4900422,25 |
| 223 | 6480582,70 | 4900421,67 |
| 224 | 6480581,39 | 4900421,31 |
| 225 | 6480580,03 | 4900421,18 |
| 226 | 6480578,22 | 4900421,17 |
| 227 | 6480570,67 | 4900420,86 |
| 228 | 6480565,33 | 4900420,48 |
| 229 | 6480564,23 | 4900420,40 |
| 230 | 6480563,13 | 4900420,33 |
| 231 | 6480559,47 | 4900419,88 |
| 232 | 6480556,85 | 4900419,30 |
| 233 | 6480559,26 | 4900413,71 |
| 234 | 6480560,26 | 4900413,93 |
| 235 | 6480563,72 | 4900414,36 |
| 236 | 6480567,68 | 4900414,63 |
| 237 | 6480572,08 | 4900409,59 |
| 238 | 6480582,36 | 4900396,25 |
| 239 | 6480596,87 | 4900384,29 |
| 240 | 6480601,50 | 4900385,65 |
| 241 | 6480625,11 | 4900407,05 |
| 242 | 6480632,92 | 4900397,98 |
| 243 | 6480630,96 | 4900392,30 |
| 244 | 6480615,91 | 4900373,36 |
| 245 | 6480606,93 | 4900365,44 |
| 246 | 6480603,88 | 4900362,74 |
| 247 | 6480604,01 | 4900362,18 |
| 248 | 6480608,35 | 4900346,32 |
| 249 | 6480608,79 | 4900344,71 |
| 250 | 6480610,59 | 4900343,61 |
| 251 | 6480618,19 | 4900338,96 |
| 252 | 6480623,27 | 4900321,89 |
| 253 | 6480629,86 | 4900307,46 |
| 254 | 6480634,94 | 4900285,34 |
| 255 | 6480635,89 | 4900281,20 |
| 256 | 6480637,46 | 4900274,36 |
| 257 | 6480637,76 | 4900273,05 |
| 258 | 6480647,77 | 4900219,32 |
| 259 | 6480648,76 | 4900214,00 |
| 260 | 6480647,03 | 4900204,04 |
| 261 | 6480645,70 | 4900196,33 |
| 262 | 6480644,24 | 4900187,97 |
| 263 | 6480639,95 | 4900166,42 |
| 264 | 6480643,03 | 4900143,49 |
| 265 | 6480645,61 | 4900134,90 |
| 266 | 6480649,06 | 4900123,39 |
| 267 | 6480651,59 | 4900114,97 |
| 268 | 6480671,93 | 4900070,95 |
| 269 | 6480672,16 | 4900070,44 |
| 270 | 6480670,78 | 4900069,01 |
| 271 | 6480667,74 | 4900064,65 |
| 272 | 6480666,84 | 4900063,36 |
| 273 | 6480672,70 | 4900042,85 |
| 274 | 6480672,67 | 4900028,64 |
| 275 | 6480669,51 | 4900012,00 |
| 276 | 6480663,32 | 4899999,24 |
| 277 | 6480655,91 | 4899990,58 |
| 278 | 6480649,66 | 4899967,31 |
| 279 | 6480639,29 | 4899946,93 |
| 280 | 6480638,25 | 4899920,41 |
| 281 | 6480648,62 | 4899876,42 |
| 282 | 6480650,02 | 4899865,32 |
| 283 | 6480666,06 | 4899821,37 |
| 284 | 6480656,44 | 4899828,49 |
| 285 | 6480656,60 | 4899817,28 |
| 286 | 6480652,95 | 4899818,88 |
| 287 | 6480650,32 | 4899820,03 |
| 288 | 6480642,16 | 4899823,58 |
| 289 | 6480637,04 | 4899826,15 |
| 290 | 6480635,95 | 4899826,70 |
| 291 | 6480633,45 | 4899827,95 |
| 292 | 6480627,08 | 4899831,15 |
| 293 | 6480627,05 | 4899831,16 |
| 294 | 6480627,00 | 4899831,49 |
| 295 | 6480625,77 | 4899835,46 |
| 296 | 6480624,58 | 4899837,99 |
| 297 | 6480623,99 | 4899839,23 |
| 298 | 6480612,15 | 4899859,95 |
| 299 | 6480610,46 | 4899863,18 |
| 300 | 6480609,31 | 4899866,65 |
| 301 | 6480604,71 | 4899885,57 |
| 302 | 6480604,09 | 4899888,81 |
| 303 | 6480603,54 | 4899891,65 |
| 304 | 6480603,48 | 4899891,96 |
| 305 | 6480602,90 | 4899898,45 |
| 306 | 6480602,27 | 4899914,62 |
| 307 | 6480601,88 | 4899924,47 |
| 308 | 6480601,88 | 4899925,73 |
| 309 | 6480602,06 | 4899926,98 |
| 310 | 6480602,42 | 4899928,18 |
| 311 | 6480602,96 | 4899929,32 |
| 312 | 6480603,78 | 4899930,85 |
| 313 | 6480605,43 | 4899933,93 |
| 314 | 6480607,69 | 4899938,64 |
| 315 | 6480608,52 | 4899940,88 |
| 316 | 6480608,76 | 4899941,54 |
| 317 | 6480609,37 | 4899944,48 |
| 318 | 6480609,39 | 4899944,55 |
| 319 | 6480609,47 | 4899945,96 |
| 320 | 6480609,57 | 4899947,63 |
| 321 | 6480609,31 | 4899950,70 |
| 322 | 6480608,65 | 4899954,83 |
| 323 | 6480606,79 | 4899966,33 |
| 324 | 6480605,72 | 4899976,69 |
| 325 | 6480605,45 | 4899980,96 |
| 326 | 6480605,06 | 4899989,55 |
| 327 | 6480605,05 | 4899995,98 |
| 328 | 6480605,04 | 4899998,09 |
| 329 | 6480604,34 | 4900006,60 |
| 330 | 6480604,32 | 4900006,69 |
| 331 | 6480604,32 | 4900006,70 |
| 332 | 6480604,52 | 4900007,03 |
| 333 | 6480606,21 | 4900009,90 |
| 334 | 6480608,98 | 4900014,62 |
| 335 | 6480611,00 | 4900018,05 |
| 336 | 6480615,05 | 4900024,96 |
| 337 | 6480619,37 | 4900032,29 |
| 338 | 6480625,38 | 4900042,18 |
| 339 | 6480626,44 | 4900043,93 |
| 340 | 6480627,18 | 4900045,15 |
| 341 | 6480624,81 | 4900073,23 |
| 342 | 6480624,63 | 4900075,35 |
| 343 | 6480624,59 | 4900075,83 |
| 344 | 6480624,96 | 4900084,94 |
| 345 | 6480625,30 | 4900093,39 |
| 346 | 6480625,44 | 4900096,67 |
| 347 | 6480625,64 | 4900101,71 |
| 348 | 6480621,53 | 4900116,99 |
| 349 | 6480621,07 | 4900118,68 |
| 350 | 6480617,48 | 4900132,01 |
| 351 | 6480613,28 | 4900137,08 |
| 352 | 6480610,97 | 4900139,87 |
| 353 | 6480601,70 | 4900151,07 |
| 354 | 6480600,40 | 4900152,64 |
| 355 | 6480599,85 | 4900153,31 |
| 356 | 6480590,43 | 4900171,11 |
| 357 | 6480589,18 | 4900173,47 |
| 358 | 6480580,75 | 4900189,43 |
| 359 | 6480580,48 | 4900190,23 |
| 360 | 6480579,99 | 4900191,68 |
| 361 | 6480573,59 | 4900210,74 |
| 362 | 6480573,21 | 4900211,88 |
| 363 | 6480569,92 | 4900221,67 |
| 364 | 6480566,14 | 4900229,20 |
| 365 | 6480565,41 | 4900230,65 |
| 366 | 6480556,01 | 4900249,41 |
| 367 | 6480555,30 | 4900250,82 |
| 368 | 6480552,65 | 4900256,10 |
| 369 | 6480547,31 | 4900268,76 |
| 370 | 6480546,55 | 4900270,55 |
| 371 | 6480543,08 | 4900278,77 |
| 372 | 6480542,32 | 4900280,58 |
| 373 | 6480541,99 | 4900281,35 |
| 374 | 6480541,03 | 4900283,64 |
| 375 | 6480539,35 | 4900298,34 |
| 376 | 6480539,16 | 4900299,99 |
| 377 | 6480538,27 | 4900307,79 |
| 378 | 6480537,69 | 4900312,90 |
| 379 | 6480537,44 | 4900315,15 |
| 380 | 6480536,90 | 4900319,82 |
| 381 | 6480537,01 | 4900323,75 |
| 382 | 6480536,66 | 4900325,65 |
| 383 | 6480536,61 | 4900325,89 |
| 384 | 6480537,70 | 4900333,12 |
| 385 | 6480538,78 | 4900344,97 |
| 386 | 6480539,17 | 4900356,87 |
| 387 | 6480538,88 | 4900368,76 |
| 388 | 6480538,96 | 4900376,48 |
| 389 | 6480539,51 | 4900382,42 |
| 390 | 6480539,67 | 4900384,17 |
| 391 | 6480541,01 | 4900391,77 |
| 392 | 6480541,18 | 4900392,44 |
| 393 | 6480542,95 | 4900399,24 |
| 394 | 6480544,22 | 4900402,42 |
| 395 | 6480545,98 | 4900405,35 |
| 396 | 6480547,84 | 4900407,55 |
| 397 | 6480545,91 | 4900413,87 |
| 398 | 6480543,95 | 4900412,21 |
| 399 | 6480541,10 | 4900408,85 |
| 400 | 6480538,84 | 4900405,08 |
| 401 | 6480537,22 | 4900400,99 |
| 402 | 6480535,37 | 4900393,93 |
| 403 | 6480535,34 | 4900393,94 |
| 404 | 6480535,07 | 4900394,01 |
| 405 | 6480533,75 | 4900397,02 |
| 406 | 6480533,11 | 4900398,49 |
| 407 | 6480532,99 | 4900398,76 |
| 408 | 6480532,12 | 4900400,74 |
| 409 | 6480530,85 | 4900403,64 |
| 410 | 6480529,38 | 4900411,48 |
| 411 | 6480529,07 | 4900413,12 |
| 412 | 6480528,50 | 4900416,19 |
| 413 | 6480528,41 | 4900417,45 |
| 414 | 6480528,11 | 4900418,24 |
| 415 | 6480527,70 | 4900420,43 |
| 416 | 6480525,94 | 4900424,14 |
| 417 | 6480519,41 | 4900437,87 |
| 418 | 6480518,93 | 4900438,88 |
| 419 | 6480513,97 | 4900449,30 |
| 420 | 6480512,21 | 4900453,46 |
| 421 | 6480511,91 | 4900454,17 |
| 422 | 6480509,93 | 4900458,85 |
| 423 | 6480503,15 | 4900464,47 |
| 424 | 6480497,02 | 4900469,55 |
| 425 | 6480494,82 | 4900472,35 |
| 426 | 6480493,85 | 4900473,58 |
| 427 | 6480493,12 | 4900474,51 |
| 428 | 6480492,08 | 4900475,83 |
| 429 | 6480489,70 | 4900477,09 |
| 430 | 6480477,75 | 4900483,41 |
| 431 | 6480468,08 | 4900489,11 |
| 432 | 6480467,45 | 4900489,48 |
| 433 | 6480462,30 | 4900493,43 |
| 434 | 6480460,42 | 4900494,87 |
| 435 | 6480460,05 | 4900495,15 |
| 436 | 6480452,05 | 4900500,99 |
| 437 | 6480446,65 | 4900504,93 |
| 438 | 6480446,23 | 4900505,24 |
| 439 | 6480442,37 | 4900507,20 |
| 440 | 6480441,84 | 4900507,41 |
| 441 | 6480441,38 | 4900507,59 |
| 442 | 6480439,42 | 4900508,35 |
| 443 | 6480439,14 | 4900508,32 |
| 444 | 6480387,01 | 4900501,76 |
| 445 | 6480374,40 | 4900503,20 |
| 446 | 6480372,78 | 4900503,16 |
| 447 | 6480362,37 | 4900502,92 |
| 448 | 6480352,57 | 4900503,27 |
| 449 | 6480345,38 | 4900503,53 |
| 450 | 6480347,18 | 4900508,47 |
| 451 | 6480348,35 | 4900511,70 |
| 452 | 6480348,71 | 4900512,68 |
| 453 | 6480348,68 | 4900512,74 |
| 454 | 6480346,49 | 4900517,88 |
| 455 | 6480350,62 | 4900517,63 |
| 456 | 6480350,76 | 4900517,63 |
| 457 | 6480352,71 | 4900517,62 |
| 458 | 6480360,87 | 4900517,55 |
| 459 | 6480365,01 | 4900515,29 |
| 460 | 6480368,59 | 4900517,39 |
| 461 | 6480372,82 | 4900519,87 |
| 462 | 6480376,18 | 4900519,26 |
| 463 | 6480386,41 | 4900517,39 |
| 464 | 6480394,69 | 4900515,89 |
| 465 | 6480396,85 | 4900518,11 |
| 466 | 6480422,96 | 4900544,91 |
| 467 | 6480438,72 | 4900527,00 |
| 468 | 6480441,86 | 4900523,44 |
| 469 | 6480444,63 | 4900523,40 |
| 470 | 6480449,63 | 4900523,34 |
| 471 | 6480453,67 | 4900523,29 |
| 472 | 6480456,31 | 4900523,26 |
| 473 | 6480481,23 | 4900524,87 |
| 474 | 6480507,30 | 4900526,55 |
| 475 | 6480508,53 | 4900526,63 |
| 476 | 6480508,67 | 4900526,64 |
| 477 | 6480509,09 | 4900526,67 |
| 478 | 6480508,47 | 4900528,12 |
| 479 | 6480508,26 | 4900528,62 |
| 480 | 6480507,21 | 4900531,07 |
| 481 | 6480506,33 | 4900533,12 |
| 482 | 6480505,88 | 4900534,17 |
| 483 | 6480501,16 | 4900545,20 |
| 484 | 6480499,31 | 4900552,17 |
| 485 | 6480499,79 | 4900568,81 |
| 486 | 6480499,83 | 4900570,18 |
| 487 | 6480498,67 | 4900583,06 |
| 488 | 6480498,54 | 4900584,55 |
| 489 | 6480497,67 | 4900594,26 |
| 490 | 6480497,87 | 4900597,15 |
| 491 | 6480498,38 | 4900604,64 |
| 492 | 6480502,50 | 4900623,14 |
| 493 | 6480503,61 | 4900627,17 |
| 494 | 6480503,70 | 4900627,49 |
| 495 | 6480505,57 | 4900634,27 |
| 496 | 6480510,93 | 4900653,72 |
| 497 | 6480511,16 | 4900654,56 |
| 498 | 6480518,85 | 4900670,92 |
| 499 | 6480520,57 | 4900665,02 |
| 500 | 6480521,74 | 4900661,80 |
| 501 | 6480526,88 | 4900650,02 |
| 502 | 6480528,22 | 4900647,35 |
| 503 | 6480528,52 | 4900646,84 |
| 504 | 6480528,93 | 4900644,38 |
| 505 | 6480533,71 | 4900626,27 |
| 506 | 6480534,82 | 4900621,43 |
| 507 | 6480534,72 | 4900619,93 |
| 508 | 6480535,46 | 4900619,31 |
| 509 | 6480536,44 | 4900618,48 |
| 510 | 6480536,44 | 4900610,20 |
| 511 | 6480536,44 | 4900608,83 |
| 512 | 6480536,38 | 4900597,63 |
| 513 | 6480536,37 | 4900595,09 |
| 514 | 6480536,35 | 4900592,36 |
| 515 | 6480536,51 | 4900589,29 |
| 516 | 6480537,01 | 4900586,27 |
| 517 | 6480537,16 | 4900585,63 |
| 518 | 6480538,06 | 4900582,52 |
| 519 | 6480539,33 | 4900579,54 |
| 520 | 6480543,66 | 4900570,84 |
| 521 | 6480548,57 | 4900560,99 |
| 522 | 6480550,89 | 4900555,56 |
| 523 | 6480552,91 | 4900550,81 |
| 524 | 6480555,44 | 4900544,89 |
| 525 | 6480557,40 | 4900540,29 |
| 526 | 6480560,03 | 4900534,13 |
| 527 | 6480561,00 | 4900531,86 |
| 528 | 6480597,73 | 4900312,20 |
| 529 | 6480598,44 | 4900310,93 |
| 530 | 6480598,14 | 4900311,54 |
| 531 | 6480597,73 | 4900312,20 |
| 532 | 6480536,66 | 4900325,65 |
| 533 | 6480537,01 | 4900323,75 |
| 534 | 6480536,90 | 4900319,82 |
| 535 | 6480537,44 | 4900315,15 |
| 536 | 6480537,69 | 4900312,90 |
| 537 | 6480538,27 | 4900307,79 |
| 538 | 6480539,54 | 4900296,72 |
| 539 | 6480539,78 | 4900294,54 |
| 540 | 6480539,79 | 4900294,49 |
| 541 | 6480540,64 | 4900287,06 |
| 542 | 6480541,03 | 4900283,64 |
| 543 | 6480541,99 | 4900281,35 |
| 544 | 6480542,32 | 4900280,58 |
| 545 | 6480543,08 | 4900278,77 |
| 546 | 6480546,55 | 4900270,55 |
| 547 | 6480547,31 | 4900268,76 |
| 548 | 6480552,65 | 4900256,10 |
| 549 | 6480555,30 | 4900250,82 |
| 550 | 6480556,01 | 4900249,41 |
| 551 | 6480562,41 | 4900236,65 |
| 552 | 6480565,41 | 4900230,65 |
| 553 | 6480566,14 | 4900229,20 |
| 554 | 6480569,92 | 4900221,67 |
| 555 | 6480573,21 | 4900211,88 |
| 556 | 6480573,59 | 4900210,74 |
| 557 | 6480579,99 | 4900191,68 |
| 558 | 6480580,48 | 4900190,23 |
| 559 | 6480580,75 | 4900189,43 |
| 560 | 6480583,50 | 4900184,23 |
| 561 | 6480585,67 | 4900180,11 |
| 562 | 6480589,19 | 4900173,47 |
| 563 | 6480590,43 | 4900171,11 |
| 564 | 6480599,85 | 4900153,31 |
| 565 | 6480600,41 | 4900152,64 |
| 566 | 6480601,70 | 4900151,07 |
| 567 | 6480610,97 | 4900139,87 |
| 568 | 6480613,28 | 4900137,08 |
| 569 | 6480617,48 | 4900132,01 |
| 570 | 6480618,83 | 4900126,99 |
| 571 | 6480620,22 | 4900121,86 |
| 572 | 6480621,07 | 4900118,68 |
| 573 | 6480621,53 | 4900116,99 |
| 574 | 6480625,64 | 4900101,71 |
| 575 | 6480625,44 | 4900096,67 |
| 576 | 6480625,30 | 4900093,39 |
| 577 | 6480624,96 | 4900084,94 |
| 578 | 6480624,59 | 4900075,83 |
| 579 | 6480624,63 | 4900075,35 |
| 580 | 6480624,81 | 4900073,23 |
| 581 | 6480625,06 | 4900070,28 |
| 582 | 6480625,55 | 4900064,48 |
| 583 | 6480627,18 | 4900045,15 |
| 584 | 6480626,44 | 4900043,93 |
| 585 | 6480625,38 | 4900042,18 |
| 586 | 6480619,37 | 4900032,29 |
| 587 | 6480611,00 | 4900018,05 |
| 588 | 6480608,98 | 4900014,62 |
| 589 | 6480606,21 | 4900009,90 |
| 590 | 6480604,52 | 4900007,03 |
| 591 | 6480603,78 | 4900009,95 |
| 592 | 6480602,94 | 4900015,03 |
| 593 | 6480600,86 | 4900023,46 |
| 594 | 6480598,49 | 4900030,87 |
| 595 | 6480598,21 | 4900031,74 |
| 596 | 6480595,00 | 4900039,82 |
| 597 | 6480591,26 | 4900047,66 |
| 598 | 6480587,99 | 4900055,66 |
| 599 | 6480585,37 | 4900063,90 |
| 600 | 6480583,43 | 4900072,33 |
| 601 | 6480583,37 | 4900072,82 |
| 602 | 6480582,69 | 4900079,18 |
| 603 | 6480581,94 | 4900086,04 |
| 604 | 6480581,20 | 4900099,81 |
| 605 | 6480580,47 | 4900106,95 |
| 606 | 6480578,99 | 4900113,98 |
| 607 | 6480576,78 | 4900120,81 |
| 608 | 6480576,16 | 4900122,17 |
| 609 | 6480574,61 | 4900125,27 |
| 610 | 6480573,63 | 4900127,07 |
| 611 | 6480569,93 | 4900133,02 |
| 612 | 6480565,71 | 4900138,61 |
| 613 | 6480561,00 | 4900143,79 |
| 614 | 6480551,70 | 4900154,85 |
| 615 | 6480542,85 | 4900166,27 |
| 616 | 6480534,47 | 4900178,04 |
| 617 | 6480531,20 | 4900184,86 |
| 618 | 6480528,08 | 4900192,12 |
| 619 | 6480525,11 | 4900199,43 |
| 620 | 6480521,29 | 4900210,46 |
| 621 | 6480518,04 | 4900221,68 |
| 622 | 6480518,02 | 4900221,77 |
| 623 | 6480517,42 | 4900225,27 |
| 624 | 6480517,14 | 4900227,37 |
| 625 | 6480516,69 | 4900233,10 |
| 626 | 6480516,70 | 4900238,86 |
| 627 | 6480516,77 | 4900241,96 |
| 628 | 6480517,08 | 4900247,19 |
| 629 | 6480517,99 | 4900255,49 |
| 630 | 6480519,45 | 4900263,70 |
| 631 | 6480521,43 | 4900271,81 |
| 632 | 6480525,81 | 4900286,42 |
| 633 | 6480528,84 | 4900296,54 |
| 634 | 6480535,93 | 4900321,36 |
| 635 | 6480536,04 | 4900321,94 |
| 636 | 6480536,14 | 4900322,53 |
| 637 | 6480536,66 | 4900325,65 |
| 638 | 6480545,04 | 4900590,47 |
| 639 | 6480545,22 | 4900588,40 |
| 640 | 6480547,12 | 4900582,99 |
| 641 | 6480549,81 | 4900575,34 |
| 642 | 6480550,50 | 4900573,39 |
| 643 | 6480550,59 | 4900573,13 |
| 644 | 6480550,80 | 4900572,54 |
| 645 | 6480550,85 | 4900572,39 |
| 646 | 6480551,28 | 4900571,64 |
| 647 | 6480551,43 | 4900571,37 |
| 648 | 6480552,33 | 4900569,80 |
| 649 | 6480559,78 | 4900556,76 |
| 650 | 6480571,59 | 4900566,67 |
| 651 | 6480572,96 | 4900567,82 |
| 652 | 6480576,83 | 4900571,07 |
| 653 | 6480579,06 | 4900572,94 |
| 654 | 6480593,53 | 4900585,08 |
| 655 | 6480602,36 | 4900568,77 |
| 656 | 6480604,35 | 4900565,09 |
| 657 | 6480620,58 | 4900579,58 |
| 658 | 6480634,01 | 4900557,26 |
| 659 | 6480643,27 | 4900541,87 |
| 660 | 6480649,93 | 4900530,05 |
| 661 | 6480658,03 | 4900499,34 |
| 662 | 6480662,54 | 4900503,13 |
| 663 | 6480700,48 | 4900548,17 |
| 664 | 6480733,11 | 4900542,11 |
| 665 | 6480735,32 | 4900543,87 |
| 666 | 6480736,14 | 4900536,08 |
| 667 | 6480736,64 | 4900531,46 |
| 668 | 6480736,64 | 4900531,27 |
| 669 | 6480736,69 | 4900530,85 |
| 670 | 6480736,69 | 4900530,80 |
| 671 | 6480736,71 | 4900530,63 |
| 672 | 6480736,71 | 4900530,58 |
| 673 | 6480736,74 | 4900530,36 |
| 674 | 6480736,75 | 4900530,27 |
| 675 | 6480736,80 | 4900529,78 |
| 676 | 6480736,80 | 4900529,72 |
| 677 | 6480736,84 | 4900529,39 |
| 678 | 6480736,85 | 4900529,30 |
| 679 | 6480736,91 | 4900528,73 |
| 680 | 6480736,91 | 4900528,67 |
| 681 | 6480736,96 | 4900528,18 |
| 682 | 6480736,97 | 4900528,12 |
| 683 | 6480737,02 | 4900527,64 |
| 684 | 6480737,03 | 4900527,60 |
| 685 | 6480737,08 | 4900527,09 |
| 686 | 6480737,08 | 4900527,05 |
| 687 | 6480737,15 | 4900526,38 |
| 688 | 6480737,16 | 4900526,32 |
| 689 | 6480737,23 | 4900525,63 |
| 690 | 6480737,24 | 4900525,56 |
| 691 | 6480737,27 | 4900525,23 |
| 692 | 6480737,32 | 4900524,88 |
| 693 | 6480737,33 | 4900524,80 |
| 694 | 6480737,41 | 4900524,17 |
| 695 | 6480737,42 | 4900524,10 |
| 696 | 6480737,50 | 4900523,50 |
| 697 | 6480737,55 | 4900523,16 |
| 698 | 6480737,95 | 4900520,11 |
| 699 | 6480738,05 | 4900519,35 |
| 700 | 6480738,45 | 4900516,31 |
| 701 | 6480738,48 | 4900516,14 |
| 702 | 6480738,61 | 4900515,09 |
| 703 | 6480738,69 | 4900514,52 |
| 704 | 6480738,88 | 4900513,53 |
| 705 | 6480738,97 | 4900513,02 |
| 706 | 6480739,45 | 4900510,46 |
| 707 | 6480739,53 | 4900510,04 |
| 708 | 6480740,02 | 4900507,41 |
| 709 | 6480740,06 | 4900507,21 |
| 710 | 6480740,68 | 4900503,91 |
| 711 | 6480740,75 | 4900503,35 |
| 712 | 6480740,84 | 4900502,67 |
| 713 | 6480740,94 | 4900501,84 |
| 714 | 6480740,92 | 4900501,36 |
| 715 | 6480740,84 | 4900499,75 |
| 716 | 6480740,38 | 4900497,71 |
| 717 | 6480739,57 | 4900495,78 |
| 718 | 6480738,44 | 4900494,03 |
| 719 | 6480737,02 | 4900492,49 |
| 720 | 6480735,36 | 4900491,23 |
| 721 | 6480733,87 | 4900490,46 |
| 722 | 6480733,50 | 4900490,27 |
| 723 | 6480732,33 | 4900489,90 |
| 724 | 6480732,22 | 4900489,79 |
| 725 | 6480732,06 | 4900489,76 |
| 726 | 6480731,81 | 4900489,69 |
| 727 | 6480730,83 | 4900489,47 |
| 728 | 6480729,48 | 4900489,16 |
| 729 | 6480729,05 | 4900489,05 |
| 730 | 6480728,46 | 4900488,91 |
| 731 | 6480727,18 | 4900488,58 |
| 732 | 6480726,70 | 4900488,43 |
| 733 | 6480724,66 | 4900487,78 |
| 734 | 6480723,61 | 4900487,44 |
| 735 | 6480722,55 | 4900486,97 |
| 736 | 6480721,59 | 4900486,33 |
| 737 | 6480720,60 | 4900485,71 |
| 738 | 6480719,15 | 4900484,79 |
| 739 | 6480717,62 | 4900483,82 |
| 740 | 6480717,38 | 4900483,67 |
| 741 | 6480715,95 | 4900482,76 |
| 742 | 6480715,71 | 4900482,61 |
| 743 | 6480712,59 | 4900480,64 |
| 744 | 6480708,71 | 4900477,90 |
| 745 | 6480705,12 | 4900474,78 |
| 746 | 6480703,26 | 4900473,11 |
| 747 | 6480702,18 | 4900472,14 |
| 748 | 6480699,50 | 4900469,73 |
| 749 | 6480692,39 | 4900462,45 |
| 750 | 6480691,21 | 4900461,25 |
| 751 | 6480689,90 | 4900459,91 |
| 752 | 6480682,33 | 4900452,64 |
| 753 | 6480681,49 | 4900451,83 |
| 754 | 6480679,48 | 4900449,90 |
| 755 | 6480678,40 | 4900448,74 |
| 756 | 6480677,13 | 4900447,77 |
| 757 | 6480675,73 | 4900447,02 |
| 758 | 6480674,23 | 4900446,50 |
| 759 | 6480670,77 | 4900445,39 |
| 760 | 6480670,02 | 4900445,09 |
| 761 | 6480668,82 | 4900444,60 |
| 762 | 6480667,27 | 4900443,96 |
| 763 | 6480661,55 | 4900441,62 |
| 764 | 6480658,94 | 4900440,44 |
| 765 | 6480657,33 | 4900439,70 |
| 766 | 6480655,43 | 4900438,61 |
| 767 | 6480654,28 | 4900437,94 |
| 768 | 6480653,32 | 4900437,39 |
| 769 | 6480653,30 | 4900437,38 |
| 770 | 6480650,69 | 4900435,58 |
| 771 | 6480649,70 | 4900434,90 |
| 772 | 6480648,18 | 4900433,74 |
| 773 | 6480647,04 | 4900433,01 |
| 774 | 6480645,79 | 4900432,49 |
| 775 | 6480644,48 | 4900432,18 |
| 776 | 6480643,13 | 4900432,10 |
| 777 | 6480641,78 | 4900432,25 |
| 778 | 6480640,35 | 4900432,41 |
| 779 | 6480639,78 | 4900432,48 |
| 780 | 6480638,07 | 4900432,67 |
| 781 | 6480637,90 | 4900432,66 |
| 782 | 6480634,35 | 4900432,46 |
| 783 | 6480630,71 | 4900431,64 |
| 784 | 6480629,91 | 4900431,38 |
| 785 | 6480628,18 | 4900430,81 |
| 786 | 6480611,70 | 4900425,43 |
| 787 | 6480607,76 | 4900424,52 |
| 788 | 6480606,53 | 4900424,24 |
| 789 | 6480604,12 | 4900423,69 |
| 790 | 6480602,77 | 4900423,54 |
| 791 | 6480601,42 | 4900423,61 |
| 792 | 6480600,10 | 4900423,92 |
| 793 | 6480599,84 | 4900424,03 |
| 794 | 6480598,84 | 4900424,45 |
| 795 | 6480597,70 | 4900425,18 |
| 796 | 6480596,70 | 4900426,09 |
| 797 | 6480595,86 | 4900427,16 |
| 798 | 6480595,22 | 4900428,35 |
| 799 | 6480594,16 | 4900431,06 |
| 800 | 6480593,56 | 4900432,60 |
| 801 | 6480592,46 | 4900436,16 |
| 802 | 6480591,97 | 4900438,20 |
| 803 | 6480589,72 | 4900449,26 |
| 804 | 6480589,26 | 4900451,53 |
| 805 | 6480588,61 | 4900454,72 |
| 806 | 6480585,85 | 4900468,53 |
| 807 | 6480585,32 | 4900471,19 |
| 808 | 6480582,54 | 4900485,13 |
| 809 | 6480582,05 | 4900486,81 |
| 810 | 6480581,66 | 4900488,17 |
| 811 | 6480577,18 | 4900503,61 |
| 812 | 6480576,44 | 4900506,16 |
| 813 | 6480574,61 | 4900512,46 |
| 814 | 6480573,95 | 4900514,43 |
| 815 | 6480573,04 | 4900516,88 |
| 816 | 6480572,54 | 4900518,21 |
| 817 | 6480566,57 | 4900534,09 |
| 818 | 6480566,00 | 4900535,43 |
| 819 | 6480565,59 | 4900536,39 |
| 820 | 6480559,51 | 4900550,65 |
| 821 | 6480558,79 | 4900552,32 |
| 822 | 6480554,02 | 4900563,50 |
| 823 | 6480551,24 | 4900569,07 |
| 824 | 6480549,18 | 4900573,21 |
| 825 | 6480544,70 | 4900582,22 |
| 826 | 6480543,71 | 4900584,54 |
| 827 | 6480543,01 | 4900586,96 |
| 828 | 6480542,87 | 4900587,59 |
| 829 | 6480542,70 | 4900588,60 |
| 830 | 6480542,57 | 4900589,34 |
| 831 | 6480542,47 | 4900589,94 |
| 832 | 6480542,40 | 4900591,29 |
| 833 | 6480542,39 | 4900591,51 |
| 834 | 6480542,36 | 4900592,06 |
| 835 | 6480542,35 | 4900592,29 |
| 836 | 6480542,35 | 4900592,32 |
| 837 | 6480542,36 | 4900593,40 |
| 838 | 6480542,36 | 4900595,04 |
| 839 | 6480542,38 | 4900598,32 |
| 840 | 6480542,38 | 4900598,70 |
| 841 | 6480542,42 | 4900604,98 |
| 842 | 6480542,42 | 4900605,62 |
| 843 | 6480542,44 | 4900608,82 |
| 844 | 6480542,44 | 4900611,70 |
| 845 | 6480542,44 | 4900613,05 |
| 846 | 6480542,44 | 4900617,48 |
| 847 | 6480543,75 | 4900606,03 |
| 848 | 6480545,04 | 4900590,47 |
| 849 | 6480683,61 | 4900161,16 |
| 850 | 6480684,51 | 4900158,80 |
| 851 | 6480685,36 | 4900156,59 |
| 852 | 6480685,19 | 4900153,66 |
| 853 | 6480685,10 | 4900152,11 |
| 854 | 6480684,74 | 4900146,03 |
| 855 | 6480684,52 | 4900142,34 |
| 856 | 6480683,63 | 4900127,38 |
| 857 | 6480683,45 | 4900124,30 |
| 858 | 6480682,54 | 4900108,88 |
| 859 | 6480682,44 | 4900104,36 |
| 860 | 6480682,36 | 4900101,18 |
| 861 | 6480682,23 | 4900095,29 |
| 862 | 6480682,07 | 4900088,32 |
| 863 | 6480682,02 | 4900086,07 |
| 864 | 6480681,48 | 4900062,08 |
| 865 | 6480679,57 | 4900060,58 |
| 866 | 6480678,05 | 4900063,24 |
| 867 | 6480669,78 | 4900057,51 |
| 868 | 6480667,74 | 4900064,65 |
| 869 | 6480668,04 | 4900065,08 |
| 870 | 6480670,78 | 4900069,01 |
| 871 | 6480672,16 | 4900070,44 |
| 872 | 6480671,93 | 4900070,95 |
| 873 | 6480662,41 | 4900091,56 |
| 874 | 6480659,57 | 4900097,70 |
| 875 | 6480651,59 | 4900114,97 |
| 876 | 6480649,06 | 4900123,39 |
| 877 | 6480646,35 | 4900132,43 |
| 878 | 6480645,61 | 4900134,90 |
| 879 | 6480643,03 | 4900143,49 |
| 880 | 6480642,25 | 4900149,30 |
| 881 | 6480641,21 | 4900157,05 |
| 882 | 6480639,95 | 4900166,42 |
| 883 | 6480644,24 | 4900187,97 |
| 884 | 6480644,41 | 4900188,91 |
| 885 | 6480644,99 | 4900192,26 |
| 886 | 6480645,70 | 4900196,33 |
| 887 | 6480647,03 | 4900204,04 |
| 888 | 6480648,13 | 4900210,34 |
| 889 | 6480648,41 | 4900211,98 |
| 890 | 6480648,76 | 4900214,00 |
| 891 | 6480647,77 | 4900219,32 |
| 892 | 6480644,36 | 4900237,60 |
| 893 | 6480643,26 | 4900243,55 |
| 894 | 6480639,43 | 4900264,07 |
| 895 | 6480638,34 | 4900269,96 |
| 896 | 6480637,76 | 4900273,05 |
| 897 | 6480637,46 | 4900274,36 |
| 898 | 6480635,89 | 4900281,20 |
| 899 | 6480634,94 | 4900285,34 |
| 900 | 6480633,55 | 4900291,37 |
| 901 | 6480631,93 | 4900298,43 |
| 902 | 6480629,86 | 4900307,46 |
| 903 | 6480623,27 | 4900321,89 |
| 904 | 6480620,94 | 4900329,73 |
| 905 | 6480619,97 | 4900332,97 |
| 906 | 6480618,19 | 4900338,96 |
| 907 | 6480610,59 | 4900343,61 |
| 908 | 6480608,79 | 4900344,71 |
| 909 | 6480608,35 | 4900346,32 |
| 910 | 6480606,77 | 4900352,09 |
| 911 | 6480604,85 | 4900359,10 |
| 912 | 6480604,01 | 4900362,18 |
| 913 | 6480603,88 | 4900362,74 |
| 914 | 6480606,93 | 4900365,44 |
| 915 | 6480615,91 | 4900373,36 |
| 916 | 6480630,96 | 4900392,30 |
| 917 | 6480632,92 | 4900397,98 |
| 918 | 6480625,11 | 4900407,05 |
| 919 | 6480613,52 | 4900396,54 |
| 920 | 6480610,30 | 4900393,63 |
| 921 | 6480601,50 | 4900385,65 |
| 922 | 6480599,58 | 4900385,08 |
| 923 | 6480597,84 | 4900384,57 |
| 924 | 6480596,87 | 4900384,29 |
| 925 | 6480582,36 | 4900396,25 |
| 926 | 6480581,18 | 4900397,78 |
| 927 | 6480580,66 | 4900398,46 |
| 928 | 6480575,10 | 4900405,68 |
| 929 | 6480574,09 | 4900406,98 |
| 930 | 6480572,88 | 4900408,55 |
| 931 | 6480568,14 | 4900414,10 |
| 932 | 6480567,68 | 4900414,63 |
| 933 | 6480571,00 | 4900414,87 |
| 934 | 6480577,15 | 4900415,12 |
| 935 | 6480580,67 | 4900415,24 |
| 936 | 6480587,16 | 4900415,44 |
| 937 | 6480593,02 | 4900416,00 |
| 938 | 6480596,00 | 4900416,28 |
| 939 | 6480598,95 | 4900416,76 |
| 940 | 6480604,75 | 4900417,69 |
| 941 | 6480606,31 | 4900418,05 |
| 942 | 6480607,19 | 4900418,25 |
| 943 | 6480613,39 | 4900419,67 |
| 944 | 6480616,43 | 4900420,66 |
| 945 | 6480618,04 | 4900421,19 |
| 946 | 6480620,35 | 4900421,94 |
| 947 | 6480625,91 | 4900423,76 |
| 948 | 6480629,53 | 4900424,94 |
| 949 | 6480631,27 | 4900425,51 |
| 950 | 6480631,68 | 4900425,64 |
| 951 | 6480632,55 | 4900425,92 |
| 952 | 6480633,98 | 4900426,54 |
| 953 | 6480634,05 | 4900426,56 |
| 954 | 6480634,86 | 4900426,68 |
| 955 | 6480635,69 | 4900426,66 |
| 956 | 6480636,49 | 4900426,50 |
| 957 | 6480637,26 | 4900426,21 |
| 958 | 6480637,96 | 4900425,79 |
| 959 | 6480638,59 | 4900425,25 |
| 960 | 6480639,11 | 4900424,62 |
| 961 | 6480639,52 | 4900423,91 |
| 962 | 6480639,80 | 4900423,14 |
| 963 | 6480639,94 | 4900422,33 |
| 964 | 6480639,95 | 4900421,51 |
| 965 | 6480639,82 | 4900420,70 |
| 966 | 6480639,55 | 4900419,92 |
| 967 | 6480638,51 | 4900416,24 |
| 968 | 6480638,17 | 4900413,39 |
| 969 | 6480638,07 | 4900412,61 |
| 970 | 6480638,00 | 4900412,06 |
| 971 | 6480638,06 | 4900407,85 |
| 972 | 6480638,69 | 4900403,68 |
| 973 | 6480638,95 | 4900402,99 |
| 974 | 6480639,30 | 4900402,07 |
| 975 | 6480641,96 | 4900395,02 |
| 976 | 6480642,37 | 4900394,10 |
| 977 | 6480642,78 | 4900393,19 |
| 978 | 6480644,09 | 4900390,27 |
| 979 | 6480644,52 | 4900389,24 |
| 980 | 6480645,95 | 4900385,61 |
| 981 | 6480646,19 | 4900382,87 |
| 982 | 6480646,10 | 4900380,11 |
| 983 | 6480645,97 | 4900379,26 |
| 984 | 6480645,86 | 4900378,52 |
| 985 | 6480645,69 | 4900377,38 |
| 986 | 6480645,06 | 4900375,55 |
| 987 | 6480643,32 | 4900370,45 |
| 988 | 6480642,15 | 4900367,00 |
| 989 | 6480641,75 | 4900365,82 |
| 990 | 6480640,64 | 4900362,59 |
| 991 | 6480638,50 | 4900356,31 |
| 992 | 6480638,34 | 4900355,85 |
| 993 | 6480637,96 | 4900354,72 |
| 994 | 6480635,94 | 4900347,71 |
| 995 | 6480635,49 | 4900345,79 |
| 996 | 6480635,37 | 4900345,25 |
| 997 | 6480635,04 | 4900343,81 |
| 998 | 6480634,55 | 4900341,71 |
| 999 | 6480634,29 | 4900340,59 |
| 1000 | 6480634,27 | 4900340,45 |
| 1001 | 6480634,23 | 4900340,17 |
| 1002 | 6480634,12 | 4900339,45 |
| 1003 | 6480633,93 | 4900338,14 |
| 1004 | 6480633,76 | 4900335,66 |
| 1005 | 6480633,78 | 4900333,95 |
| 1006 | 6480633,80 | 4900331,62 |
| 1007 | 6480634,12 | 4900327,58 |
| 1008 | 6480635,05 | 4900319,77 |
| 1009 | 6480635,12 | 4900319,18 |
| 1010 | 6480637,42 | 4900302,75 |
| 1011 | 6480638,97 | 4900291,06 |
| 1012 | 6480640,14 | 4900282,26 |
| 1013 | 6480641,44 | 4900273,37 |
| 1014 | 6480641,77 | 4900271,13 |
| 1015 | 6480643,51 | 4900259,51 |
| 1016 | 6480644,72 | 4900253,13 |
| 1017 | 6480646,72 | 4900245,56 |
| 1018 | 6480649,25 | 4900238,15 |
| 1019 | 6480650,96 | 4900234,02 |
| 1020 | 6480652,09 | 4900231,97 |
| 1021 | 6480653,11 | 4900230,10 |
| 1022 | 6480657,36 | 4900221,81 |
| 1023 | 6480660,37 | 4900215,91 |
| 1024 | 6480660,77 | 4900215,14 |
| 1025 | 6480666,26 | 4900204,57 |
| 1026 | 6480667,23 | 4900202,42 |
| 1027 | 6480668,72 | 4900199,08 |
| 1028 | 6480671,12 | 4900193,70 |
| 1029 | 6480677,09 | 4900178,15 |
| 1030 | 6480679,37 | 4900172,21 |
| 1031 | 6480683,61 | 4900161,16 |
| 1032 | 6480687,95 | 4900105,06 |
| 1033 | 6480687,95 | 4900104,99 |
| 1034 | 6480686,78 | 4900104,58 |
| 1035 | 6480687,95 | 4900105,06 |
| 1036 | 6480687,95 | 4900105,06 |
| 1037 | 6480687,96 | 4900105,49 |
| 1038 | 6480688,03 | 4900108,65 |
| 1039 | 6480688,43 | 4900113,93 |
| 1040 | 6480691,27 | 4900152,05 |
| 1041 | 6480691,36 | 4900153,23 |
| 1042 | 6480691,64 | 4900156,96 |
| 1043 | 6480691,67 | 4900157,35 |
| 1044 | 6480695,86 | 4900154,61 |
| 1045 | 6480697,82 | 4900153,34 |
| 1046 | 6480723,08 | 4900136,88 |
| 1047 | 6480723,05 | 4900134,04 |
| 1048 | 6480723,03 | 4900133,13 |
| 1049 | 6480723,01 | 4900131,31 |
| 1050 | 6480722,28 | 4900130,33 |
| 1051 | 6480716,31 | 4900122,38 |
| 1052 | 6480714,38 | 4900120,73 |
| 1053 | 6480713,14 | 4900119,67 |
| 1054 | 6480703,48 | 4900111,44 |
| 1055 | 6480692,53 | 4900106,94 |
| 1056 | 6480690,59 | 4900106,14 |
| 1057 | 6480688,12 | 4900105,13 |
| 1058 | 6480687,95 | 4900105,06 |
| 1059 | 6480688,08 | 4900166,24 |
| 1060 | 6480687,49 | 4900167,80 |
| 1061 | 6480687,29 | 4900168,32 |
| 1062 | 6480684,28 | 4900176,15 |
| 1063 | 6480684,09 | 4900176,65 |
| 1064 | 6480683,60 | 4900177,92 |
| 1065 | 6480678,60 | 4900190,94 |
| 1066 | 6480677,81 | 4900193,01 |
| 1067 | 6480676,82 | 4900195,59 |
| 1068 | 6480676,78 | 4900195,69 |
| 1069 | 6480676,69 | 4900195,92 |
| 1070 | 6480674,76 | 4900200,25 |
| 1071 | 6480671,71 | 4900207,10 |
| 1072 | 6480670,94 | 4900208,59 |
| 1073 | 6480668,60 | 4900213,08 |
| 1074 | 6480666,06 | 4900217,97 |
| 1075 | 6480658,34 | 4900233,07 |
| 1076 | 6480656,41 | 4900236,54 |
| 1077 | 6480656,15 | 4900237,16 |
| 1078 | 6480655,49 | 4900238,75 |
| 1079 | 6480654,89 | 4900240,21 |
| 1080 | 6480654,69 | 4900240,78 |
| 1081 | 6480652,48 | 4900247,24 |
| 1082 | 6480650,58 | 4900254,41 |
| 1083 | 6480649,20 | 4900261,71 |
| 1084 | 6480648,63 | 4900265,61 |
| 1085 | 6480647,96 | 4900270,24 |
| 1086 | 6480646,31 | 4900281,54 |
| 1087 | 6480645,85 | 4900284,84 |
| 1088 | 6480643,24 | 4900304,48 |
| 1089 | 6480642,77 | 4900308,04 |
| 1090 | 6480642,31 | 4900311,54 |
| 1091 | 6480641,06 | 4900320,02 |
| 1092 | 6480640,09 | 4900328,23 |
| 1093 | 6480639,97 | 4900329,70 |
| 1094 | 6480639,78 | 4900333,50 |
| 1095 | 6480639,77 | 4900334,92 |
| 1096 | 6480639,76 | 4900335,52 |
| 1097 | 6480640,18 | 4900339,43 |
| 1098 | 6480640,39 | 4900340,33 |
| 1099 | 6480641,74 | 4900346,18 |
| 1100 | 6480642,48 | 4900348,74 |
| 1101 | 6480643,42 | 4900352,02 |
| 1102 | 6480643,66 | 4900352,85 |
| 1103 | 6480650,32 | 4900372,39 |
| 1104 | 6480651,15 | 4900374,82 |
| 1105 | 6480651,48 | 4900375,77 |
| 1106 | 6480652,07 | 4900379,47 |
| 1107 | 6480652,18 | 4900383,23 |
| 1108 | 6480651,81 | 4900386,97 |
| 1109 | 6480650,57 | 4900390,39 |
| 1110 | 6480649,83 | 4900392,13 |
| 1111 | 6480647,46 | 4900397,43 |
| 1112 | 6480644,95 | 4900404,03 |
| 1113 | 6480644,89 | 4900403,99 |
| 1114 | 6480644,43 | 4900404,81 |
| 1115 | 6480644,53 | 4900405,15 |
| 1116 | 6480644,48 | 4900405,26 |
| 1117 | 6480644,03 | 4900408,54 |
| 1118 | 6480644,00 | 4900411,85 |
| 1119 | 6480644,58 | 4900415,78 |
| 1120 | 6480644,83 | 4900416,73 |
| 1121 | 6480645,87 | 4900419,70 |
| 1122 | 6480647,24 | 4900422,53 |
| 1123 | 6480648,92 | 4900425,19 |
| 1124 | 6480650,93 | 4900427,84 |
| 1125 | 6480653,35 | 4900430,13 |
| 1126 | 6480656,56 | 4900432,34 |
| 1127 | 6480658,61 | 4900433,52 |
| 1128 | 6480660,09 | 4900434,37 |
| 1129 | 6480661,49 | 4900435,01 |
| 1130 | 6480663,79 | 4900436,06 |
| 1131 | 6480669,29 | 4900438,31 |
| 1132 | 6480672,82 | 4900439,75 |
| 1133 | 6480675,90 | 4900440,74 |
| 1134 | 6480676,46 | 4900440,93 |
| 1135 | 6480678,17 | 4900441,54 |
| 1136 | 6480680,29 | 4900442,67 |
| 1137 | 6480680,33 | 4900442,70 |
| 1138 | 6480682,21 | 4900444,10 |
| 1139 | 6480683,90 | 4900445,82 |
| 1140 | 6480684,86 | 4900446,75 |
| 1141 | 6480686,24 | 4900448,07 |
| 1142 | 6480691,82 | 4900453,44 |
| 1143 | 6480692,14 | 4900453,75 |
| 1144 | 6480692,76 | 4900454,34 |
| 1145 | 6480693,65 | 4900455,20 |
| 1146 | 6480693,96 | 4900455,20 |
| 1147 | 6480693,81 | 4900455,35 |
| 1148 | 6480694,12 | 4900455,65 |
| 1149 | 6480703,59 | 4900465,33 |
| 1150 | 6480705,04 | 4900466,64 |
| 1151 | 6480705,57 | 4900467,11 |
| 1152 | 6480709,28 | 4900470,45 |
| 1153 | 6480712,41 | 4900473,17 |
| 1154 | 6480715,80 | 4900475,57 |
| 1155 | 6480719,80 | 4900478,10 |
| 1156 | 6480720,75 | 4900478,70 |
| 1157 | 6480722,99 | 4900480,12 |
| 1158 | 6480724,05 | 4900480,79 |
| 1159 | 6480724,19 | 4900480,88 |
| 1160 | 6480724,57 | 4900481,12 |
| 1161 | 6480725,14 | 4900481,48 |
| 1162 | 6480725,29 | 4900481,61 |
| 1163 | 6480725,42 | 4900481,69 |
| 1164 | 6480725,45 | 4900481,71 |
| 1165 | 6480725,62 | 4900481,79 |
| 1166 | 6480725,80 | 4900481,85 |
| 1167 | 6480726,59 | 4900482,10 |
| 1168 | 6480726,88 | 4900482,19 |
| 1169 | 6480727,17 | 4900482,29 |
| 1170 | 6480727,71 | 4900482,46 |
| 1171 | 6480727,82 | 4900482,49 |
| 1172 | 6480728,79 | 4900482,80 |
| 1173 | 6480728,82 | 4900482,81 |
| 1174 | 6480729,17 | 4900482,90 |
| 1175 | 6480729,91 | 4900483,09 |
| 1176 | 6480730,22 | 4900483,17 |
| 1177 | 6480731,65 | 4900483,52 |
| 1178 | 6480731,99 | 4900483,61 |
| 1179 | 6480734,71 | 4900484,10 |
| 1180 | 6480734,79 | 4900484,11 |
| 1181 | 6480735,50 | 4900484,24 |
| 1182 | 6480735,91 | 4900484,29 |
| 1183 | 6480737,95 | 4900484,21 |
| 1184 | 6480738,61 | 4900484,07 |
| 1185 | 6480739,05 | 4900483,97 |
| 1186 | 6480739,94 | 4900483,78 |
| 1187 | 6480740,26 | 4900483,65 |
| 1188 | 6480741,50 | 4900483,16 |
| 1189 | 6480741,83 | 4900483,03 |
| 1190 | 6480743,01 | 4900482,30 |
| 1191 | 6480743,56 | 4900481,96 |
| 1192 | 6480743,90 | 4900481,67 |
| 1193 | 6480745,09 | 4900480,62 |
| 1194 | 6480745,71 | 4900479,85 |
| 1195 | 6480745,91 | 4900479,61 |
| 1196 | 6480746,37 | 4900479,04 |
| 1197 | 6480746,71 | 4900478,43 |
| 1198 | 6480747,36 | 4900477,27 |
| 1199 | 6480743,68 | 4900475,21 |
| 1200 | 6480740,40 | 4900476,52 |
| 1201 | 6480730,53 | 4900480,45 |
| 1202 | 6480728,67 | 4900481,19 |
| 1203 | 6480728,83 | 4900480,14 |
| 1204 | 6480726,55 | 4900472,11 |
| 1205 | 6480723,61 | 4900463,34 |
| 1206 | 6480722,69 | 4900460,58 |
| 1207 | 6480716,84 | 4900452,44 |
| 1208 | 6480710,36 | 4900443,46 |
| 1209 | 6480696,56 | 4900424,89 |
| 1210 | 6480685,18 | 4900412,30 |
| 1211 | 6480680,38 | 4900405,26 |
| 1212 | 6480674,67 | 4900396,23 |
| 1213 | 6480666,56 | 4900382,67 |
| 1214 | 6480665,46 | 4900379,94 |
| 1215 | 6480663,51 | 4900375,07 |
| 1216 | 6480661,45 | 4900369,93 |
| 1217 | 6480660,06 | 4900366,54 |
| 1218 | 6480659,11 | 4900364,21 |
| 1219 | 6480658,29 | 4900362,20 |
| 1220 | 6480657,18 | 4900359,49 |
| 1221 | 6480657,37 | 4900359,78 |
| 1222 | 6480656,47 | 4900357,75 |
| 1223 | 6480650,96 | 4900348,94 |
| 1224 | 6480649,31 | 4900346,31 |
| 1225 | 6480642,39 | 4900338,82 |
| 1226 | 6480642,43 | 4900337,52 |
| 1227 | 6480642,58 | 4900333,18 |
| 1228 | 6480642,58 | 4900333,14 |
| 1229 | 6480641,84 | 4900329,24 |
| 1230 | 6480641,73 | 4900328,66 |
| 1231 | 6480643,14 | 4900320,33 |
| 1232 | 6480644,46 | 4900315,93 |
| 1233 | 6480644,92 | 4900314,40 |
| 1234 | 6480646,54 | 4900308,96 |
| 1235 | 6480647,88 | 4900300,82 |
| 1236 | 6480648,40 | 4900297,65 |
| 1237 | 6480650,63 | 4900284,03 |
| 1238 | 6480650,12 | 4900279,46 |
| 1239 | 6480649,77 | 4900276,37 |
| 1240 | 6480649,23 | 4900271,50 |
| 1241 | 6480649,57 | 4900268,60 |
| 1242 | 6480650,23 | 4900263,03 |
| 1243 | 6480650,54 | 4900260,38 |
| 1244 | 6480651,71 | 4900250,45 |
| 1245 | 6480655,30 | 4900241,71 |
| 1246 | 6480655,59 | 4900241,00 |
| 1247 | 6480655,77 | 4900240,56 |
| 1248 | 6480656,91 | 4900237,80 |
| 1249 | 6480660,28 | 4900229,60 |
| 1250 | 6480666,25 | 4900235,11 |
| 1251 | 6480668,38 | 4900237,08 |
| 1252 | 6480670,41 | 4900238,95 |
| 1253 | 6480671,28 | 4900237,82 |
| 1254 | 6480674,22 | 4900234,05 |
| 1255 | 6480680,66 | 4900225,76 |
| 1256 | 6480683,89 | 4900220,43 |
| 1257 | 6480686,57 | 4900215,99 |
| 1258 | 6480691,01 | 4900208,65 |
| 1259 | 6480696,76 | 4900196,10 |
| 1260 | 6480696,85 | 4900195,92 |
| 1261 | 6480697,59 | 4900194,30 |
| 1262 | 6480698,63 | 4900192,03 |
| 1263 | 6480699,96 | 4900189,13 |
| 1264 | 6480703,58 | 4900181,23 |
| 1265 | 6480705,63 | 4900176,76 |
| 1266 | 6480708,26 | 4900171,03 |
| 1267 | 6480709,86 | 4900167,53 |
| 1268 | 6480712,71 | 4900162,24 |
| 1269 | 6480714,28 | 4900159,30 |
| 1270 | 6480715,42 | 4900157,19 |
| 1271 | 6480716,87 | 4900154,49 |
| 1272 | 6480718,24 | 4900151,95 |
| 1273 | 6480722,65 | 4900143,72 |
| 1274 | 6480721,75 | 4900144,31 |
| 1275 | 6480720,38 | 4900145,20 |
| 1276 | 6480714,77 | 4900148,86 |
| 1277 | 6480713,42 | 4900149,74 |
| 1278 | 6480694,60 | 4900162,00 |
| 1279 | 6480688,95 | 4900165,68 |
| 1280 | 6480688,08 | 4900166,24 |
| 1281 | 6480599,07 | 4899989,29 |
| 1282 | 6480599,13 | 4899987,93 |
| 1283 | 6480599,60 | 4899977,61 |
| 1284 | 6480599,86 | 4899975,11 |
| 1285 | 6480600,20 | 4899971,77 |
| 1286 | 6480600,83 | 4899965,66 |
| 1287 | 6480602,74 | 4899953,80 |
| 1288 | 6480603,39 | 4899949,75 |
| 1289 | 6480603,58 | 4899947,36 |
| 1290 | 6480603,39 | 4899944,96 |
| 1291 | 6480603,06 | 4899943,64 |
| 1292 | 6480602,51 | 4899942,40 |
| 1293 | 6480601,76 | 4899941,26 |
| 1294 | 6480600,82 | 4899940,27 |
| 1295 | 6480599,73 | 4899939,45 |
| 1296 | 6480598,52 | 4899938,83 |
| 1297 | 6480579,66 | 4899931,09 |
| 1298 | 6480565,22 | 4899925,17 |
| 1299 | 6480555,79 | 4899921,30 |
| 1300 | 6480517,04 | 4899905,40 |
| 1301 | 6480493,76 | 4899895,85 |
| 1302 | 6480487,95 | 4899893,47 |
| 1303 | 6480459,49 | 4899881,79 |
| 1304 | 6480441,86 | 4899874,56 |
| 1305 | 6480440,97 | 4899874,27 |
| 1306 | 6480440,04 | 4899874,13 |
| 1307 | 6480439,10 | 4899874,13 |
| 1308 | 6480438,17 | 4899874,28 |
| 1309 | 6480437,27 | 4899874,58 |
| 1310 | 6480436,43 | 4899875,01 |
| 1311 | 6480435,67 | 4899875,56 |
| 1312 | 6480435,01 | 4899876,23 |
| 1313 | 6480434,46 | 4899876,99 |
| 1314 | 6480434,04 | 4899877,83 |
| 1315 | 6480433,12 | 4899879,63 |
| 1316 | 6480431,91 | 4899881,24 |
| 1317 | 6480430,45 | 4899882,64 |
| 1318 | 6480428,77 | 4899883,76 |
| 1319 | 6480426,94 | 4899884,59 |
| 1320 | 6480424,98 | 4899885,10 |
| 1321 | 6480423,94 | 4899885,19 |
| 1322 | 6480422,84 | 4899888,95 |
| 1323 | 6480422,41 | 4899890,41 |
| 1324 | 6480422,25 | 4899890,95 |
| 1325 | 6480420,78 | 4899894,94 |
| 1326 | 6480422,05 | 4899898,55 |
| 1327 | 6480422,28 | 4899904,53 |
| 1328 | 6480421,73 | 4899931,02 |
| 1329 | 6480421,67 | 4899933,51 |
| 1330 | 6480421,03 | 4899963,88 |
| 1331 | 6480420,96 | 4899967,33 |
| 1332 | 6480420,71 | 4899979,34 |
| 1333 | 6480417,90 | 4899984,71 |
| 1334 | 6480414,56 | 4899991,11 |
| 1335 | 6480413,91 | 4899993,61 |
| 1336 | 6480412,87 | 4899997,60 |
| 1337 | 6480412,05 | 4900000,75 |
| 1338 | 6480409,84 | 4900003,90 |
| 1339 | 6480412,78 | 4900005,27 |
| 1340 | 6480416,03 | 4900006,77 |
| 1341 | 6480417,86 | 4900007,62 |
| 1342 | 6480417,29 | 4900009,91 |
| 1343 | 6480417,30 | 4900009,91 |
| 1344 | 6480417,04 | 4900010,95 |
| 1345 | 6480416,89 | 4900011,56 |
| 1346 | 6480416,89 | 4900011,56 |
| 1347 | 6480416,78 | 4900012,00 |
| 1348 | 6480416,19 | 4900012,34 |
| 1349 | 6480413,17 | 4900015,45 |
| 1350 | 6480413,02 | 4900015,57 |
| 1351 | 6480413,63 | 4900015,41 |
| 1352 | 6480414,67 | 4900015,33 |
| 1353 | 6480415,64 | 4900015,25 |
| 1354 | 6480415,98 | 4900015,28 |
| 1355 | 6480417,65 | 4900015,42 |
| 1356 | 6480419,60 | 4900015,93 |
| 1357 | 6480420,92 | 4900016,39 |
| 1358 | 6480426,95 | 4900018,51 |
| 1359 | 6480435,22 | 4900021,42 |
| 1360 | 6480436,96 | 4900022,04 |
| 1361 | 6480490,81 | 4900040,99 |
| 1362 | 6480520,32 | 4900051,38 |
| 1363 | 6480523,40 | 4900052,46 |
| 1364 | 6480569,01 | 4900068,52 |
| 1365 | 6480570,28 | 4900068,85 |
| 1366 | 6480571,59 | 4900068,97 |
| 1367 | 6480572,91 | 4900068,88 |
| 1368 | 6480574,19 | 4900068,56 |
| 1369 | 6480575,40 | 4900068,05 |
| 1370 | 6480576,51 | 4900067,34 |
| 1371 | 6480577,38 | 4900066,56 |
| 1372 | 6480577,49 | 4900066,46 |
| 1373 | 6480578,31 | 4900065,43 |
| 1374 | 6480578,95 | 4900064,28 |
| 1375 | 6480579,39 | 4900063,03 |
| 1376 | 6480581,21 | 4900056,91 |
| 1377 | 6480583,37 | 4900050,90 |
| 1378 | 6480585,86 | 4900045,02 |
| 1379 | 6480589,46 | 4900037,52 |
| 1380 | 6480591,72 | 4900031,83 |
| 1381 | 6480592,53 | 4900029,79 |
| 1382 | 6480593,47 | 4900026,87 |
| 1383 | 6480594,79 | 4900022,75 |
| 1384 | 6480594,87 | 4900022,50 |
| 1385 | 6480595,08 | 4900021,87 |
| 1386 | 6480595,35 | 4900020,77 |
| 1387 | 6480595,41 | 4900020,54 |
| 1388 | 6480595,84 | 4900018,80 |
| 1389 | 6480595,92 | 4900018,44 |
| 1390 | 6480596,68 | 4900015,38 |
| 1391 | 6480597,07 | 4900013,80 |
| 1392 | 6480597,87 | 4900008,96 |
| 1393 | 6480598,39 | 4900005,80 |
| 1394 | 6480599,05 | 4899997,72 |
| 1395 | 6480599,06 | 4899992,09 |
| 1396 | 6480599,06 | 4899989,61 |
| 1397 | 6480599,07 | 4899989,29 |
| 1398 | 6480426,80 | 4899746,97 |
| 1399 | 6480427,45 | 4899745,05 |
| 1400 | 6480428,40 | 4899743,26 |
| 1401 | 6480429,65 | 4899741,66 |
| 1402 | 6480431,14 | 4899740,29 |
| 1403 | 6480432,84 | 4899739,20 |
| 1404 | 6480434,71 | 4899738,40 |
| 1405 | 6480436,68 | 4899737,93 |
| 1406 | 6480438,18 | 4899737,83 |
| 1407 | 6480437,91 | 4899736,45 |
| 1408 | 6480437,88 | 4899736,19 |
| 1409 | 6480437,87 | 4899736,07 |
| 1410 | 6480437,77 | 4899735,78 |
| 1411 | 6480424,62 | 4899729,25 |
| 1412 | 6480413,29 | 4899723,15 |
| 1413 | 6480413,28 | 4899723,52 |
| 1414 | 6480418,39 | 4899736,00 |
| 1415 | 6480418,61 | 4899736,22 |
| 1416 | 6480422,29 | 4899746,80 |
| 1417 | 6480422,35 | 4899747,57 |
| 1418 | 6480423,00 | 4899756,58 |
| 1419 | 6480425,04 | 4899777,03 |
| 1420 | 6480429,35 | 4899798,94 |
| 1421 | 6480428,30 | 4899805,88 |
| 1422 | 6480426,24 | 4899819,52 |
| 1423 | 6480426,19 | 4899825,18 |
| 1424 | 6480425,99 | 4899850,50 |
| 1425 | 6480425,94 | 4899851,55 |
| 1426 | 6480426,70 | 4899854,00 |
| 1427 | 6480427,70 | 4899859,77 |
| 1428 | 6480428,25 | 4899861,17 |
| 1429 | 6480427,49 | 4899862,18 |
| 1430 | 6480461,14 | 4899875,98 |
| 1431 | 6480491,35 | 4899888,38 |
| 1432 | 6480496,14 | 4899890,34 |
| 1433 | 6480517,21 | 4899898,98 |
| 1434 | 6480539,57 | 4899908,16 |
| 1435 | 6480547,98 | 4899911,61 |
| 1436 | 6480581,57 | 4899925,39 |
| 1437 | 6480585,03 | 4899926,81 |
| 1438 | 6480586,25 | 4899927,20 |
| 1439 | 6480587,51 | 4899927,39 |
| 1440 | 6480588,79 | 4899927,37 |
| 1441 | 6480590,05 | 4899927,16 |
| 1442 | 6480591,26 | 4899926,74 |
| 1443 | 6480592,08 | 4899926,30 |
| 1444 | 6480592,39 | 4899926,14 |
| 1445 | 6480593,41 | 4899925,36 |
| 1446 | 6480594,29 | 4899924,44 |
| 1447 | 6480594,49 | 4899924,15 |
| 1448 | 6480595,01 | 4899923,38 |
| 1449 | 6480595,52 | 4899922,31 |
| 1450 | 6480595,56 | 4899922,22 |
| 1451 | 6480595,91 | 4899920,99 |
| 1452 | 6480596,06 | 4899919,72 |
| 1453 | 6480596,82 | 4899900,45 |
| 1454 | 6480596,90 | 4899898,43 |
| 1455 | 6480596,91 | 4899898,21 |
| 1456 | 6480597,54 | 4899891,13 |
| 1457 | 6480598,88 | 4899884,14 |
| 1458 | 6480601,60 | 4899872,95 |
| 1459 | 6480602,49 | 4899869,31 |
| 1460 | 6480603,48 | 4899865,23 |
| 1461 | 6480604,91 | 4899860,91 |
| 1462 | 6480607,00 | 4899856,87 |
| 1463 | 6480607,57 | 4899855,87 |
| 1464 | 6480608,16 | 4899854,84 |
| 1465 | 6480618,77 | 4899836,28 |
| 1466 | 6480619,71 | 4899834,27 |
| 1467 | 6480620,19 | 4899833,24 |
| 1468 | 6480621,18 | 4899830,03 |
| 1469 | 6480621,70 | 4899826,72 |
| 1470 | 6480621,75 | 4899823,36 |
| 1471 | 6480621,58 | 4899817,43 |
| 1472 | 6480621,03 | 4899811,52 |
| 1473 | 6480620,85 | 4899810,15 |
| 1474 | 6480620,57 | 4899808,90 |
| 1475 | 6480620,09 | 4899807,71 |
| 1476 | 6480619,43 | 4899806,62 |
| 1477 | 6480618,60 | 4899805,64 |
| 1478 | 6480617,63 | 4899804,80 |
| 1479 | 6480616,54 | 4899804,14 |
| 1480 | 6480615,35 | 4899803,65 |
| 1481 | 6480614,10 | 4899803,36 |
| 1482 | 6480612,82 | 4899803,28 |
| 1483 | 6480610,22 | 4899803,08 |
| 1484 | 6480607,68 | 4899802,44 |
| 1485 | 6480564,51 | 4899787,39 |
| 1486 | 6480534,64 | 4899776,98 |
| 1487 | 6480496,30 | 4899763,61 |
| 1488 | 6480465,45 | 4899752,85 |
| 1489 | 6480457,44 | 4899750,06 |
| 1490 | 6480456,42 | 4899749,80 |
| 1491 | 6480455,38 | 4899749,73 |
| 1492 | 6480454,34 | 4899749,83 |
| 1493 | 6480453,34 | 4899750,11 |
| 1494 | 6480452,39 | 4899750,57 |
| 1495 | 6480451,55 | 4899751,18 |
| 1496 | 6480450,82 | 4899751,93 |
| 1497 | 6480450,23 | 4899752,79 |
| 1498 | 6480449,80 | 4899753,75 |
| 1499 | 6480448,97 | 4899755,60 |
| 1500 | 6480447,85 | 4899757,28 |
| 1501 | 6480446,45 | 4899758,75 |
| 1502 | 6480445,41 | 4899759,54 |
| 1503 | 6480444,83 | 4899759,97 |
| 1504 | 6480443,03 | 4899760,90 |
| 1505 | 6480442,27 | 4899761,13 |
| 1506 | 6480441,09 | 4899761,50 |
| 1507 | 6480439,09 | 4899761,78 |
| 1508 | 6480437,06 | 4899761,71 |
| 1509 | 6480435,08 | 4899761,31 |
| 1510 | 6480433,19 | 4899760,57 |
| 1511 | 6480431,45 | 4899759,53 |
| 1512 | 6480429,91 | 4899758,21 |
| 1513 | 6480428,62 | 4899756,65 |
| 1514 | 6480427,60 | 4899754,89 |
| 1515 | 6480426,90 | 4899752,99 |
| 1516 | 6480426,53 | 4899751,00 |
| 1517 | 6480426,50 | 4899748,97 |
| 1518 | 6480426,80 | 4899746,97 |
| 1519 | 6480413,42 | 4899723,22 |
| 1520 | 6480413,29 | 4899723,15 |
| 1521 | 6480413,28 | 4899723,52 |
| 1522 | 6480413,42 | 4899723,22 |
| 1523 | 6480413,42 | 4899723,22 |
| 1524 | 6480424,62 | 4899729,25 |
| 1525 | 6480437,77 | 4899735,78 |
| 1526 | 6480437,87 | 4899736,07 |
| 1527 | 6480437,88 | 4899736,19 |
| 1528 | 6480437,91 | 4899736,45 |
| 1529 | 6480438,18 | 4899737,83 |
| 1530 | 6480438,70 | 4899737,80 |
| 1531 | 6480440,72 | 4899738,01 |
| 1532 | 6480442,67 | 4899738,55 |
| 1533 | 6480466,75 | 4899746,95 |
| 1534 | 6480467,93 | 4899747,36 |
| 1535 | 6480496,16 | 4899757,21 |
| 1536 | 6480496,20 | 4899757,18 |
| 1537 | 6480502,40 | 4899759,38 |
| 1538 | 6480515,28 | 4899763,87 |
| 1539 | 6480519,42 | 4899765,31 |
| 1540 | 6480572,31 | 4899783,76 |
| 1541 | 6480573,72 | 4899784,25 |
| 1542 | 6480581,72 | 4899787,04 |
| 1543 | 6480583,64 | 4899787,71 |
| 1544 | 6480607,77 | 4899796,12 |
| 1545 | 6480608,74 | 4899796,37 |
| 1546 | 6480609,74 | 4899796,45 |
| 1547 | 6480610,74 | 4899796,37 |
| 1548 | 6480611,10 | 4899796,28 |
| 1549 | 6480611,72 | 4899796,12 |
| 1550 | 6480612,64 | 4899795,71 |
| 1551 | 6480613,47 | 4899795,16 |
| 1552 | 6480614,20 | 4899794,47 |
| 1553 | 6480614,81 | 4899793,67 |
| 1554 | 6480615,28 | 4899792,78 |
| 1555 | 6480615,59 | 4899791,82 |
| 1556 | 6480615,73 | 4899790,83 |
| 1557 | 6480615,71 | 4899789,83 |
| 1558 | 6480615,52 | 4899788,84 |
| 1559 | 6480610,90 | 4899772,28 |
| 1560 | 6480608,42 | 4899762,21 |
| 1561 | 6480606,92 | 4899753,24 |
| 1562 | 6480606,06 | 4899744,19 |
| 1563 | 6480605,84 | 4899735,10 |
| 1564 | 6480606,27 | 4899726,01 |
| 1565 | 6480607,34 | 4899716,98 |
| 1566 | 6480608,22 | 4899712,75 |
| 1567 | 6480609,51 | 4899708,62 |
| 1568 | 6480611,20 | 4899704,64 |
| 1569 | 6480611,70 | 4899703,35 |
| 1570 | 6480611,97 | 4899701,98 |
| 1571 | 6480611,99 | 4899700,59 |
| 1572 | 6480611,78 | 4899699,22 |
| 1573 | 6480611,33 | 4899697,90 |
| 1574 | 6480610,89 | 4899697,09 |
| 1575 | 6480610,33 | 4899696,35 |
| 1576 | 6480609,66 | 4899695,71 |
| 1577 | 6480608,91 | 4899695,18 |
| 1578 | 6480608,08 | 4899694,77 |
| 1579 | 6480597,97 | 4899690,70 |
| 1580 | 6480579,57 | 4899683,30 |
| 1581 | 6480572,32 | 4899680,39 |
| 1582 | 6480557,17 | 4899674,30 |
| 1583 | 6480557,17 | 4899674,30 |
| 1584 | 6480546,94 | 4899670,44 |
| 1585 | 6480500,63 | 4899653,02 |
| 1586 | 6480471,79 | 4899642,17 |
| 1587 | 6480464,78 | 4899639,53 |
| 1588 | 6480462,22 | 4899638,57 |
| 1589 | 6480457,75 | 4899636,89 |
| 1590 | 6480454,68 | 4899635,73 |
| 1591 | 6480453,67 | 4899635,45 |
| 1592 | 6480452,63 | 4899635,35 |
| 1593 | 6480451,58 | 4899635,43 |
| 1594 | 6480450,57 | 4899635,69 |
| 1595 | 6480449,62 | 4899636,12 |
| 1596 | 6480448,76 | 4899636,71 |
| 1597 | 6480448,01 | 4899637,44 |
| 1598 | 6480447,40 | 4899638,29 |
| 1599 | 6480446,95 | 4899639,23 |
| 1600 | 6480446,07 | 4899641,06 |
| 1601 | 6480444,90 | 4899642,72 |
| 1602 | 6480443,47 | 4899644,16 |
| 1603 | 6480441,81 | 4899645,34 |
| 1604 | 6480439,98 | 4899646,22 |
| 1605 | 6480438,03 | 4899646,78 |
| 1606 | 6480436,01 | 4899647,00 |
| 1607 | 6480433,99 | 4899646,88 |
| 1608 | 6480432,01 | 4899646,42 |
| 1609 | 6480430,14 | 4899645,63 |
| 1610 | 6480428,43 | 4899644,53 |
| 1611 | 6480426,93 | 4899643,17 |
| 1612 | 6480425,67 | 4899641,57 |
| 1613 | 6480424,71 | 4899639,78 |
| 1614 | 6480424,06 | 4899637,86 |
| 1615 | 6480423,75 | 4899635,85 |
| 1616 | 6480423,77 | 4899634,40 |
| 1617 | 6480411,01 | 4899687,39 |
| 1618 | 6480416,88 | 4899691,53 |
| 1619 | 6480413,54 | 4899697,76 |
| 1620 | 6480406,48 | 4899701,58 |
| 1621 | 6480406,58 | 4899706,60 |
| 1622 | 6480407,64 | 4899715,15 |
| 1623 | 6480415,19 | 4899719,49 |
| 1624 | 6480413,42 | 4899723,22 |
| 1625 | 6480360,23 | 4900248,39 |
| 1626 | 6480362,43 | 4900249,07 |
| 1627 | 6480363,23 | 4900249,31 |
| 1628 | 6480367,48 | 4900250,62 |
| 1629 | 6480382,26 | 4900255,16 |
| 1630 | 6480383,41 | 4900255,51 |
| 1631 | 6480422,28 | 4900267,45 |
| 1632 | 6480431,35 | 4900270,23 |
| 1633 | 6480434,01 | 4900271,05 |
| 1634 | 6480472,52 | 4900282,88 |
| 1635 | 6480476,39 | 4900284,07 |
| 1636 | 6480508,88 | 4900294,04 |
| 1637 | 6480510,18 | 4900294,33 |
| 1638 | 6480511,50 | 4900294,39 |
| 1639 | 6480512,82 | 4900294,24 |
| 1640 | 6480513,89 | 4900293,92 |
| 1641 | 6480514,10 | 4900293,86 |
| 1642 | 6480515,29 | 4900293,29 |
| 1643 | 6480515,44 | 4900293,18 |
| 1644 | 6480516,38 | 4900292,52 |
| 1645 | 6480517,32 | 4900291,58 |
| 1646 | 6480518,04 | 4900290,58 |
| 1647 | 6480518,09 | 4900290,50 |
| 1648 | 6480518,68 | 4900289,31 |
| 1649 | 6480519,06 | 4900288,04 |
| 1650 | 6480519,22 | 4900286,72 |
| 1651 | 6480519,16 | 4900285,39 |
| 1652 | 6480518,89 | 4900284,09 |
| 1653 | 6480516,34 | 4900275,71 |
| 1654 | 6480515,67 | 4900273,49 |
| 1655 | 6480513,59 | 4900265,01 |
| 1656 | 6480513,50 | 4900264,51 |
| 1657 | 6480513,09 | 4900262,21 |
| 1658 | 6480512,07 | 4900256,42 |
| 1659 | 6480511,10 | 4900247,74 |
| 1660 | 6480510,70 | 4900239,02 |
| 1661 | 6480510,70 | 4900235,61 |
| 1662 | 6480510,70 | 4900234,41 |
| 1663 | 6480510,70 | 4900232,76 |
| 1664 | 6480511,20 | 4900226,52 |
| 1665 | 6480512,19 | 4900220,34 |
| 1666 | 6480512,61 | 4900218,91 |
| 1667 | 6480515,56 | 4900208,68 |
| 1668 | 6480516,60 | 4900205,68 |
| 1669 | 6480517,23 | 4900203,87 |
| 1670 | 6480519,54 | 4900197,21 |
| 1671 | 6480524,12 | 4900185,97 |
| 1672 | 6480526,60 | 4900180,69 |
| 1673 | 6480527,84 | 4900178,07 |
| 1674 | 6480529,29 | 4900174,99 |
| 1675 | 6480537,91 | 4900162,85 |
| 1676 | 6480541,34 | 4900158,43 |
| 1677 | 6480542,74 | 4900156,61 |
| 1678 | 6480547,03 | 4900151,08 |
| 1679 | 6480556,62 | 4900139,69 |
| 1680 | 6480560,98 | 4900134,92 |
| 1681 | 6480564,89 | 4900129,77 |
| 1682 | 6480568,32 | 4900124,28 |
| 1683 | 6480568,65 | 4900123,63 |
| 1684 | 6480569,17 | 4900122,60 |
| 1685 | 6480571,24 | 4900118,51 |
| 1686 | 6480573,21 | 4900112,35 |
| 1687 | 6480574,54 | 4900106,01 |
| 1688 | 6480575,20 | 4900099,58 |
| 1689 | 6480575,54 | 4900091,66 |
| 1690 | 6480576,12 | 4900083,76 |
| 1691 | 6480576,12 | 4900082,44 |
| 1692 | 6480575,91 | 4900081,14 |
| 1693 | 6480575,49 | 4900079,89 |
| 1694 | 6480574,87 | 4900078,73 |
| 1695 | 6480574,07 | 4900077,68 |
| 1696 | 6480573,10 | 4900076,78 |
| 1697 | 6480572,01 | 4900076,05 |
| 1698 | 6480571,58 | 4900075,86 |
| 1699 | 6480569,13 | 4900074,92 |
| 1700 | 6480517,46 | 4900056,73 |
| 1701 | 6480510,20 | 4900054,18 |
| 1702 | 6480484,21 | 4900045,03 |
| 1703 | 6480468,34 | 4900039,44 |
| 1704 | 6480463,97 | 4900037,90 |
| 1705 | 6480434,59 | 4900027,56 |
| 1706 | 6480433,68 | 4900027,32 |
| 1707 | 6480432,74 | 4900027,22 |
| 1708 | 6480431,80 | 4900027,28 |
| 1709 | 6480430,88 | 4900027,47 |
| 1710 | 6480430,00 | 4900027,81 |
| 1711 | 6480429,19 | 4900028,28 |
| 1712 | 6480428,90 | 4900028,52 |
| 1713 | 6480428,46 | 4900028,88 |
| 1714 | 6480427,83 | 4900029,58 |
| 1715 | 6480427,32 | 4900030,37 |
| 1716 | 6480426,94 | 4900031,23 |
| 1717 | 6480426,11 | 4900033,07 |
| 1718 | 6480424,99 | 4900034,75 |
| 1719 | 6480423,60 | 4900036,21 |
| 1720 | 6480421,98 | 4900037,42 |
| 1721 | 6480420,19 | 4900038,34 |
| 1722 | 6480418,27 | 4900038,95 |
| 1723 | 6480416,27 | 4900039,23 |
| 1724 | 6480414,25 | 4900039,17 |
| 1725 | 6480412,27 | 4900038,77 |
| 1726 | 6480410,39 | 4900038,05 |
| 1727 | 6480408,66 | 4900037,02 |
| 1728 | 6480407,12 | 4900035,72 |
| 1729 | 6480405,82 | 4900034,17 |
| 1730 | 6480395,64 | 4900037,98 |
| 1731 | 6480396,60 | 4900065,80 |
| 1732 | 6480393,41 | 4900108,74 |
| 1733 | 6480396,73 | 4900129,66 |
| 1734 | 6480400,40 | 4900143,89 |
| 1735 | 6480401,52 | 4900153,53 |
| 1736 | 6480393,44 | 4900191,59 |
| 1737 | 6480391,24 | 4900198,41 |
| 1738 | 6480387,79 | 4900207,97 |
| 1739 | 6480370,73 | 4900247,27 |
| 1740 | 6480364,27 | 4900244,79 |
| 1741 | 6480362,06 | 4900243,95 |
| 1742 | 6480361,32 | 4900245,74 |
| 1743 | 6480353,82 | 4900243,13 |
| 1744 | 6480353,81 | 4900243,13 |
| 1745 | 6480352,76 | 4900245,48 |
| 1746 | 6480352,77 | 4900245,48 |
| 1747 | 6480360,23 | 4900248,39 |
| 1748 | 6480350,15 | 4899609,26 |
| 1749 | 6480357,14 | 4899610,00 |
| 1750 | 6480356,87 | 4899609,51 |
| 1751 | 6480357,23 | 4899609,32 |
| 1752 | 6480358,25 | 4899608,88 |
| 1753 | 6480358,45 | 4899608,79 |
| 1754 | 6480360,16 | 4899608,12 |
| 1755 | 6480361,11 | 4899607,76 |
| 1756 | 6480364,60 | 4899605,96 |
| 1757 | 6480369,64 | 4899603,64 |
| 1758 | 6480374,81 | 4899601,77 |
| 1759 | 6480378,00 | 4899600,88 |
| 1760 | 6480381,26 | 4899600,28 |
| 1761 | 6480381,38 | 4899600,31 |
| 1762 | 6480383,31 | 4899600,40 |
| 1763 | 6480385,15 | 4899600,78 |
| 1764 | 6480389,01 | 4899603,61 |
| 1765 | 6480396,44 | 4899606,46 |
| 1766 | 6480405,06 | 4899609,76 |
| 1767 | 6480428,59 | 4899618,96 |
| 1768 | 6480430,92 | 4899619,87 |
| 1769 | 6480438,36 | 4899623,30 |
| 1770 | 6480444,51 | 4899625,50 |
| 1771 | 6480454,83 | 4899629,38 |
| 1772 | 6480462,11 | 4899632,12 |
| 1773 | 6480463,68 | 4899632,71 |
| 1774 | 6480486,34 | 4899641,23 |
| 1775 | 6480491,91 | 4899643,61 |
| 1776 | 6480505,12 | 4899648,57 |
| 1777 | 6480512,61 | 4899651,38 |
| 1778 | 6480539,24 | 4899661,43 |
| 1779 | 6480549,58 | 4899665,17 |
| 1780 | 6480557,16 | 4899667,91 |
| 1781 | 6480571,29 | 4899673,51 |
| 1782 | 6480595,26 | 4899683,14 |
| 1783 | 6480608,40 | 4899688,43 |
| 1784 | 6480613,75 | 4899690,58 |
| 1785 | 6480614,97 | 4899690,96 |
| 1786 | 6480616,23 | 4899691,14 |
| 1787 | 6480617,50 | 4899691,12 |
| 1788 | 6480618,75 | 4899690,90 |
| 1789 | 6480619,96 | 4899690,48 |
| 1790 | 6480621,08 | 4899689,88 |
| 1791 | 6480622,09 | 4899689,10 |
| 1792 | 6480632,61 | 4899679,63 |
| 1793 | 6480638,22 | 4899674,23 |
| 1794 | 6480643,47 | 4899668,47 |
| 1795 | 6480648,32 | 4899662,38 |
| 1796 | 6480651,93 | 4899657,25 |
| 1797 | 6480652,38 | 4899656,53 |
| 1798 | 6480653,46 | 4899654,79 |
| 1799 | 6480653,74 | 4899654,35 |
| 1800 | 6480653,73 | 4899654,37 |
| 1801 | 6480655,26 | 4899651,93 |
| 1802 | 6480659,31 | 4899644,47 |
| 1803 | 6480662,81 | 4899636,73 |
| 1804 | 6480664,02 | 4899633,97 |
| 1805 | 6480667,98 | 4899621,06 |
| 1806 | 6480670,07 | 4899614,11 |
| 1807 | 6480669,87 | 4899614,08 |
| 1808 | 6480667,87 | 4899613,26 |
| 1809 | 6480651,05 | 4899606,39 |
| 1810 | 6480637,60 | 4899600,51 |
| 1811 | 6480622,60 | 4899593,45 |
| 1812 | 6480611,35 | 4899588,25 |
| 1813 | 6480607,54 | 4899586,49 |
| 1814 | 6480594,16 | 4899579,93 |
| 1815 | 6480589,96 | 4899577,87 |
| 1816 | 6480585,88 | 4899575,87 |
| 1817 | 6480574,42 | 4899569,47 |
| 1818 | 6480573,08 | 4899568,63 |
| 1819 | 6480566,47 | 4899564,49 |
| 1820 | 6480563,59 | 4899561,77 |
| 1821 | 6480553,68 | 4899552,52 |
| 1822 | 6480545,32 | 4899549,02 |
| 1823 | 6480534,67 | 4899540,39 |
| 1824 | 6480534,00 | 4899540,17 |
| 1825 | 6480528,79 | 4899538,50 |
| 1826 | 6480526,01 | 4899538,43 |
| 1827 | 6480512,18 | 4899538,34 |
| 1828 | 6480509,92 | 4899538,32 |
| 1829 | 6480496,50 | 4899538,23 |
| 1830 | 6480476,74 | 4899538,10 |
| 1831 | 6480475,63 | 4899538,09 |
| 1832 | 6480460,70 | 4899537,99 |
| 1833 | 6480444,00 | 4899537,88 |
| 1834 | 6480442,97 | 4899537,87 |
| 1835 | 6480428,28 | 4899537,77 |
| 1836 | 6480425,60 | 4899537,75 |
| 1837 | 6480404,37 | 4899537,61 |
| 1838 | 6480404,03 | 4899537,64 |
| 1839 | 6480398,61 | 4899538,18 |
| 1840 | 6480392,96 | 4899539,44 |
| 1841 | 6480388,72 | 4899540,95 |
| 1842 | 6480387,50 | 4899541,38 |
| 1843 | 6480382,32 | 4899543,96 |
| 1844 | 6480377,49 | 4899547,16 |
| 1845 | 6480373,08 | 4899550,91 |
| 1846 | 6480369,16 | 4899555,17 |
| 1847 | 6480365,79 | 4899559,88 |
| 1848 | 6480363,62 | 4899563,84 |
| 1849 | 6480363,01 | 4899564,95 |
| 1850 | 6480360,87 | 4899570,31 |
| 1851 | 6480358,34 | 4899579,17 |
| 1852 | 6480354,66 | 4899592,75 |
| 1853 | 6480352,50 | 4899600,76 |
| 1854 | 6480350,15 | 4899609,26 |
| 1855 | 6480725,60 | 4899623,36 |
| 1856 | 6480717,18 | 4899621,96 |
| 1857 | 6480676,03 | 4899615,10 |
| 1858 | 6480675,06 | 4899618,36 |
| 1859 | 6480674,90 | 4899618,88 |
| 1860 | 6480674,76 | 4899619,34 |
| 1861 | 6480674,69 | 4899619,58 |
| 1862 | 6480674,56 | 4899620,01 |
| 1863 | 6480673,77 | 4899622,64 |
| 1864 | 6480672,50 | 4899628,15 |
| 1865 | 6480671,74 | 4899630,49 |
| 1866 | 6480671,25 | 4899631,97 |
| 1867 | 6480670,65 | 4899633,78 |
| 1868 | 6480668,28 | 4899639,20 |
| 1869 | 6480667,77 | 4899640,32 |
| 1870 | 6480666,68 | 4899642,73 |
| 1871 | 6480664,97 | 4899646,50 |
| 1872 | 6480664,73 | 4899647,02 |
| 1873 | 6480664,63 | 4899647,23 |
| 1874 | 6480660,42 | 4899654,98 |
| 1875 | 6480657,23 | 4899660,09 |
| 1876 | 6480656,35 | 4899661,38 |
| 1877 | 6480653,13 | 4899665,96 |
| 1878 | 6480648,48 | 4899671,81 |
| 1879 | 6480646,02 | 4899674,58 |
| 1880 | 6480643,95 | 4899676,84 |
| 1881 | 6480642,52 | 4899678,42 |
| 1882 | 6480640,58 | 4899680,28 |
| 1883 | 6480639,01 | 4899681,80 |
| 1884 | 6480636,62 | 4899684,09 |
| 1885 | 6480631,39 | 4899689,13 |
| 1886 | 6480628,91 | 4899691,52 |
| 1887 | 6480624,96 | 4899695,86 |
| 1888 | 6480623,47 | 4899697,51 |
| 1889 | 6480621,71 | 4899699,44 |
| 1890 | 6480618,67 | 4899703,57 |
| 1891 | 6480616,21 | 4899708,08 |
| 1892 | 6480615,48 | 4899710,03 |
| 1893 | 6480615,26 | 4899710,61 |
| 1894 | 6480614,40 | 4899712,89 |
| 1895 | 6480613,27 | 4899717,90 |
| 1896 | 6480612,45 | 4899724,77 |
| 1897 | 6480612,34 | 4899725,73 |
| 1898 | 6480612,25 | 4899726,51 |
| 1899 | 6480611,84 | 4899735,17 |
| 1900 | 6480611,92 | 4899738,51 |
| 1901 | 6480611,93 | 4899738,96 |
| 1902 | 6480612,04 | 4899743,83 |
| 1903 | 6480612,87 | 4899752,46 |
| 1904 | 6480613,28 | 4899754,92 |
| 1905 | 6480613,39 | 4899755,62 |
| 1906 | 6480614,30 | 4899761,01 |
| 1907 | 6480616,33 | 4899769,44 |
| 1908 | 6480616,92 | 4899771,53 |
| 1909 | 6480617,16 | 4899772,41 |
| 1910 | 6480621,11 | 4899786,54 |
| 1911 | 6480621,27 | 4899787,09 |
| 1912 | 6480622,41 | 4899791,18 |
| 1913 | 6480625,05 | 4899801,37 |
| 1914 | 6480625,23 | 4899802,09 |
| 1915 | 6480625,47 | 4899803,03 |
| 1916 | 6480626,23 | 4899806,04 |
| 1917 | 6480626,98 | 4899810,80 |
| 1918 | 6480627,54 | 4899816,69 |
| 1919 | 6480627,58 | 4899817,60 |
| 1920 | 6480627,75 | 4899823,22 |
| 1921 | 6480627,66 | 4899827,38 |
| 1922 | 6480627,05 | 4899831,16 |
| 1923 | 6480627,08 | 4899831,15 |
| 1924 | 6480633,45 | 4899827,95 |
| 1925 | 6480635,95 | 4899826,70 |
| 1926 | 6480637,04 | 4899826,15 |
| 1927 | 6480640,85 | 4899824,24 |
| 1928 | 6480642,16 | 4899823,58 |
| 1929 | 6480650,32 | 4899820,02 |
| 1930 | 6480652,95 | 4899818,88 |
| 1931 | 6480653,10 | 4899818,81 |
| 1932 | 6480656,60 | 4899817,28 |
| 1933 | 6480656,70 | 4899810,90 |
| 1934 | 6480656,73 | 4899808,41 |
| 1935 | 6480656,95 | 4899793,55 |
| 1936 | 6480656,99 | 4899791,34 |
| 1937 | 6480657,18 | 4899778,20 |
| 1938 | 6480657,23 | 4899774,92 |
| 1939 | 6480657,40 | 4899763,15 |
| 1940 | 6480657,44 | 4899760,66 |
| 1941 | 6480657,63 | 4899747,75 |
| 1942 | 6480659,88 | 4899745,13 |
| 1943 | 6480661,74 | 4899742,96 |
| 1944 | 6480675,07 | 4899727,41 |
| 1945 | 6480675,72 | 4899725,39 |
| 1946 | 6480678,54 | 4899716,73 |
| 1947 | 6480678,57 | 4899716,47 |
| 1948 | 6480678,78 | 4899714,53 |
| 1949 | 6480679,62 | 4899706,82 |
| 1950 | 6480681,36 | 4899704,34 |
| 1951 | 6480682,61 | 4899702,56 |
| 1952 | 6480683,96 | 4899700,63 |
| 1953 | 6480689,18 | 4899693,21 |
| 1954 | 6480691,11 | 4899690,46 |
| 1955 | 6480698,13 | 4899680,47 |
| 1956 | 6480702,60 | 4899675,03 |
| 1957 | 6480704,85 | 4899672,30 |
| 1958 | 6480708,36 | 4899668,03 |
| 1959 | 6480714,09 | 4899659,42 |
| 1960 | 6480715,79 | 4899656,86 |
| 1961 | 6480720,55 | 4899649,71 |
| 1962 | 6480721,63 | 4899644,06 |
| 1963 | 6480725,60 | 4899623,36 |
| 1964 | 6480350,76 | 4900517,63 |
| 1965 | 6480350,62 | 4900517,63 |
| 1966 | 6480346,49 | 4900517,88 |
| 1967 | 6480348,68 | 4900512,74 |
| 1968 | 6480348,71 | 4900512,68 |
| 1969 | 6480348,35 | 4900511,70 |
| 1970 | 6480347,18 | 4900508,47 |
| 1971 | 6480345,38 | 4900503,53 |
| 1972 | 6480343,29 | 4900503,60 |
| 1973 | 6480341,52 | 4900503,70 |
| 1974 | 6480337,78 | 4900503,91 |
| 1975 | 6480325,14 | 4900504,61 |
| 1976 | 6480321,94 | 4900504,79 |
| 1977 | 6480320,16 | 4900504,89 |
| 1978 | 6480289,94 | 4900497,10 |
| 1979 | 6480269,43 | 4900487,75 |
| 1980 | 6480256,49 | 4900485,13 |
| 1981 | 6480255,94 | 4900485,79 |
| 1982 | 6480253,57 | 4900483,82 |
| 1983 | 6480254,61 | 4900481,97 |
| 1984 | 6480254,59 | 4900480,66 |
| 1985 | 6480254,97 | 4900476,73 |
| 1986 | 6480255,37 | 4900475,57 |
| 1987 | 6480261,33 | 4900463,09 |
| 1988 | 6480253,81 | 4900446,97 |
| 1989 | 6480247,70 | 4900433,02 |
| 1990 | 6480249,99 | 4900426,41 |
| 1991 | 6480252,66 | 4900418,71 |
| 1992 | 6480255,18 | 4900407,48 |
| 1993 | 6480259,61 | 4900411,19 |
| 1994 | 6480266,50 | 4900403,96 |
| 1995 | 6480269,02 | 4900399,40 |
| 1996 | 6480265,67 | 4900395,08 |
| 1997 | 6480262,83 | 4900392,12 |
| 1998 | 6480261,30 | 4900387,51 |
| 1999 | 6480261,87 | 4900383,01 |
| 2000 | 6480265,05 | 4900369,30 |
| 2001 | 6480265,05 | 4900368,54 |
| 2002 | 6480267,37 | 4900363,25 |
| 2003 | 6480268,36 | 4900357,68 |
| 2004 | 6480271,19 | 4900353,20 |
| 2005 | 6480277,73 | 4900342,83 |
| 2006 | 6480281,30 | 4900338,03 |
| 2007 | 6480283,12 | 4900335,84 |
| 2008 | 6480283,12 | 4900335,02 |
| 2009 | 6480283,12 | 4900334,96 |
| 2010 | 6480283,83 | 4900335,25 |
| 2011 | 6480284,68 | 4900334,90 |
| 2012 | 6480285,03 | 4900334,05 |
| 2013 | 6480284,68 | 4900333,21 |
| 2014 | 6480283,83 | 4900332,85 |
| 2015 | 6480285,61 | 4900325,48 |
| 2016 | 6480285,60 | 4900325,49 |
| 2017 | 6480285,71 | 4900325,07 |
| 2018 | 6480288,06 | 4900315,82 |
| 2019 | 6480285,59 | 4900285,61 |
| 2020 | 6480284,72 | 4900284,36 |
| 2021 | 6480283,44 | 4900282,72 |
| 2022 | 6480278,87 | 4900271,33 |
| 2023 | 6480276,63 | 4900265,75 |
| 2024 | 6480276,59 | 4900263,87 |
| 2025 | 6480282,70 | 4900258,09 |
| 2026 | 6480286,51 | 4900256,56 |
| 2027 | 6480285,87 | 4900253,55 |
| 2028 | 6480286,40 | 4900253,56 |
| 2029 | 6480292,10 | 4900251,33 |
| 2030 | 6480292,76 | 4900248,93 |
| 2031 | 6480292,44 | 4900240,53 |
| 2032 | 6480293,03 | 4900235,01 |
| 2033 | 6480283,51 | 4900232,62 |
| 2034 | 6480277,30 | 4900229,56 |
| 2035 | 6480268,97 | 4900226,85 |
| 2036 | 6480267,48 | 4900226,54 |
| 2037 | 6480269,09 | 4900221,89 |
| 2038 | 6480274,39 | 4900216,63 |
| 2039 | 6480279,83 | 4900214,41 |
| 2040 | 6480294,40 | 4900222,25 |
| 2041 | 6480293,45 | 4900219,73 |
| 2042 | 6480292,40 | 4900216,95 |
| 2043 | 6480290,21 | 4900211,21 |
| 2044 | 6480286,07 | 4900200,33 |
| 2045 | 6480285,35 | 4900198,43 |
| 2046 | 6480283,58 | 4900196,99 |
| 2047 | 6480217,40 | 4900143,40 |
| 2048 | 6480175,47 | 4900117,38 |
| 2049 | 6480156,58 | 4900109,10 |
| 2050 | 6480130,72 | 4900093,52 |
| 2051 | 6480103,19 | 4900081,31 |
| 2052 | 6480101,34 | 4900080,49 |
| 2053 | 6480099,32 | 4900079,60 |
| 2054 | 6480098,57 | 4900079,27 |
| 2055 | 6480098,14 | 4900078,91 |
| 2056 | 6480093,68 | 4900084,46 |
| 2057 | 6480091,89 | 4900086,67 |
| 2058 | 6480090,83 | 4900088,00 |
| 2059 | 6480081,49 | 4900099,75 |
| 2060 | 6480077,50 | 4900104,78 |
| 2061 | 6480076,12 | 4900106,61 |
| 2062 | 6480061,05 | 4900126,58 |
| 2063 | 6480060,51 | 4900127,54 |
| 2064 | 6480057,18 | 4900133,59 |
| 2065 | 6480056,58 | 4900135,64 |
| 2066 | 6480056,06 | 4900137,39 |
| 2067 | 6480053,61 | 4900145,72 |
| 2068 | 6480054,01 | 4900153,30 |
| 2069 | 6480054,28 | 4900158,34 |
| 2070 | 6480054,79 | 4900159,48 |
| 2071 | 6480061,39 | 4900174,09 |
| 2072 | 6480064,75 | 4900179,11 |
| 2073 | 6480071,88 | 4900188,18 |
| 2074 | 6480073,07 | 4900189,55 |
| 2075 | 6480075,13 | 4900191,91 |
| 2076 | 6480083,17 | 4900201,12 |
| 2077 | 6480094,35 | 4900213,93 |
| 2078 | 6480097,29 | 4900217,28 |
| 2079 | 6480099,51 | 4900219,80 |
| 2080 | 6480111,68 | 4900233,65 |
| 2081 | 6480116,03 | 4900238,85 |
| 2082 | 6480117,79 | 4900240,95 |
| 2083 | 6480119,79 | 4900243,34 |
| 2084 | 6480120,69 | 4900244,79 |
| 2085 | 6480126,15 | 4900253,66 |
| 2086 | 6480129,56 | 4900263,06 |
| 2087 | 6480130,78 | 4900271,68 |
| 2088 | 6480131,03 | 4900273,51 |
| 2089 | 6480131,88 | 4900279,53 |
| 2090 | 6480130,35 | 4900290,88 |
| 2091 | 6480126,27 | 4900301,42 |
| 2092 | 6480125,81 | 4900302,62 |
| 2093 | 6480124,03 | 4900307,21 |
| 2094 | 6480123,31 | 4900309,15 |
| 2095 | 6480120,54 | 4900316,59 |
| 2096 | 6480120,24 | 4900318,06 |
| 2097 | 6480120,08 | 4900318,89 |
| 2098 | 6480118,84 | 4900325,15 |
| 2099 | 6480118,63 | 4900333,08 |
| 2100 | 6480119,65 | 4900343,88 |
| 2101 | 6480119,86 | 4900346,20 |
| 2102 | 6480120,26 | 4900350,42 |
| 2103 | 6480121,06 | 4900363,82 |
| 2104 | 6480120,99 | 4900364,14 |
| 2105 | 6480120,89 | 4900364,56 |
| 2106 | 6480120,66 | 4900365,63 |
| 2107 | 6480118,67 | 4900374,78 |
| 2108 | 6480113,58 | 4900382,51 |
| 2109 | 6480113,08 | 4900382,87 |
| 2110 | 6480111,76 | 4900383,81 |
| 2111 | 6480104,06 | 4900389,33 |
| 2112 | 6480092,77 | 4900391,89 |
| 2113 | 6480086,30 | 4900391,32 |
| 2114 | 6480085,07 | 4900391,21 |
| 2115 | 6480080,47 | 4900390,80 |
| 2116 | 6480072,27 | 4900388,94 |
| 2117 | 6480062,62 | 4900386,75 |
| 2118 | 6480050,26 | 4900384,73 |
| 2119 | 6480049,05 | 4900384,63 |
| 2120 | 6480045,65 | 4900384,33 |
| 2121 | 6480039,71 | 4900383,81 |
| 2122 | 6480029,75 | 4900383,47 |
| 2123 | 6480020,68 | 4900383,63 |
| 2124 | 6480015,99 | 4900383,85 |
| 2125 | 6480015,47 | 4900383,88 |
| 2126 | 6480013,45 | 4900384,00 |
| 2127 | 6480009,76 | 4900384,21 |
| 2128 | 6480001,30 | 4900384,70 |
| 2129 | 6479987,98 | 4900385,28 |
| 2130 | 6479978,44 | 4900385,20 |
| 2131 | 6479976,61 | 4900385,19 |
| 2132 | 6479974,68 | 4900385,18 |
| 2133 | 6479959,64 | 4900384,25 |
| 2134 | 6479951,61 | 4900383,01 |
| 2135 | 6479950,06 | 4900382,77 |
| 2136 | 6479948,59 | 4900382,54 |
| 2137 | 6479944,12 | 4900381,85 |
| 2138 | 6479931,21 | 4900378,75 |
| 2139 | 6479922,60 | 4900375,83 |
| 2140 | 6479921,02 | 4900375,29 |
| 2141 | 6479918,27 | 4900374,36 |
| 2142 | 6479905,09 | 4900368,61 |
| 2143 | 6479897,15 | 4900364,27 |
| 2144 | 6479896,14 | 4900363,72 |
| 2145 | 6479894,52 | 4900362,84 |
| 2146 | 6479892,49 | 4900361,73 |
| 2147 | 6479881,45 | 4900354,48 |
| 2148 | 6479874,78 | 4900349,12 |
| 2149 | 6479874,10 | 4900348,58 |
| 2150 | 6479870,59 | 4900345,76 |
| 2151 | 6479858,69 | 4900334,50 |
| 2152 | 6479854,80 | 4900330,13 |
| 2153 | 6479854,12 | 4900329,35 |
| 2154 | 6479850,75 | 4900325,57 |
| 2155 | 6479847,83 | 4900321,77 |
| 2156 | 6479843,72 | 4900316,44 |
| 2157 | 6479838,41 | 4900308,43 |
| 2158 | 6479835,69 | 4900303,88 |
| 2159 | 6479831,51 | 4900296,07 |
| 2160 | 6479831,28 | 4900295,58 |
| 2161 | 6479826,82 | 4900286,00 |
| 2162 | 6479824,79 | 4900281,62 |
| 2163 | 6479821,73 | 4900273,68 |
| 2164 | 6479820,64 | 4900270,87 |
| 2165 | 6479819,78 | 4900268,63 |
| 2166 | 6479818,89 | 4900266,31 |
| 2167 | 6479817,00 | 4900261,40 |
| 2168 | 6479815,21 | 4900257,28 |
| 2169 | 6479809,54 | 4900244,17 |
| 2170 | 6479806,39 | 4900237,87 |
| 2171 | 6479806,22 | 4900237,37 |
| 2172 | 6479804,57 | 4900234,39 |
| 2173 | 6479801,75 | 4900231,41 |
| 2174 | 6479799,10 | 4900229,91 |
| 2175 | 6479793,30 | 4900227,93 |
| 2176 | 6479780,37 | 4900224,11 |
| 2177 | 6479774,74 | 4900216,82 |
| 2178 | 6479768,94 | 4900210,19 |
| 2179 | 6479768,44 | 4900209,69 |
| 2180 | 6479762,80 | 4900204,56 |
| 2181 | 6479754,02 | 4900199,92 |
| 2182 | 6479746,73 | 4900199,25 |
| 2183 | 6479739,10 | 4900202,40 |
| 2184 | 6479734,13 | 4900208,20 |
| 2185 | 6479732,81 | 4900216,32 |
| 2186 | 6479736,29 | 4900226,76 |
| 2187 | 6479740,19 | 4900236,47 |
| 2188 | 6479741,23 | 4900237,83 |
| 2189 | 6479747,02 | 4900251,04 |
| 2190 | 6479747,72 | 4900252,64 |
| 2191 | 6479755,75 | 4900270,99 |
| 2192 | 6479757,00 | 4900273,85 |
| 2193 | 6479761,92 | 4900285,08 |
| 2194 | 6479768,11 | 4900299,22 |
| 2195 | 6479779,31 | 4900326,52 |
| 2196 | 6479780,01 | 4900328,21 |
| 2197 | 6479793,34 | 4900367,18 |
| 2198 | 6479793,40 | 4900367,17 |
| 2199 | 6479798,14 | 4900366,38 |
| 2200 | 6479799,36 | 4900366,17 |
| 2201 | 6479799,83 | 4900366,10 |
| 2202 | 6479806,60 | 4900364,96 |
| 2203 | 6479810,31 | 4900363,08 |
| 2204 | 6479813,57 | 4900363,12 |
| 2205 | 6479819,77 | 4900363,18 |
| 2206 | 6479822,04 | 4900363,21 |
| 2207 | 6479822,75 | 4900364,21 |
| 2208 | 6479824,30 | 4900366,41 |
| 2209 | 6479825,83 | 4900369,85 |
| 2210 | 6479826,81 | 4900372,06 |
| 2211 | 6479832,78 | 4900383,54 |
| 2212 | 6479833,31 | 4900384,22 |
| 2213 | 6479834,33 | 4900385,53 |
| 2214 | 6479837,74 | 4900389,88 |
| 2215 | 6479842,51 | 4900398,29 |
| 2216 | 6479847,93 | 4900399,03 |
| 2217 | 6479857,94 | 4900400,39 |
| 2218 | 6479859,28 | 4900398,92 |
| 2219 | 6479860,17 | 4900398,96 |
| 2220 | 6479871,67 | 4900399,49 |
| 2221 | 6479876,59 | 4900399,71 |
| 2222 | 6479885,42 | 4900400,12 |
| 2223 | 6479887,61 | 4900400,04 |
| 2224 | 6479890,72 | 4900399,94 |
| 2225 | 6479896,58 | 4900399,73 |
| 2226 | 6479897,97 | 4900399,65 |
| 2227 | 6479917,04 | 4900397,38 |
| 2228 | 6479924,05 | 4900396,55 |
| 2229 | 6479932,43 | 4900395,82 |
| 2230 | 6479935,25 | 4900395,58 |
| 2231 | 6479938,72 | 4900395,28 |
| 2232 | 6479945,14 | 4900394,81 |
| 2233 | 6479951,26 | 4900393,79 |
| 2234 | 6479969,06 | 4900393,58 |
| 2235 | 6479971,30 | 4900393,56 |
| 2236 | 6479971,93 | 4900398,31 |
| 2237 | 6479973,13 | 4900407,35 |
| 2238 | 6479974,12 | 4900414,85 |
| 2239 | 6479977,98 | 4900420,78 |
| 2240 | 6479981,04 | 4900420,51 |
| 2241 | 6479985,02 | 4900420,76 |
| 2242 | 6479998,33 | 4900421,48 |
| 2243 | 6480002,27 | 4900421,69 |
| 2244 | 6480004,85 | 4900421,83 |
| 2245 | 6480017,70 | 4900423,15 |
| 2246 | 6480018,76 | 4900423,26 |
| 2247 | 6480021,40 | 4900424,71 |
| 2248 | 6480023,35 | 4900428,30 |
| 2249 | 6480023,36 | 4900428,31 |
| 2250 | 6480026,18 | 4900433,71 |
| 2251 | 6480027,86 | 4900436,92 |
| 2252 | 6480028,68 | 4900438,48 |
| 2253 | 6480034,99 | 4900436,26 |
| 2254 | 6480037,45 | 4900435,40 |
| 2255 | 6480054,02 | 4900429,57 |
| 2256 | 6480055,93 | 4900432,47 |
| 2257 | 6480056,67 | 4900433,59 |
| 2258 | 6480057,43 | 4900434,99 |
| 2259 | 6480058,64 | 4900437,21 |
| 2260 | 6480061,74 | 4900443,05 |
| 2261 | 6480062,37 | 4900444,05 |
| 2262 | 6480065,68 | 4900449,32 |
| 2263 | 6480066,05 | 4900449,91 |
| 2264 | 6480071,40 | 4900456,84 |
| 2265 | 6480072,90 | 4900459,43 |
| 2266 | 6480074,39 | 4900462,02 |
| 2267 | 6480074,78 | 4900462,68 |
| 2268 | 6480077,24 | 4900466,94 |
| 2269 | 6480081,43 | 4900474,35 |
| 2270 | 6480083,40 | 4900477,84 |
| 2271 | 6480090,70 | 4900485,97 |
| 2272 | 6480092,21 | 4900487,65 |
| 2273 | 6480096,15 | 4900492,14 |
| 2274 | 6480097,55 | 4900493,75 |
| 2275 | 6480106,95 | 4900500,84 |
| 2276 | 6480107,28 | 4900501,09 |
| 2277 | 6480115,37 | 4900507,14 |
| 2278 | 6480118,06 | 4900509,15 |
| 2279 | 6480122,43 | 4900513,42 |
| 2280 | 6480125,50 | 4900515,62 |
| 2281 | 6480127,52 | 4900516,73 |
| 2282 | 6480131,08 | 4900518,69 |
| 2283 | 6480137,51 | 4900524,06 |
| 2284 | 6480144,49 | 4900532,49 |
| 2285 | 6480151,17 | 4900533,68 |
| 2286 | 6480156,63 | 4900533,88 |
| 2287 | 6480166,46 | 4900532,24 |
| 2288 | 6480173,19 | 4900531,31 |
| 2289 | 6480182,66 | 4900532,93 |
| 2290 | 6480199,31 | 4900528,98 |
| 2291 | 6480212,06 | 4900521,84 |
| 2292 | 6480226,74 | 4900516,57 |
| 2293 | 6480234,02 | 4900515,41 |
| 2294 | 6480256,12 | 4900513,43 |
| 2295 | 6480268,70 | 4900515,50 |
| 2296 | 6480271,26 | 4900516,29 |
| 2297 | 6480279,09 | 4900518,73 |
| 2298 | 6480283,34 | 4900520,05 |
| 2299 | 6480305,07 | 4900531,92 |
| 2300 | 6480342,59 | 4900553,37 |
| 2301 | 6480345,44 | 4900551,29 |
| 2302 | 6480359,28 | 4900518,41 |
| 2303 | 6480360,87 | 4900517,55 |
| 2304 | 6480352,71 | 4900517,62 |
| 2305 | 6480350,76 | 4900517,63 |
| 2306 | 6480123,71 | 4900264,52 |
| 2307 | 6480120,72 | 4900256,29 |
| 2308 | 6480114,91 | 4900246,86 |
| 2309 | 6480107,12 | 4900237,55 |
| 2310 | 6480100,73 | 4900230,28 |
| 2311 | 6480089,83 | 4900217,88 |
| 2312 | 6480067,25 | 4900192,01 |
| 2313 | 6480059,90 | 4900182,63 |
| 2314 | 6480056,70 | 4900177,87 |
| 2315 | 6480056,13 | 4900177,01 |
| 2316 | 6480050,73 | 4900165,06 |
| 2317 | 6480049,66 | 4900167,26 |
| 2318 | 6480025,90 | 4900178,20 |
| 2319 | 6479994,96 | 4900192,45 |
| 2320 | 6479951,05 | 4900276,80 |
| 2321 | 6479903,85 | 4900261,01 |
| 2322 | 6479887,46 | 4900212,26 |
| 2323 | 6479871,01 | 4900163,33 |
| 2324 | 6479837,02 | 4900106,43 |
| 2325 | 6479789,79 | 4900080,58 |
| 2326 | 6479799,53 | 4900127,12 |
| 2327 | 6479802,16 | 4900171,59 |
| 2328 | 6479802,00 | 4900175,90 |
| 2329 | 6479802,00 | 4900180,27 |
| 2330 | 6479802,00 | 4900185,18 |
| 2331 | 6479802,33 | 4900195,29 |
| 2332 | 6479803,66 | 4900203,74 |
| 2333 | 6479803,48 | 4900209,41 |
| 2334 | 6479806,90 | 4900219,02 |
| 2335 | 6479812,20 | 4900232,97 |
| 2336 | 6479818,17 | 4900248,32 |
| 2337 | 6479822,00 | 4900258,18 |
| 2338 | 6479823,94 | 4900263,05 |
| 2339 | 6479829,85 | 4900277,65 |
| 2340 | 6479832,88 | 4900284,94 |
| 2341 | 6479836,87 | 4900293,37 |
| 2342 | 6479840,91 | 4900300,92 |
| 2343 | 6479843,49 | 4900305,23 |
| 2344 | 6479848,61 | 4900312,95 |
| 2345 | 6479855,38 | 4900321,74 |
| 2346 | 6479863,00 | 4900330,32 |
| 2347 | 6479874,54 | 4900341,23 |
| 2348 | 6479884,98 | 4900349,62 |
| 2349 | 6479895,58 | 4900356,58 |
| 2350 | 6479899,54 | 4900358,74 |
| 2351 | 6479907,73 | 4900363,22 |
| 2352 | 6479911,69 | 4900364,95 |
| 2353 | 6479920,43 | 4900368,76 |
| 2354 | 6479932,88 | 4900372,98 |
| 2355 | 6479945,29 | 4900375,96 |
| 2356 | 6479960,28 | 4900378,28 |
| 2357 | 6479974,89 | 4900379,18 |
| 2358 | 6479987,88 | 4900379,27 |
| 2359 | 6480001,00 | 4900378,71 |
| 2360 | 6480015,68 | 4900377,86 |
| 2361 | 6480020,48 | 4900377,64 |
| 2362 | 6480029,80 | 4900377,47 |
| 2363 | 6480040,07 | 4900377,82 |
| 2364 | 6480051,00 | 4900378,77 |
| 2365 | 6480063,77 | 4900380,86 |
| 2366 | 6480081,41 | 4900384,86 |
| 2367 | 6480092,36 | 4900385,83 |
| 2368 | 6480101,55 | 4900383,75 |
| 2369 | 6480109,18 | 4900378,28 |
| 2370 | 6480113,05 | 4900372,41 |
| 2371 | 6480114,04 | 4900367,84 |
| 2372 | 6480115,02 | 4900363,35 |
| 2373 | 6480114,83 | 4900360,14 |
| 2374 | 6480114,28 | 4900350,88 |
| 2375 | 6480113,32 | 4900340,65 |
| 2376 | 6480112,65 | 4900333,51 |
| 2377 | 6480112,62 | 4900333,28 |
| 2378 | 6480112,86 | 4900324,49 |
| 2379 | 6480114,74 | 4900314,95 |
| 2380 | 6480117,38 | 4900307,87 |
| 2381 | 6480118,16 | 4900305,78 |
| 2382 | 6480118,42 | 4900305,08 |
| 2383 | 6480121,59 | 4900296,88 |
| 2384 | 6480124,39 | 4900289,65 |
| 2385 | 6480124,50 | 4900289,38 |
| 2386 | 6480125,82 | 4900279,54 |
| 2387 | 6480125,47 | 4900277,05 |
| 2388 | 6480123,71 | 4900264,52 |
| 2389 | 6480294,40 | 4900222,25 |
| 2390 | 6480303,77 | 4900227,28 |
| 2391 | 6480305,39 | 4900227,92 |
| 2392 | 6480325,13 | 4900235,69 |
| 2393 | 6480329,85 | 4900237,35 |
| 2394 | 6480350,30 | 4900244,51 |
| 2395 | 6480352,76 | 4900245,48 |
| 2396 | 6480353,81 | 4900243,13 |
| 2397 | 6480353,82 | 4900243,13 |
| 2398 | 6480361,32 | 4900245,74 |
| 2399 | 6480362,06 | 4900243,95 |
| 2400 | 6480364,27 | 4900244,79 |
| 2401 | 6480370,73 | 4900247,27 |
| 2402 | 6480372,45 | 4900243,31 |
| 2403 | 6480387,79 | 4900207,97 |
| 2404 | 6480391,24 | 4900198,41 |
| 2405 | 6480393,44 | 4900191,59 |
| 2406 | 6480401,52 | 4900153,53 |
| 2407 | 6480400,40 | 4900143,89 |
| 2408 | 6480399,88 | 4900139,37 |
| 2409 | 6480398,15 | 4900135,15 |
| 2410 | 6480396,73 | 4900129,66 |
| 2411 | 6480393,41 | 4900108,74 |
| 2412 | 6480394,57 | 4900093,11 |
| 2413 | 6480395,43 | 4900081,61 |
| 2414 | 6480395,59 | 4900079,39 |
| 2415 | 6480396,60 | 4900065,80 |
| 2416 | 6480396,45 | 4900061,37 |
| 2417 | 6480396,25 | 4900055,62 |
| 2418 | 6480395,64 | 4900037,98 |
| 2419 | 6480399,76 | 4900036,44 |
| 2420 | 6480401,94 | 4900035,62 |
| 2421 | 6480405,82 | 4900034,17 |
| 2422 | 6480404,80 | 4900032,43 |
| 2423 | 6480404,08 | 4900030,55 |
| 2424 | 6480404,05 | 4900030,37 |
| 2425 | 6480403,69 | 4900028,57 |
| 2426 | 6480403,64 | 4900026,55 |
| 2427 | 6480403,92 | 4900024,55 |
| 2428 | 6480404,54 | 4900022,63 |
| 2429 | 6480404,96 | 4900021,82 |
| 2430 | 6480405,47 | 4900020,84 |
| 2431 | 6480406,08 | 4900020,03 |
| 2432 | 6480409,05 | 4900017,25 |
| 2433 | 6480409,83 | 4900016,73 |
| 2434 | 6480411,68 | 4900015,91 |
| 2435 | 6480413,02 | 4900015,57 |
| 2436 | 6480413,17 | 4900015,45 |
| 2437 | 6480416,19 | 4900012,34 |
| 2438 | 6480416,78 | 4900011,99 |
| 2439 | 6480416,89 | 4900011,56 |
| 2440 | 6480417,04 | 4900010,95 |
| 2441 | 6480417,30 | 4900009,91 |
| 2442 | 6480417,29 | 4900009,91 |
| 2443 | 6480417,86 | 4900007,62 |
| 2444 | 6480409,84 | 4900003,90 |
| 2445 | 6480412,05 | 4900000,75 |
| 2446 | 6480414,56 | 4899991,11 |
| 2447 | 6480420,71 | 4899979,34 |
| 2448 | 6480420,96 | 4899967,33 |
| 2449 | 6480421,03 | 4899963,88 |
| 2450 | 6480421,67 | 4899933,51 |
| 2451 | 6480421,73 | 4899931,02 |
| 2452 | 6480422,28 | 4899904,53 |
| 2453 | 6480422,05 | 4899898,55 |
| 2454 | 6480420,78 | 4899894,94 |
| 2455 | 6480422,25 | 4899890,95 |
| 2456 | 6480422,41 | 4899890,41 |
| 2457 | 6480422,84 | 4899888,95 |
| 2458 | 6480423,94 | 4899885,19 |
| 2459 | 6480422,97 | 4899885,28 |
| 2460 | 6480420,96 | 4899885,12 |
| 2461 | 6480419,01 | 4899884,62 |
| 2462 | 6480417,16 | 4899883,80 |
| 2463 | 6480415,48 | 4899882,69 |
| 2464 | 6480414,01 | 4899881,31 |
| 2465 | 6480412,79 | 4899879,70 |
| 2466 | 6480411,86 | 4899877,91 |
| 2467 | 6480411,24 | 4899875,99 |
| 2468 | 6480410,95 | 4899873,99 |
| 2469 | 6480411,00 | 4899871,98 |
| 2470 | 6480411,39 | 4899870,00 |
| 2471 | 6480412,10 | 4899868,11 |
| 2472 | 6480413,12 | 4899866,37 |
| 2473 | 6480414,42 | 4899864,82 |
| 2474 | 6480415,96 | 4899863,52 |
| 2475 | 6480417,69 | 4899862,49 |
| 2476 | 6480419,57 | 4899861,76 |
| 2477 | 6480421,55 | 4899861,36 |
| 2478 | 6480423,57 | 4899861,30 |
| 2479 | 6480425,56 | 4899861,57 |
| 2480 | 6480427,49 | 4899862,18 |
| 2481 | 6480428,25 | 4899861,17 |
| 2482 | 6480427,70 | 4899859,77 |
| 2483 | 6480427,33 | 4899857,62 |
| 2484 | 6480426,99 | 4899855,65 |
| 2485 | 6480426,70 | 4899854,00 |
| 2486 | 6480425,94 | 4899851,55 |
| 2487 | 6480425,99 | 4899850,50 |
| 2488 | 6480426,04 | 4899844,28 |
| 2489 | 6480426,06 | 4899841,99 |
| 2490 | 6480426,19 | 4899825,18 |
| 2491 | 6480426,24 | 4899819,52 |
| 2492 | 6480428,30 | 4899805,88 |
| 2493 | 6480428,64 | 4899803,60 |
| 2494 | 6480429,11 | 4899800,55 |
| 2495 | 6480429,35 | 4899798,94 |
| 2496 | 6480425,04 | 4899777,03 |
| 2497 | 6480423,35 | 4899760,09 |
| 2498 | 6480423,17 | 4899758,29 |
| 2499 | 6480423,00 | 4899756,58 |
| 2500 | 6480422,35 | 4899747,57 |
| 2501 | 6480422,29 | 4899746,80 |
| 2502 | 6480418,61 | 4899736,22 |
| 2503 | 6480418,39 | 4899736,00 |
| 2504 | 6480413,28 | 4899723,52 |
| 2505 | 6480413,42 | 4899723,22 |
| 2506 | 6480414,60 | 4899720,72 |
| 2507 | 6480414,72 | 4899720,79 |
| 2508 | 6480415,19 | 4899719,49 |
| 2509 | 6480407,64 | 4899715,15 |
| 2510 | 6480406,93 | 4899707,85 |
| 2511 | 6480406,58 | 4899706,60 |
| 2512 | 6480406,48 | 4899701,58 |
| 2513 | 6480413,54 | 4899697,76 |
| 2514 | 6480416,88 | 4899691,53 |
| 2515 | 6480411,01 | 4899687,39 |
| 2516 | 6480416,75 | 4899663,58 |
| 2517 | 6480417,27 | 4899661,39 |
| 2518 | 6480423,66 | 4899634,84 |
| 2519 | 6480423,77 | 4899634,40 |
| 2520 | 6480423,78 | 4899633,82 |
| 2521 | 6480424,15 | 4899631,83 |
| 2522 | 6480424,85 | 4899629,92 |
| 2523 | 6480424,93 | 4899629,78 |
| 2524 | 6480425,86 | 4899628,16 |
| 2525 | 6480427,15 | 4899626,60 |
| 2526 | 6480428,69 | 4899625,27 |
| 2527 | 6480430,43 | 4899624,23 |
| 2528 | 6480432,33 | 4899623,49 |
| 2529 | 6480434,32 | 4899623,08 |
| 2530 | 6480436,34 | 4899623,02 |
| 2531 | 6480438,36 | 4899623,30 |
| 2532 | 6480430,92 | 4899619,87 |
| 2533 | 6480428,59 | 4899618,96 |
| 2534 | 6480406,19 | 4899610,20 |
| 2535 | 6480405,06 | 4899609,76 |
| 2536 | 6480401,23 | 4899608,29 |
| 2537 | 6480396,44 | 4899606,46 |
| 2538 | 6480389,01 | 4899603,61 |
| 2539 | 6480387,72 | 4899602,66 |
| 2540 | 6480386,48 | 4899601,75 |
| 2541 | 6480385,15 | 4899600,78 |
| 2542 | 6480383,31 | 4899600,40 |
| 2543 | 6480381,38 | 4899600,31 |
| 2544 | 6480381,26 | 4899600,28 |
| 2545 | 6480379,83 | 4899600,54 |
| 2546 | 6480378,00 | 4899600,88 |
| 2547 | 6480374,81 | 4899601,77 |
| 2548 | 6480369,64 | 4899603,64 |
| 2549 | 6480369,23 | 4899603,83 |
| 2550 | 6480364,60 | 4899605,96 |
| 2551 | 6480361,11 | 4899607,76 |
| 2552 | 6480360,16 | 4899608,12 |
| 2553 | 6480358,45 | 4899608,79 |
| 2554 | 6480358,25 | 4899608,88 |
| 2555 | 6480357,23 | 4899609,32 |
| 2556 | 6480356,87 | 4899609,51 |
| 2557 | 6480357,14 | 4899610,00 |
| 2558 | 6480355,75 | 4899609,85 |
| 2559 | 6480355,58 | 4899609,83 |
| 2560 | 6480354,92 | 4899609,76 |
| 2561 | 6480353,51 | 4899609,62 |
| 2562 | 6480352,70 | 4899609,53 |
| 2563 | 6480350,95 | 4899609,35 |
| 2564 | 6480350,70 | 4899609,32 |
| 2565 | 6480350,71 | 4899609,29 |
| 2566 | 6480350,15 | 4899609,26 |
| 2567 | 6480349,61 | 4899611,23 |
| 2568 | 6480343,56 | 4899631,64 |
| 2569 | 6480342,73 | 4899634,31 |
| 2570 | 6480337,22 | 4899652,11 |
| 2571 | 6480336,20 | 4899655,38 |
| 2572 | 6480335,95 | 4899656,19 |
| 2573 | 6480334,12 | 4899662,06 |
| 2574 | 6480329,46 | 4899677,00 |
| 2575 | 6480328,28 | 4899680,79 |
| 2576 | 6480325,46 | 4899689,33 |
| 2577 | 6480324,62 | 4899691,87 |
| 2578 | 6480322,50 | 4899698,29 |
| 2579 | 6480316,24 | 4899715,50 |
| 2580 | 6480315,42 | 4899717,58 |
| 2581 | 6480314,09 | 4899721,00 |
| 2582 | 6480310,57 | 4899729,99 |
| 2583 | 6480306,21 | 4899740,24 |
| 2584 | 6480304,24 | 4899744,87 |
| 2585 | 6480303,48 | 4899746,68 |
| 2586 | 6480303,00 | 4899747,82 |
| 2587 | 6480297,97 | 4899758,69 |
| 2588 | 6480291,58 | 4899772,10 |
| 2589 | 6480290,38 | 4899774,50 |
| 2590 | 6480289,31 | 4899776,65 |
| 2591 | 6480287,52 | 4899780,23 |
| 2592 | 6480286,51 | 4899782,25 |
| 2593 | 6480280,11 | 4899794,09 |
| 2594 | 6480274,74 | 4899803,49 |
| 2595 | 6480273,98 | 4899804,81 |
| 2596 | 6480271,95 | 4899808,36 |
| 2597 | 6480269,33 | 4899812,67 |
| 2598 | 6480264,67 | 4899820,31 |
| 2599 | 6480256,05 | 4899833,69 |
| 2600 | 6480254,36 | 4899836,19 |
| 2601 | 6480250,20 | 4899842,27 |
| 2602 | 6480246,04 | 4899848,34 |
| 2603 | 6480232,27 | 4899867,71 |
| 2604 | 6480231,00 | 4899869,49 |
| 2605 | 6480227,75 | 4899874,06 |
| 2606 | 6480225,53 | 4899877,18 |
| 2607 | 6480210,70 | 4899897,09 |
| 2608 | 6480205,14 | 4899904,55 |
| 2609 | 6480199,05 | 4899912,74 |
| 2610 | 6480196,74 | 4899915,84 |
| 2611 | 6480188,97 | 4899926,45 |
| 2612 | 6480180,81 | 4899937,63 |
| 2613 | 6480178,22 | 4899941,18 |
| 2614 | 6480176,45 | 4899943,61 |
| 2615 | 6480174,25 | 4899946,63 |
| 2616 | 6480168,61 | 4899954,76 |
| 2617 | 6480166,09 | 4899958,39 |
| 2618 | 6480164,07 | 4899961,63 |
| 2619 | 6480158,61 | 4899971,02 |
| 2620 | 6480154,38 | 4899980,70 |
| 2621 | 6480150,80 | 4899993,01 |
| 2622 | 6480150,07 | 4899995,52 |
| 2623 | 6480148,30 | 4900001,60 |
| 2624 | 6480147,74 | 4900003,13 |
| 2625 | 6480142,76 | 4900017,00 |
| 2626 | 6480137,17 | 4900026,54 |
| 2627 | 6480135,82 | 4900028,83 |
| 2628 | 6480129,70 | 4900039,28 |
| 2629 | 6480123,34 | 4900047,47 |
| 2630 | 6480122,50 | 4900048,52 |
| 2631 | 6480118,10 | 4900054,02 |
| 2632 | 6480111,26 | 4900062,56 |
| 2633 | 6480108,89 | 4900065,53 |
| 2634 | 6480106,06 | 4900069,07 |
| 2635 | 6480098,14 | 4900078,91 |
| 2636 | 6480098,38 | 4900079,11 |
| 2637 | 6480098,57 | 4900079,27 |
| 2638 | 6480099,32 | 4900079,60 |
| 2639 | 6480101,34 | 4900080,49 |
| 2640 | 6480103,19 | 4900081,31 |
| 2641 | 6480104,38 | 4900081,84 |
| 2642 | 6480130,72 | 4900093,52 |
| 2643 | 6480156,39 | 4900108,98 |
| 2644 | 6480175,47 | 4900117,38 |
| 2645 | 6480217,40 | 4900143,40 |
| 2646 | 6480281,90 | 4900195,63 |
| 2647 | 6480285,35 | 4900198,43 |
| 2648 | 6480286,07 | 4900200,33 |
| 2649 | 6480290,21 | 4900211,21 |
| 2650 | 6480292,40 | 4900216,95 |
| 2651 | 6480293,45 | 4900219,73 |
| 2652 | 6480294,40 | 4900222,25 |
| 2653 | 6479677,62 | 4900188,88 |
| 2654 | 6479680,59 | 4900186,98 |
| 2655 | 6479685,89 | 4900183,60 |
| 2656 | 6479690,08 | 4900180,92 |
| 2657 | 6479704,72 | 4900188,85 |
| 2658 | 6479711,10 | 4900198,43 |
| 2659 | 6479721,82 | 4900212,45 |
| 2660 | 6479740,19 | 4900236,47 |
| 2661 | 6479736,29 | 4900226,76 |
| 2662 | 6479732,81 | 4900216,32 |
| 2663 | 6479734,13 | 4900208,20 |
| 2664 | 6479739,10 | 4900202,40 |
| 2665 | 6479746,73 | 4900199,25 |
| 2666 | 6479754,02 | 4900199,92 |
| 2667 | 6479762,80 | 4900204,56 |
| 2668 | 6479768,44 | 4900209,69 |
| 2669 | 6479768,94 | 4900210,19 |
| 2670 | 6479774,74 | 4900216,82 |
| 2671 | 6479780,37 | 4900224,11 |
| 2672 | 6479787,26 | 4900226,15 |
| 2673 | 6479793,30 | 4900227,93 |
| 2674 | 6479799,10 | 4900229,91 |
| 2675 | 6479801,75 | 4900231,41 |
| 2676 | 6479804,57 | 4900234,39 |
| 2677 | 6479806,22 | 4900237,37 |
| 2678 | 6479806,39 | 4900237,87 |
| 2679 | 6479809,54 | 4900244,17 |
| 2680 | 6479815,21 | 4900257,28 |
| 2681 | 6479812,58 | 4900250,49 |
| 2682 | 6479806,60 | 4900235,13 |
| 2683 | 6479805,19 | 4900231,40 |
| 2684 | 6479802,94 | 4900225,48 |
| 2685 | 6479801,27 | 4900221,09 |
| 2686 | 6479795,06 | 4900203,64 |
| 2687 | 6479792,11 | 4900193,43 |
| 2688 | 6479790,16 | 4900188,76 |
| 2689 | 6479789,07 | 4900186,60 |
| 2690 | 6479787,76 | 4900184,02 |
| 2691 | 6479784,77 | 4900178,08 |
| 2692 | 6479779,26 | 4900168,66 |
| 2693 | 6479774,86 | 4900161,55 |
| 2694 | 6479769,89 | 4900155,04 |
| 2695 | 6479764,33 | 4900150,38 |
| 2696 | 6479759,68 | 4900147,65 |
| 2697 | 6479755,58 | 4900146,00 |
| 2698 | 6479751,07 | 4900143,92 |
| 2699 | 6479743,58 | 4900142,82 |
| 2700 | 6479734,70 | 4900141,30 |
| 2701 | 6479712,82 | 4900138,32 |
| 2702 | 6479704,03 | 4900137,15 |
| 2703 | 6479693,85 | 4900135,87 |
| 2704 | 6479690,43 | 4900135,43 |
| 2705 | 6479687,59 | 4900135,07 |
| 2706 | 6479683,58 | 4900134,62 |
| 2707 | 6479677,69 | 4900134,25 |
| 2708 | 6479671,79 | 4900134,40 |
| 2709 | 6479667,73 | 4900135,09 |
| 2710 | 6479664,08 | 4900136,57 |
| 2711 | 6479664,96 | 4900138,14 |
| 2712 | 6479658,20 | 4900142,46 |
| 2713 | 6479656,57 | 4900147,55 |
| 2714 | 6479655,25 | 4900151,68 |
| 2715 | 6479657,05 | 4900163,04 |
| 2716 | 6479663,81 | 4900173,65 |
| 2717 | 6479676,78 | 4900187,95 |
| 2718 | 6479677,62 | 4900188,88 |

Tabela 1: Bonitet objekata	39

Tabela 2: Spratnost objekata	40

Tabela 3: Bilans površina objekata	40

Tabela 4: Vlasnički podaci o zemljištu	40

Tabela 5-zone i površine; IZVOR: nosilac izrade	45

Tabela 6 - specifična potrošnja; Izvor:Nosilac izrade	48

Tabela 7 - Proračun potrebnih ts; Izvor: Nosilac izrade	48

Tabela 8 - podaci SN razvod; Izvor: Nosilac izrade	50

Tabela 9 URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA A/1	60

Tabela 10 URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA A/2	60

Tabela 11 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA B/1	61

Tabela 12 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA B/2	61

Tabela 13 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA C	62

Tabela 14 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA D	62

Tabela 15 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA E	63

Tabela 16 - URBANISTIČKI STANDARDI I POKAZATELJI ZONA F	63

Tabela 17 - urbanistički standardi i pokazatelji zona G	64

Tabela 18 - urbanistički standardi i pokazatelji po parcelama	66

Tabela 19 – bilans površina	69

Tabela 20 – ukupno planirani bgp u sklopu obuhvata	70

Tabela 21 – struktura bgp po pojedinačnim objektima	70

Tabela 22 – izgradnja saobraćajne infrastrukture	73

Tabela 23 – izgradnja hidrotehničke, oborinske infrastrukture	73

Tabela 24 – izgradnja hidrotehničke, fekalne infrastrukture	74

Tabela 25 - izgradnja hidrotehničke, vodovod infrastrukture	74

Tabela 26 - izgradnja hidrotehničke infrastrukture	74

Tabela 27 – izgradnja elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture	74

Tabela 28 – uređenje zelenih površina	75

Tabela 29 – rekapitulacija opremanja građevinskog zemljišta	75

Tabela 30 – struktura troškova po pojedinačnim objektima	77

Prilog 1 – izvod iz izmjena i dopuna Prostornog plana SBK/KSB za period 2005-2025, PRijedlog	22

Prilog 2 - hipsometrijski prikaz obuhvata A	25

Prilog 3 - presjek kroz teren 1	26

Prilog 4 - presjek kroz teren 2	26

Prilog 5 - presjek kroz teren 3	27

Prilog 6 - presjek kroz teren 4	27

Prilog 7 - presjek kroz teren 5	28

Prilog 8: Pedološke karakteristike terena	30

Prilog 9 - prikaz stabilnosti terena; Izvor: Nosilac izrade	35

Nosilac izrade naglašava da se naziv dokumenta ne poklapa sa kasnije utvrđenim nivoom planske dokumentacije, odnosno, da se ugovorom i Odlukom o pristupanju definiše da se radi nivo „zoning plana“, te da „regulacioni/zoning plan“ kao takav ne postoji u zakonskoj legislativi.