Na  temelju članka 32. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/05), a u svezi sa odredbama Uredbe o jednstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj  63/04), članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćen tekst: „Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05), te Odluke o pristupanju izmjene dijela Regulacionog plana “Kalibunar – Alagića njive” Travnik („Službene novine općine Travnik“, broj 16/06), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 16.07.2009. godine d o n o s i:

O D L U K U

o provođenju  izmjene dijela Regulacionog plana

“HPBŠ” lokalitet KONAK – LUKE, Travnik – HPBŠ II

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i objekata unutar prostornog obuhvata izmjene dijela Regulacionog plana “HPBŠ” lokalitet Konak – Luke, Travnik – HPBŠ II( u daljem tekstu Plan), a naročito granice obuhvata Plana, urbanističko – tehnički uvjeti, uvjeti uređivanja građevinskog zemljišta, odnosi prema postoječim objektima, uvjeti zaštite i uređenja zelenih i slobodnih površina.

Prostorna cjelina, granice i namjena površina

Članak 2.

Granice prostorne cjeline koja je obuhvaćena Planom prikazane su u grafičkom dijelu Plana (karta br. 4 i dr.). Namjena pojedinih površina i objekata u granicama obuhvata Plana određena je u grafičkom dijelu Plana, u dijelu granica utvrđenih Odlukom o pristupanju izradi Plana:

- Istok: Konak most, Gimnazijska ulica

- Jug: Školska ulica, Mješovita srtnja tehnička škola, ulica iza Osnovne škole “Travnik” do “Luka

- Zapad: lokalitet “Luke”

- Sjever: Garnizon Oružanih snaga BiH, stambeno-poslovni objekti “Kule”, Komunalno poduzeće “Bašbunar”, park uz autobusno stajalište gdje se spaja sa usvojenom izmjenom plana “HPBŠ-I” – lokalitet Hotel – Pošta – Autobusna stanica.

Način provođenja Plana

Članak 3.

Plan se provodi u svim fazama izgradnje, uređenja i funkcioniranja planiranih i postojećih objekata, putem slijedećih aktivnosti:

- izdavanja urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje ili za izvođenje drugih radova i odobrenja za upotrebu građevina i radova – isključivo za građevine i radove koji su predviđeni Planom, i odbijanja takvih zahtjeva za građevine i radove koji nisu predviđeni, odnosno koji nisu sukladne sa Planom,

- stručne kontrole izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta sukladno s Planom I izrade izvedbenih projekata sukladno urbanističkom suglasnosti,

- redovne i efikasne inspekcijske kontrole svih aktivnosti u prostoru koji je obuhvaćen Planom, a naročito aktivnosti izvođenja građevnih ili drugih radova za koje je potrebno odobrenje, i sprečavanja aktivnosti koje nisu predviđene Planom ili nisu sukladne sa odobrenjem za građenje ili sa odobrenjem za izvođenje drugih radova. Neovisno od odredbe prethodnog stavka, Vijeće Općine može, na inicijativu investitora ili organa uprave mjerodavnog za poslove uređenja prostora, odlučiti da se za pojedine prostorne cjeline, definirane prema Planu, izradi urbanistički projekat.

Urbanističko-tehnički uvjeti

Članak 4.

Opći urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina i za izvođenje radova predviđenih Planom određeni su u glavi D. tekstualnog dijela, na kartama u grafičkom dijelu Plana i u ovoj Odluci.

Članak 5.

Horizontalni gabariti planiranih zgrada, prikazani su na karti br. 4., su, po pravilu, maksimalni.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima određuju se definitivni horizontalni gabariti zgrade.

Kada za to postoje opravdani razlozi (funkcionalnost ili oblikovanje, primjena standardnih rastera kod projektovanja, usklađivanje gabarita sa granicom katastarske ili građevinske parcele, osiguranje propisanih tehničkih uvjeta i normativa za organiziranje poslovnog prostora za određenu namjenu, olakšavanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ili drugih aspekata provođenja planskog rješenja i sl.), detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima mogu se, na obrazložen i dokumentovan prijedlog podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti, odrediti definitivni horizontalni gabariti zgrade koji u nužnoj mjeri odstupaju od maksimalnih gabarita iz stavka 1.

Uvjet za primjenu odredaba prethodnog stavka je da se promjenom horizontalnog gabarita ne prelaze regulacione i građevne linije ili granice građevinske parcele, niti zauzima prostor planiran za prometnice.

Postojanje opravdanih razloga iz stavka 3. i uvjeta iz stavka 4. ovog članka utvrđuje se i obrazlaže u tekstualnom dijelu detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta.

Članak 6.

Horizontalni gabariti prometnica i prometnih površina su, po pravilu, fiksni.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima mogu se odrediti minimalna odstupanja od tih gabarita, ako to zahtijevaju opravdani tehnički razlozi, obrazloženi idejnim projektom, ili drugi opravdani razlozi (fazna izgradnja prometnice, fazno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl.).

Članak 7.

Vertikalni gabariti planiranih zgrada, izraženi brojem nadzemnih etaža, su, po pravilu, maksimalni. 	Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima određuju se definitivni vertikalni gabariti zgrade.

Na obrazložen zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti, detaljnim urbanitičko-tehničkim uvjetma može se odrediti veća katnost zgrade od planirane za jednu punu, potkrovnu, mansardnu ili povučenu etažu. Povučena etaža u odnosu na građevnu liniju posljednje etaže mora biti uvučena minimalno 2 m. Moguće je formirati galerijsku etažu iznad poslovnog prizemlja u stambeno-poslovnim objektima, ali tako da se ona koristi u sklopu poslovnih prostora u prizemlju i doprinosi atraktivnosti i kvalitetnijem arhitektonskom oblikovanju cijelog objekta.

Članak 8.

U planiranim i postojećim stambenim zgradama prizemna ili visokoprizemna i slijedeća nadzemna etaža može se, u cjelini ili djelimično, namijeniti za poslovne djelatnosti. Podrumska ili suterenska etaža može se namijeniti za pomoćne prostorije (skladišta, ostave, garaže, kotlovnice i sl.), a izuzetno za neposredno obavljanje poslovnih djelatnosti za koje to dozvoljavaju propisani tehnički uvjeti i normativi za te djelatnosti.

U planiranim i postojećim stambeno-poslovnim zgradama prizemna ili visokoprizemna etaža mora, a ostale etaže, osim jedne, mogu biti namjenjene za poslovne djelatnosti.

Članak 9.

Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama moraju biti kompatibilne sa stanovanjem i obavljanjem drugih poslovnih djelatnosti, tj. takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnošću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, nesrazmjerno velikim opterećenjem prometnica i parkirališta i sl., ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama

Članak 10.

Pomoćne prostorije za planirane zgrade smještaju se, po pravilu, u sastavu glavne zgrade, u prizemnoj, suterenskoj ili podrumskoj etaži. Izuzetno, pomoćni objekti za individualne stambene i stambeno-poslovne zgrade mogu se postavljati i u zadnjem dijelu parcela koje po veličini, obliku, stupnju izgrađenosti, dispoziciji ostalih objekata na parceli i sl. omogućavaju funkcioniranje tih pomoćnih objekata, pod uvjetom da se time bitno ne narušava izgled uličnog fronta.

Zabranjeno je pretvaranje pomoćnih objekata u stambene i poslovne objekte.

Članak 11.

Na prijedlog podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti, detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odrediti izgradnja podrumske ili suterenske etaže za svaku planiranu izgradu, i kada to nije određeno na karti plan prostorne organizacije.

Ako se podrumska ili suterenska etaža namjenjuje za garažiranje vozila, moraju biti ispunjeni neophodni uvjeti za prilaz vozila garažama (dužina i nagib rampe i sl.).

Gabariti podzemnih garaža i pozicije silaznih rampi biće detaljno razrađeni kroz izradu detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta sukladno uvjetima na terenu i fazama realizacije pojedinih lamela i objekata.

Članak 12.

Oko višeobiteljskih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, ograde se po pravilu ne mogu postavljati, kao ni oko pojedinih dijelova (lamela) iste zgrade.

Ograde je moguće postaviti po granicama parcela individualnih stambenih objekata, kao I oko individualnih stambeno-poslovnih objekata, koji nisu planirani kao lamele.

Članak 13.

Građevne linije zgrada su granične, i prikazuju liniju koju prizemlje zgrade, a po pravilu ni ostale nadzemne etaže, ne mogu preći najisturenijim dijelom. Detaljnim urbanističkotehničkim uvjetima određuje se položaj zgrade prema građevnim linijama.

Kada za to postoje opravdani razlozi (organizacija prostora, primjena standardnih rastera za projektiranje, oblikovno usklađivanje sa susjednim zgradama i sl.) detaljnim urbanističkotehničkim uvjetima mogu se odrediti horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža (osim prizemlja) koji prelaze planirane građevne linije u mjeri koja je nužna da se uvaže navedeni razlozi (balkoni, terase, fasadni liftovi, ukrasni elementi fasade, konzole, strehe I sl.), a najviše 2,0 m.

Pomjeranje građevinskih linija kata u odnosu na prizemlje objekta (na objektima gdje je građevna linija prizemlja i kata ista), u principu, treba da se iskoristi za formiranje balkona, terasa i atraktivne arhitektonske plastike fasada.

Na temelju odredaba prethodnog stavka, ne mogu se odrediti horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža zgrade koji bi zahvatali zračni prostor iznad kolovoza prometnica. Ukoliko pomjeranje građevinske linije zahvata prostor pješačke komunikacije, minimalna visina do prve isturene etaže ili njenih dijelova mora iznositi 4,5 m.

Na temelju odredaba prethodnog stavka ne mogu se odrediti horizontalni gabariti ostalih nadzemnih etaža zgrade koji bi zahvatali zračni prostor iznad kolovoza prometnica.

Članak 14.

Za zgrade za koje je planirana izgradnja od više dijelova (lamela), uključujući dvojne zgrade I zgrade u nizu, detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odstupiti od planiranih granica između tih dijelova, ako postoje razlozi iz članka 5. stavak 3. ove Odluke.

Za zgrade izduženog horizontalnog gabarita, za koje na karti br. 4 nisu prikazani dijelovi (lamele) u smislu prethodnog stavka, oni se mogu odrediti detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima.

Na obrazložen prijedlog podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti, za zgrade iz st. 1. i 2., detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se odrediti fazna (etapna) izgradnja, tako da se odrede ti uvjeti samo za neke dijelove zgrada (lamele), kao prva faza realizacije, a za ostale dijelove zgrada (lamele) da se ti uvjeti odrede naknadno kao druga, treća itd. faza realizacije.

Članak 15.

Kod primjene pravila iz članaka 5. -14. ove Odluke na pojedine dijelove zgrade (lamele) mora se voditi računa o neophodnom stupnju usklađenosti sa ostalim izgrađenim ili neizgrađenim dijelovima (lamelama) iste zgrade i o oblikovanju zgrade kao cjeline.

Parcelacija zemljišta

Članak 16.

Parcelacija zemljišta vrši se, po pravilu, prema karti Plan parcelacije.

Ako je Planom predviđena zajednička građevna parcela za zgradu sa više dijelova (lamela), a odgovarajući dijelovi te zajedničke građevinske parcele ispunjavaju osnovne uvjete (oblik i veličina i mogućnost pristupa javnim putem) da predstavljaju samostalne (posebne) građevne parcele za izgradnju i redovnu upotrebu jednog ili više dijelova (lamela), detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se, na obrazložen zahtjev jednog ili više vlasnika /korisnika zemljišta ili vlasnika zgrade, odrediti podjela zajedničke građevne parcele na dvije ili više posebnih građevnih parcela.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima može se u najnužnijoj mjeri korigirati građevinska parcela predviđena Planom da bi se uvažili relevantni faktori koji se tiču imovinsko-pravnih odnosa, ali da se pritom poštuju kriterijumi i ograničenja iz stavka 4. ove točke.

Odredba predhodnog stavka primjenjuje se i ako se naknadno pokaže da je geodetska podloga na kojoj je Plan izrađen bila neažurna, ili ako je spor o međi nakon donošenja Plana okončan pravomoćnom odlukom suda, ako bi te okolnosti utjecale na položaj, oblik ili veličinu planirane građevne parcele.

Vlasništvo zemljišta planiranog ili detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima određenog za građevinsku parcelu, uzima se u obzir, ali ono ne može biti jedini kriterijum, nego je neophodno da budu ispunjeni i osnovni urbanistički kriterijumi (oblik i veličina parcele, rastojanja do granica parcele i do susjednih planiranih ili legalno izgrađenih postojećih objekata ili objekata za koje se Planom omogućuje legalizacija, mogućnost pristupa I priključenja na infrastrukturne instalacije i dr.).

Detaljni urbanističko- tehnički uvjeti

Članak 17.

Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima za zgrade određuju se namjena zgrada i njihovih dijelova, horizontalni i vertikalni gabariti, položaj prema građevnim linijama i prema granicama građevne parcele, položaj pomoćnih prostorija, uslovi priključenja na komunalne instalacije i prometnice, uvjeti u pogledu fasada, krovova, pomoćnih zgrada, ograda, parkirališta, ozelenjavanja i uređenja parcela i dr.

Za zgrade od više dijelova (lamela), dvojne zgrade i zgrade u nizu, detaljni urbanističkotehnički uvjeti, izrađuju se, po pravilu, za sve dijelove cjeline. Za ostale zgrade, za prometnice i prometne površine, za infrastrukturne instalacije, za uređenje javnih I zelenih površina i sl. detaljni urbanističko tehnički uvjeti izrađuju se, po pravilu, za pojedine objekte, odnosno za pojedine površine.

Detaljni urbanističko-tehnički uvjeti izrađuju se kao poseban elaborat, sukladno Planu i

sa odredbama propisa o uređenju prostora, i služe kao stručna podloga za izdavanje urbanističke suglasnosti i za projektiranje.

Općinski organ uprave mjerodavan za poslove prostornog uređenja može odlučiti, na temelju svoje ocjene ili na inicijativu povjerenstva Općinskog vijeća mjerodavnog za poslove prostornog uređenja, organizacije koja je nositelj izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta, podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti, projektanta ili druge zainteresirane osobe, da se prije ili istovremeno sa izradom detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta za javne zgrade, javne površine ili druge značajnije građevine izrade idejna rješenja ili idejni projekti objekata na koje se uvjete odnose.

Kada je to potrebno za potpunije, detaljnije ili preciznije određivanje uvjeta u urbanističkoj suglasnosti, organ iz prethodnog stavka može na isti način odlučiti o obvezi izrade idejnog rješenja ili idejnog projekta i nakon izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uvjeta, a prije izdavanja urbanističke suglasnosti.

Privremeni objekti

Članak 18.

Na prostoru koji je obuhvaćen Planom ne mogu se, po pravilu, postavljati privremeni objekti, izuzev privremenih gradilišnih objekata i privremenih ograda iz točke 21. alineja 8.

Izuzetno, iz posebno opravdanih razloga, može se odobriti postavljanje privremenih tipskih prenosnih objekata (kioska, ljetnih bašta i sl.) na javnim površinama na kojima neposredno ne predstoji izgradnja planiranih stalnih objekata, kao i u dvorištima porodičnih stambenih I stambeno-poslovnih zgrada.

Za lociranje privremenih objekata na javnim površinama izrađuju se detaljni urbanističkotehnički uvjeti, po pravilu za koncentrisanu izgradnju tih objekata na lokalitetima koje odredi organ uprave mjerodavan za poslove prostornog uređenja. Ovim dokumentom preciznije se definira namjena objekata, gabariti, položaj, izgled, tip prenosnih objekata (kioska) i dr.

Za objekte iz prethodnog stavka može se odrediti prostor potreban za njihovo postavljanje I upotrebu, koji ne predstavlja stalnu građevnu parcelu i nije predmet parcelacije.

Status postojećih zgrada

Članak 19.

Postojeće zgrade za koje je Planom određeno obvezno uklanjanje označene su na karti br.1v.

Članak 20.

Dok ne budu uklonjene, za zgrade iz članka 19. važi poseban i ograničen urbanistički režim, koji ima za cilj da se omogući normalno korišćenje ovih zgrada prema njihovoj namjeni (stanovanje, obavljanje djelatnosti ili funkcija pomoćnih prostorija), a da se time ne onemogući ili znatno ne oteža realizacija odgovarajućeg planskog rješenja kada se za to stvore uvjeti.

Član 21.

Sukladno načelima iz članka 19, vlasnici/korisnici zgrada iz člana 20. imaju u pogledu tih zgrada pravo na:

- tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija,pristupa i zemljišta koji služe zgradi,

- dogradnju u cilju osiguranja temeljnih higijenskih uvjeta (kupatilo i WC),

- pregradnju koja nema karakter nove gradnje,

- konzervaciju građevine,

- privremenu promjenu namjene zgrade, ili dijelova zgrade, uključujući i adaptaciju tavanskog ili podrumskog prostora u stambeni, poslovni ili pomoćni prostor, bez podizanja visine nadzitka,

- zamjenu krova, bez podizanja visine nadzitka,

- izgradnju priključaka na komunalne instalacije,

- postavljanje privremene ograde na granicama zemljišta koje se koristi uz zgradu,

- druge intervencije na zgradi, uređajima i instalacijama, kojima se obezbjeđuje normalno

korištenje zgrade ili zemljišta koje se koristi uz zgradu, a ne onemogućuje ili znatno ne otežava realizacija planskog rješenja.

Kao druge intervencije, u smislu prethodnog stavka, ne smatraju se veće intervencije (rekonstrukcija, dogradnja koja ne zadovoljava uslove iz točke 20.2., nadziđivanje jedne ili više etaža, rekonstrukcija ili zamjena krova sa podizanjem nadzitka, izgradnja novih građevina stalnog karaktera i sl.).

Članak 22.

Odredbe iz članka 21. odnose se na glavne (stambene, stambeno-poslovne ili poslovne) zgrade.

Odredbe članka 21. odnose se i na pomoćne zgrade, izuzev odredaba točke 21.2.

Članak 23.

Ako je postojeća zgrada iz članka 19. izgrađena bez odobrenja za građenje, za intervencije iz točke 20. izdaće se urbanistička suglasnost nakon ili istovremeno sa legalizacijom zgrade, ako postoje uvjeti, prema posebnim propisima, za trajnu ili privremenu legalizaciju.

Članak 24.

Za postojeće zgrade koje su Planom određene za zadržavanje, mogu se odobriti:

- intervencije iz članka 21, po pravilu kao trajne,

- nadziđivanje glavne zgrade, po pravilu do spratnosti P+2,

- a izuzetno, ako susjedne planirane ili postojeće legalno izgrađene zgrade imaju veću katnost, do katnosti P+2+M.

Članak 25.

Za zgrade za koje na karti br. 4. određena mogućnost rekonstrukcije, na zahtjev vlasnika izdat će se urbanistička suglasnost i građevna dozvola za izgradnju nove zgrade u gabaritima koji su određeni za rekonstruisanu zgradu.

Članak 26.

Za intervencije iz članaka 21.- 25. shodno važe i pravila iz članaka 4.- 17. ove Odluke, ako nisu u suprotnosti sa pravilima iz članaka 21.- 25.

Privremeno korištenje zemljišta

Članak 27.

Do realizacije planskih rješenja zemljišta obuhvaćena Planom mogu se koristiti na zatečeni ili drugi način kojim se ne onemogućava ili bitno ne otežava realizacija planskih rješenja (građevinske parcele postojećih zgrada, dvorišta, vrtovi, saobraćajne površine, manipulativne površine, igrališta, zelene površine i sl.).

Posebne odredbe

Članak 28.

Svi prostori namjenjeni pješačkim komunikacijama i kolskom prometu, kako otvoreni tako i zatvoreni moraju prilikom projektovanja i izgradnje biti prilagođeni potrebama invalidnih osoba.

Član 29.

Uređenje svih neizgrađenih zelenih površina mora se osigurati prema odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji, usklađenom sa utvrđenim uvjetima korištenja i namjeni prostora, vodeći računa da izbor biljnih vrsta osigurava posebne funkcionalne i estetske zahtjeve u odnosu na površine označene u Planu.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj: 01-1-1-391/09

Nadnevak:16.07.2009. godine                                                 	                  PREDSJEDATELJ

T r a v n i k 					                                 OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Ljupko Sučić,v.r.